嵌入式设计工程师通用知识 + 电路板制作入门

（小白版）—— 从了解需求到独立画出一张原理图

适用读者：完全不会做电路板的零基础同学、想转行嵌入式的小白、以及“会写代码但没碰过硬件”的程序员。

学习方式：先打比方讲概念，再给流程和步骤，最后给表格和例子；所有术语第一次出现都会用大白话解释。

本册核心目标：让你一个人，从“老板一句话”出发，走完 了解需求 → 画框图 → 选器件 → 画原理图 → 仿真验证 → 评审归档 的完整流程。

写在前面

一、嵌入式设计工程师是干什么的

嵌入式设计工程师，说白了就是“软硬件通吃的产品化工程师”。普通程序员只写软件，普通硬件工程师只画电路板，而嵌入式工程师两头都要干：既要把电路板画出来（硬件），又要让电路板上的芯片跑起来（软件），最后交付的是一个“能通电、能跑程序、能干活的成品”。

你身边几乎所有带电的智能产品，都是嵌入式工程师的杰作：智能电饭煲、空调遥控器、手环、共享单车锁、汽车仪表盘、无人机、血糖仪、工业传感器……它们内部都藏着一台“小电脑”，这台小电脑就是嵌入式系统。

一个嵌入式设计工程师的日常工作大概是这样的：先搞清楚产品要干什么（了解需求），然后画出电路图（原理图），把芯片焊到板子上（焊接调试），再写程序让芯片干活（软件开发），最后反复测试改 bug（联调测试）。本册重点讲前半段：从需求到原理图。

二、这份文档解决什么问题

解决“不知道从哪里下手”：很多人想做电路板，但面对一张空白图纸不知道第一步干什么。本册给你一条完整、可照做的路线图。

解决“看不懂别人画的图”：拿到一张原理图像看天书。第 7 章专门教你“读图方法”，把一个模块一个模块拆开看。

解决“画了图不敢确定对不对”：第 8 章教你用仿真软件先验证，第 9 章给你 20 多条自查清单，把低级错误挡在打样之前。

解决“一个人怎么干成这件事”：第 9 章把“一个人独立完成原理图”拆成 8 步，每一步都有检查点，跟着走就能走完。

三、知识全景图（先有个整体印象）

| 领域 | 要会什么 | 本册对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 把“人话”翻译成技术指标，写需求清单 | 第 2 章 |
| 总体方案 | 画系统框图、划分模块、选型 | 第 3 章 |
| 电路基础 | 电压/电流/地/电阻分压/电容滤波等基础概念 | 第 4 章 |
| 原理图设计 | 用立创EDA 画图、连线、标号、ERC 检查 | 第 4、5 章 |
| 最小系统 | MCU 电源/晶振/复位/下载调试电路 | 第 5 章 |
| 外设电路 | 按键、LED、蜂鸣器、串口、传感器、电源、电机驱动 | 第 6 章 |
| 读图能力 | 电源树分析、按模块拆解陌生原理图 | 第 7 章 |
| 电路仿真 | 用软件验证电路，看波形、算参数 | 第 8 章 |
| 独立交付 | 8 步完整流程、自查清单、评审清单、归档输出物 | 第 9 章 |
| 速查工具 | 元器件选型、接口协议、自查清单、学习资源 | 附录 A-D |

目录

第 1 章　嵌入式工程师通用知识体系 —— 系统是什么、硬件/软件/工具、常用元器件认识表

第 2 章　怎么了解需求（第一步，最重要）—— 需求来源、翻译成技术指标、需求清单模板、5W1H、需求确认的坑

第 3 章　从需求到总体方案（框图先行）—— 系统框图、智能温控风扇完整例子、模块划分、元器件选型、datasheet 怎么读

第 4 章　原理图设计入门（把想法变成图）—— 原理图是什么、必须懂的基础、工具对比、立创EDA 完整步骤、设计规范

第 5 章　最小系统原理图（嵌入式入门必会）—— 电源/晶振/复位/下载调试/启动配置、元件清单表、常见坑

第 6 章　外设电路设计 —— 按键、LED、蜂鸣器、UART、I2C/SPI 传感器、LDO 电源、电机/风扇驱动

第 7 章　怎么看懂辅助电路原理图（读图能力，重点章）—— 读图顺序、电源树分析、9 类辅助电路拆解、读图实战

第 8 章　电路仿真（动手前先验证）—— 仿真工具对比、三步骤、3 个必做仿真例子、仿真局限性、仿真报告写法

第 9 章　一个人独立做出原理图的完整流程 —— 8 步流程、20 条自查清单、评审清单、输出物、下一步预告

附录 A　常用元器件选型速查表（25+ 种元器件）

附录 B　常见接口/协议速查表（12+ 种接口）

附录 C　原理图自查清单（25+ 条检查项）

附录 D　推荐学习资源清单

第 1 章　嵌入式工程师通用知识体系

本章给你铺一块“地基”。不追求一次记住，目标是建立一个整体印象：嵌入式系统是什么、由哪些部分组成、常用的工具是什么、常见元器件长什么样。后面的章节会反复用到本章的知识。

1.1 嵌入式系统是什么

嵌入式系统，就是“藏在电器里的专用小电脑”。普通电脑（台式机/笔记本）什么都能干，叫“通用计算机”；而嵌入式系统只专心干一件事，比如电饭煲只负责煮饭、门锁只负责开门，所以叫“专用计算机”。

打个比方：电脑像一位多才多艺的全科医生，什么病都能看；嵌入式系统像一位专科医生，只精通一种病，但更便宜、更省电、更小巧。

一台嵌入式系统（比如一块开发板）通常由四部分组成：

处理器（MCU/单片机）：相当于“大脑”，负责计算和控制。

存储器：相当于“记事本”，存程序和运行中的数据（Flash 存程序、RAM 存临时数据）。

外设接口：相当于“五官和手脚”，负责输入输出（按键、屏幕、传感器、电机都接在这里）。

电源：相当于“心脏”，给整个系统供电。

一个典型的嵌入式设备工作过程：传感器（眼睛）把温度读进来 → 处理器（大脑）判断“太热了” → 通过 IO 口（手）打开风扇 → 屏幕（嘴）显示当前温度。

1.2 硬件知识：MCU、CPU、内存与外设

1.2.1 MCU / 单片机

MCU（Micro Controller Unit，微控制器单元），中文常叫“单片机”。它把 CPU（计算核心）、内存（RAM/Flash）、各种外设接口全部集成到一颗芯片里，一颗芯片就是一个能跑程序的“小电脑”。

单片机与“电脑 CPU”的区别：电脑的 CPU 只是处理器，需要配主板、内存条、显卡才能用；单片机则把大部分东西都装进了一颗芯片，接上电源和晶振就能跑。常用的单片机有 STM32（意法半导体）、51 单片机、ESP32（带 WiFi/蓝牙）、Arduino（最容易上手）。

1.2.2 CPU / 内存

CPU（Central Processing Unit，中央处理器）是单片机的“大脑”，负责执行指令、做运算。内存分两种：Flash（掉电不丢，存程序）和 RAM（掉电就丢，存运行中的变量）。选单片机时看两个数：主频（比如 72MHz，越高算得越快）和 Flash/RAM 容量（比如 64KB Flash + 20KB RAM）。

1.2.3 外设接口速查表

外设（Peripheral）就是单片机与外部世界打交道的“通道”。下面这张表是嵌入式工程师每天都要用到的接口，每个接口用一句话讲清它是干什么的：

| 接口 | 全称/中文 | 一句话作用 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO | 通用输入输出口 | 可配置为“输入”读电平或“输出”拉高拉低 | 按键检测、LED 控制 |
| UART | 通用异步收发器 | 一根发送线 + 一根接收线的串行通信 | 串口调试、接蓝牙模块 |
| SPI | 串行外设接口 | 高速同步串行总线（4 根线） | 接 Flash、屏幕、SD 卡 |
| I2C | 集成电路总线 | 两根线的低速串行总线（可挂很多设备） | 接温湿度传感器、EEPROM |
| ADC | 模数转换器 | 把电压（模拟量）变成数字（0~4095 等） | 读电位器、电池电压、温度 |
| PWM | 脉冲宽度调制 | 输出占空比可调的方波，模拟“平均电压” | 调 LED 亮度、控制电机转速 |
| Timer | 定时器 | 精确计时、计数、产生中断 | 延时、测频率、PWM 生成 |
| DAC | 数模转换器 | 把数字变成电压（模拟量）输出 | 音频输出、波形发生 |
| DMA | 直接内存访问 | 外设数据不经过 CPU 直接搬进内存 | 大数据量传输不卡 CPU |
| CAN | 控制器局域网 | 抗干扰强的汽车级总线 | 车载通信、工业现场 |
| USB | 通用串行总线 | 标准的高速通信 + 供电接口 | 接电脑、充电、U 盘 |
| I2S | 集成电路内置音频总线 | 专传音频数据的总线 | 接麦克风、喇叭、音频芯片 |

【重点】先记四个最常用的：GPIO（开关）、UART（对话）、ADC（读电压）、PWM（调速调光）。把这四个用熟，80% 的小项目都能做。

1.3 软件知识：C 语言、寄存器、裸机与 RTOS

1.3.1 C 语言基础

嵌入式开发的主流语言是 C 语言。为什么？因为它能直接操作硬件（读写寄存器）、运行效率高、占内存少。你需要掌握的基础：变量与数据类型（int、char、float）、if/for/while 流程控制、函数、数组、指针（重点！操作寄存器全靠指针）、结构体（配置外设常用）。

零基础同学不用怕：C 语言入门只需要 2~4 周，先能看懂、再照着写，最后独立写。不要一上来就啃《C Primer Plus》，先看 1~2 小时速成视频 + 写 20 个小程序，效果最好。

1.3.2 寄存器操作

寄存器（Register）是芯片内部的“小开关柜”，每个寄存器是一组位，控制外设怎么工作。比如要让某个引脚输出高电平，就是往控制它的寄存器里写一个数。

写寄存器有两种方式：一种是直接用 C 代码操作地址（底层、难记），另一种是用官方提供的“库函数”（如 STM32 的 HAL 库），把复杂操作封装成函数，比如 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET) 就是让 PA5 输出高电平。初学者强烈建议先学库函数，理解了再回去看寄存器。

1.3.3 裸机 vs 操作系统（RTOS）

| 对比项 | 裸机（Bare Metal） | RTOS（实时操作系统） |
| --- | --- | --- |
| 是什么 | 程序写一个大 while(1) 循环，轮流处理各任务 | 由操作系统调度多个任务，任务可“同时”跑 |
| 适合场景 | 功能少、逻辑简单的小项目 | 功能多、要求实时响应的复杂项目 |
| 优点 | 简单、资源占用少、易上手 | 任务分工清晰、响应快、可扩展 |
| 缺点 | 任务多了容易乱、实时性难保证 | 学习曲线陡、占内存稍多 |
| 常用代表 | 51 单片机小项目、入门练习 | FreeRTOS、RT-Thread、uC/OS |

比喻：裸机像一个人同时做三件事——先烧水 1 分钟、再切菜 1 分钟、再煮饭 1 分钟，循环往复；RTOS 像三个人分工，各干各的。项目复杂了，一个人忙不过来，就要上 RTOS。

1.4 开发环境与工具

| 工具 | 类型 | 干什么用 | 小白怎么开始 |
| --- | --- | --- | --- |
| Keil MDK | IDE（集成开发环境） | 写 STM32/51 程序、编译、下载调试 | 入门 STM32 首选，网上教程最多 |
| STM32CubeIDE | IDE | 意法半导体官方 IDE，免费 | 用 STM32CubeMX 图形化配置引脚 |
| VS Code + 插件 | 编辑器 | 写代码（配合 GCC 工具链） | 熟悉 VSCode 的同学用着顺手 |
| 立创EDA | EDA（电子设计自动化） | 画原理图、画 PCB、在线仿真 | 国产免费中文，画板入门首选 |
| 万用表 | 测量仪器 | 测电压、电阻、通断、电流 | 必备第一件仪器，几十元就能买 |
| 示波器 | 测量仪器 | 看波形（电压随时间变化） | 调试通信和 PWM 利器，入门可先不买 |
| 逻辑分析仪 | 测量仪器 | 抓 UART/SPI/I2C 数字信号 | 几十元 USB 款，调试通信超好用 |
| 电烙铁 | 焊接工具 | 焊元件、拆元件 | 新手买恒温烙铁 + 松香焊锡丝 |

【技巧】先买万用表，再买逻辑分析仪，示波器可以等做模拟电路时再买。工具是“用到再买”，不要一上来买一堆吃灰。

1.5 常用元器件认识表（符号｜作用｜怎么选）

下面这张表是本册的“元器件事典”，先认个脸熟。每一个的详细用法会在第 4、5、6 章展开：

| 元器件 | 电路符号要点 | 作用（大白话） | 怎么选 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻 R | 矩形/折线，单位 Ω | 限制电流、分压、上拉下拉 | 看阻值和功率（1/4W 常用） |
| 电容 C | 两条平行线，单位 F | 存电荷：滤波、去耦、储能 | 看容量和耐压，常用 0.1uF/10uF |
| 电感 L | 螺旋线圈，单位 H | 通直流阻交流、滤波储能 | 看感量和额定电流 |
| 二极管 D | 三角+竖线，电流单向 | 单向导电：整流、防反接、续流 | 看耐压、电流、压降 |
| 稳压管 ZD | 二极管+折线，反向击穿稳压 | 把电压稳定在某个值 | 看稳压值（如 3.3V/5.1V） |
| 发光二极管 LED | 二极管+两个箭头 | 通电发光做指示灯 | 看颜色、压降、额定电流 |
| 三极管 Q | 三根脚 B/C/E | 小电流控制大电流（开关/放大） | 看类型 NPN/PNP、耐压、电流 |
| MOS 管 Q | 三根脚 G/D/S | 电压控制开关，驱动大电流 | 看 Vgs 阈值、导通电阻、电流 |
| 晶振 Y | 两个脚/四个脚 + 频率 | 提供精确时钟信号 | 看频率和负载电容参数 |
| LDO 稳压芯片 | 三脚/多脚 IC | 把高电压稳成低电压（如 5V→3.3V） | 看输入输出压差、输出电流 |
| DC-DC 芯片 | 多脚 IC + 电感 | 高效率降压/升压转换 | 看输入输出范围、效率、电流 |
| 连接器 | 插头插座符号 | 板子与外部接线的“接口” | 看引脚数、间距、电流 |
| 保险丝 F | 矩形中间一横 | 电流过大熔断保护 | 看额定电流 |
| TVS 管 | 双向二极管符号 | 瞬间高压钳位保护 | 看工作电压、功率 |
| 磁珠 FB | 类似电感符号 | 滤除高频噪声 | 看阻抗（如 600Ω@100MHz） |

【重点】选元器件永远是“先定参数、再定型号”：先算好需要多大阻值/容量/电流，再去商城按参数筛选，而不是看到什么买什么。

第 2 章　怎么了解需求（第一步，最重要）

很多人一上来就打开画图软件，这是最大的坑。画原理图之前，你必须先搞清楚“要做什么”。需求没搞清楚就动手，就像不知道目的地就开车——开得越快，错得越远。本章讲清楚：需求从哪来、怎么翻译成技术指标、怎么写成清单、怎么确认没有歧义。

2.1 需求的三种来源

老板/客户口头说：最常见，也最模糊。老板说“做个能测温度的设备”，剩下的全靠你追问。

产品定义文档：正规公司会有 PRD（产品需求文档）/MRD（市场需求文档），里面写了功能、指标、界面、卖点。有文档是最好的情况。

自己调研竞品：没有现成需求时，去淘宝/京东搜同类产品，看它们的参数、功能、价格，反推需求。

【易错】口头需求必须转成书面文档！否则做完才发现“这不是我要的”，返工成本是重新画一遍原理图。

2.2 把“人话”翻译成“技术指标”

“人话”是模糊的，“技术指标”是可测量的。翻译方法：把老板说的每一句话，拆成 测量什么、范围多少、精度多少、供电怎么来、怎么交互、成本多少。

举例：老板说“做个能测温度的设备”，你把它拆成下面这张表：

| 老板的话 | 翻译成的问题 | 可能的答案（要追问确认） |
| --- | --- | --- |
| “测温度” | 测什么温度？空气/液体/物体表面？ | 空气温度，范围 -20℃ ~ 80℃ |
| “能测” | 多久测一次？要不要记录历史？ | 1 秒测一次，存最近 100 条 |
| （没说） | 精度要多少？ | 误差 ±0.5℃ 以内 |
| （没说） | 怎么显示？屏幕还是手机？ | 小屏幕显示，加蓝牙传到手机 |
| （没说） | 供电方式？ | 5V USB 供电，带电池更好 |
| （没说） | 成本预算多少？ | 物料成本 30 元以内 |
| （没说） | 什么时候要？ | 两个月内出样机 |

看出门道了吗？老板只说了一句话，但你至少要问出 6 个问题。每个“没说”的指标，都是以后返工的雷。

2.3 需求清单模板

把上面翻译的结果整理成一张正式的需求清单，每个需求一行，标清优先级。优先级用“必须有/最好有/可以没有”三档，对应开发时的“必须做/加急做/有空再做”。

| 需求项 | 人话描述 | 技术指标 | 优先级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度测量 | 能测当前环境温度 | 范围 -20~80℃，精度 ±0.5℃，采样 1Hz | 必须有 | 用 NTC 或数字传感器 |
| 实时显示 | 屏幕显示温度 | 0.96 寸 OLED，刷新 ≥1Hz | 必须有 |  |
| 超温报警 | 温度太高提醒我 | >45℃ 蜂鸣器响 | 必须有 |  |
| 数据记录 | 存历史温度 | 存 100 条，掉电不丢 | 最好有 | 需要 EEPROM |
| 手机查看 | 手机上看温度 | 蓝牙 BLE 4.0，距离 10m | 可以没有 | 成本高可砍掉 |
| 供电 | 能插电用 | USB 5V 供电，功耗 <1W | 必须有 |  |
| 成本 | 别太贵 | 物料 <30 元 | 必须有 |  |
| 交期 | 快点做出来 | 2 个月出样机 | 必须有 |  |

2.4 5W1H 提问法（把需求问穿）

跟需求方沟通时，用 5W1H 六个问题把需求问透，每个问题都问一遍“还有呢”，直到对方说不出新信息：

| 提问 | 英文 | 要问什么 | 追问例子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谁用 | Who | 谁使用这个产品？谁维护？ | 是工厂工人用还是家里老人用？ |
| 做什么 | What | 核心功能是什么？不做什么？ | 只测温度，还是也要测湿度？ |
| 什么时候 | When | 什么时候用？什么时候交付？ | 白天用还是全天用？什么时候要货？ |
| 在哪用 | Where | 使用环境是什么？ | 室内还是室外？有没有水汽、高温？ |
| 为什么 | Why | 为什么需要这个功能？ | 是为了报警还是为了记录数据？ |
| 怎么做 | How | 怎么操作？怎么安装？怎么供电？ | 按键操作还是触摸？挂墙上还是手持？ |

【技巧】问“为什么”特别有用：很多需求是“为了实现另一个目的”，问到底可能发现真正的需求根本不一样。

2.5 需求确认的坑（血泪教训）

坑 1：需求没写下来 = 没需求。口头答应不算数，一定要落到文档并让对方签字/回复确认。

坑 2：指标拍脑袋。说“精度要高”但不说多少，等于没说。必须量化：±0.5℃、±1%、10mA、10ms。

坑 3：忽略成本和交期。功能做到极致但成本翻倍、交期拖半年，照样是失败项目。接需求时先问预算和 deadline。

坑 4：忽略使用环境。室内产品做到室外，夏天一晒就坏；忘做防水、防静电，样机当场冒烟。

坑 5：需求变更不管理。做到一半老板说“再加个蓝牙”，要明确这是新需求，重新评估时间和成本，而不是默默加班。

【重点】需求阶段多花 1 小时，可能省下画板后返工的 1 周。需求确认永远不嫌细。

2.6 输出物：《需求规格说明书》要点

需求确认的最终产物是一份《需求规格说明书》（SRS，Software/System Requirements Specification），它不需要写得多华丽，但必须包含下面这些要点，以后画原理图、写程序都对照它：

项目概述：做什么产品、给谁用、解决什么问题（2~3 句话）。

功能需求：每条功能 + 技术指标 + 优先级（就是 2.3 的需求清单表）。

性能指标：精度、速度、功耗、通信距离、工作温度等。

接口需求：有哪些输入输出（按键、屏幕、传感器、串口）。

供电与环境：供电方式、电压范围、工作环境温湿度。

成本与交期：物料成本上限、样机交付时间。

验收标准：怎么算“做好了”（比如“连续运行 72 小时不死机”）。

【重点】验收标准特别重要！它决定了项目什么时候算“结束”，也防止需求方无限加需求。

第 3 章　从需求到总体方案（框图先行）

需求搞清楚了，下一步不是画原理图，而是先画“系统框图”——用方块图把整个系统拆成几个模块，想清楚模块之间怎么连接。本章用一个完整例子（智能温控风扇）带你走一遍：需求拆解 → 画框图 → 模块划分 → 元器件选型。

3.1 为什么必须先画系统框图

系统框图（Block Diagram）是用方块代表功能模块、用箭头代表连接关系的图。它不关心具体电阻电容，只关心“有哪些模块、谁和谁连、数据往哪流”。

比喻：装修房子前先画户型图，而不是直接买砖。框图就是你的“户型图”，原理图是“施工图”。先有框图再画原理图，你才知道每个模块需要哪些元件、需要多少引脚、供电怎么分配。

画框图的步骤：

第一步：列出所有功能模块（从需求清单来）：传感器、显示、报警、按键、通信……

第二步：确定主控（MCU）：算一下需要多少个 IO 口、什么接口，选一颗够用不浪费的单片机。

第三步：确定供电方案：整机几路电压、每路多大电流、从哪来。

第四步：连线：模块与 MCU 之间用什么接口连（I2C？UART？GPIO？）。

第五步：检查：每个模块都连上了吗？供电都给了吗？有没有漏掉的需求？

3.2 完整例子：智能温控风扇的需求拆解

需求：“做一个智能温控风扇——温度高了风扇自动转，能手动调风速，带显示。”我们按第 2 章的方法拆解：

| 需求项 | 技术指标 | 方案思路 |
| --- | --- | --- |
| 测温度 | 范围 0~60℃，精度 ±1℃ | 用数字温度传感器 DS18B20（单总线，1 个引脚） |
| 自动控制 | 温度 >30℃ 启动，温度越高转速越快 | PWM 控制风扇转速，PID 或简单分段控制 |
| 手动调速 | 3 档风速切换 | 按键按一下换一档：低/中/高 |
| 显示 | 显示温度 + 当前档位 | 0.96 寸 OLED（I2C 接口，2 根线） |
| 供电 | USB 5V 供电 | USB 口直接 5V，主控用 3.3V（LDO 稳压） |
| 报警 | 温度 >50℃ 蜂鸣器响 | 有源蜂鸣器 + MOS 驱动 |
| 成本 | 物料 <40 元 | 主控用 STM32F103C8T6（蓝板 10 元级） |

3.3 系统框图长什么样（文字版）

把上面的方案画成框图，就是这个样子（文字版，你在纸上画也一样）：

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                电源部分                        │

│   USB 5V ──> LDO(AMS1117-3.3) ──> 3.3V        │

│   5V 直接给风扇 / 蜂鸣器用                     │

└───────────────┬─────────────────────────────┘

│ 3.3V / 5V

▼

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                 主控 MCU                      │

│         STM32F103C8T6 (3.3V)                  │

│   PA0  ──> 按键(手动调速)                      │

│   PA1  ──> DS18B20 温度传感器(单总线)          │

│   PB6/PB7 ──> OLED 显示屏 (I2C)               │

│   PA8  ──> 蜂鸣器 (MOS 驱动)                  │

│   PA9  ──> 风扇 PWM 调速 (MOS 驱动)           │

│   PA13/PA14 ──> SWD 下载调试口                │

└─────────────────────────────────────────────┘

画完框图你会发现：需要 1 个按键引脚、1 个单总线引脚、2 个 I2C 引脚、2 个 PWM 输出、2 个 SWD 引脚，一共 8 个 IO 就够。STM32F103C8T6 有 37 个 IO，绰绰有余。

3.4 模块划分表（模块｜选什么芯片｜为什么）

| 模块 | 选什么芯片/元件 | 为什么选它 |
| --- | --- | --- |
| 主控 MCU | STM32F103C8T6 | 资源多、教程多、10 元级成本，IO 够用 |
| 温度传感 | DS18B20 | 数字输出、单总线只占 1 个引脚、精度 ±0.5℃ |
| 显示 | SSD1306 OLED 0.96 寸 | I2C 接口省引脚、中文资料多、便宜 |
| 风扇驱动 | AO3400 N-MOS 管 | 压降小、能驱动 1A 级电流、封装小 |
| 蜂鸣器 | 有源蜂鸣器 + MOS 管 | 有源蜂鸣器给电就响，控制简单 |
| 稳压 | AMS1117-3.3 | 5V→3.3V 经典 LDO，外围只需 2 个电容 |
| 按键 | 轻触开关 + 10k 上拉电阻 | 机械开关必须配上拉电阻才能稳定读电平 |
| 下载调试 | SWD 接口（4 根线） | 比 JTAG 省引脚，2 根数据线就够 |

3.5 元器件选型方法

选型就是在“能用、够用、便宜、买得到”之间找平衡。推荐流程：

第一步：去立创商城（szlcsc.com）或官网按“功能关键词”搜，比如搜“温度传感器 DS18B20”。

第二步：筛选参数：工作电压、封装（SMD 贴片还是 DIP 直插）、价格、库存。

第三步：打开 datasheet（数据手册），确认关键参数满足你的要求。

第四步：看供货：选库存多、价格稳的型号，避免画完图买不到货。

选型关注的五大参数（按重要性排序）：

| 参数 | 问自己 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | 它能在我这路电压下工作吗？ | 3.3V 系统不能选 5V 才工作的芯片 |
| 功耗 | 电池供电还是插电？功耗够低吗？ | 电池供电要选低功耗模式 |
| 封装 | 我焊得动吗？板子放得下吗？ | 新手先选容易焊的 SOIC/SOT-23 |
| 价格 | 成本预算内吗？ | 同样功能差 5 倍价格时考虑替代 |
| 供货 | 能稳定买到吗？会不会停产？ | 优先选商城库存多的 |

【易错】选型最忌讳“追新”：不要看到最新最强的芯片就上。成熟、资料多、买得到的型号，才是项目的最优选。

3.6 datasheet 怎么读（重点看哪几页）

datasheet 是芯片的“说明书”，动辄几十上百页，不可能全读。新手只需要按顺序看这四部分：

| 部分 | 英文标题 | 看什么 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝对最大额定值 | Absolute Maximum Ratings | 最大电压/电流/温度，绝不能超 | 超了芯片会烧，这是红线 |
| 电气特性 | Electrical Characteristics | 工作电压范围、IO 输出能力、精度 | 决定电路怎么设计 |
| 引脚定义 | Pin Configuration / Pinout | 每个引脚的功能、位置 | 画原理图、接线的依据 |
| 典型应用电路 | Typical Application Circuit | 官方推荐的接法（抄作业！） | 照着画基本不会错 |

读 datasheet 的正确姿势：先翻到“Absolute Maximum Ratings”把红线记住，再看“Recommended Operating Conditions”（推荐工作条件）确认正常电压范围，然后照着“Typical Application Circuit”抄外围电路，最后用到哪个引脚再查 Pinout。

【技巧】芯片厂商给的典型应用电路是多年验证过的，能抄就抄，不要自己“发明”接法。这是新手最容易忽视的捷径。

第 4 章　原理图设计入门（把想法变成图）

本章开始动真格：把框图里的每个模块，画成由电阻、电容、芯片组成的原理图。先搞懂原理图是什么、画图前必须懂的基础知识，然后手把手教你用立创EDA 画第一张原理图。

4.1 原理图是什么

原理图（Schematic）是电路设计的“蓝图”，用符号代表元器件、用连线表达连接关系，告诉别人（和电脑）“这些器件是怎么连在一起的”。

原理图不是照片，不需要画得像实物；它是一张“连接关系图”。比如一颗电阻在原理图里就是一个矩形符号加两个引脚，你关心的是它接在哪两点之间，而不是它长什么样。

原理图是 PCB（电路板）的“上游”：画完原理图 → 生成网表（连接关系清单）→ 在 PCB 编辑器里摆元件、走线 → 出 Gerber 文件 → 交给工厂打样。原理图画错了，板子一定错；原理图规范，后面一路顺畅。

4.2 画原理图前必须懂的基础（每个都讲“为什么”）

4.2.1 电源正负极与地 GND

电路要工作必须有“电压差”。电压是两点之间的电势差，就像水往低处流，电流从电压高的点流向电压低的点。电源正极是高电位（比如 5V），地（GND，Ground）是参考零点。

为什么必须有地：所有电压都是相对“地”说的，“5V”就是“比地高 5V”。原理图上所有标注 GND 的网络在物理上最终要连在一起（同电位）。地是整个电路的“大海”，所有电流最后都流回大海。

注意：数字地（DGND）和模拟地（AGND）在精密的模拟电路里要分开处理，但新手先统一用 GND 即可。

4.2.2 上拉电阻与下拉电阻

问题：单片机的引脚如果什么都不接，它读到的电平是“悬空”的，忽高忽低不稳定。上拉/下拉电阻就是给引脚一个“确定的默认电平”。

上拉电阻：电阻一端接 VCC（电源正），一端接引脚。默认状态引脚为高电平（1），按键按下拉到地变低电平（0）。

下拉电阻：电阻一端接地，一端接引脚。默认状态引脚为低电平（0）。

为什么用 10kΩ 而不是 0Ω：上拉电阻太小会白耗电（5V/1k=5mA 白白流掉），太大抗干扰差。10kΩ 是“省电和抗干扰”的平衡点，是工程惯例。

4.2.3 去耦电容（为什么每个芯片电源脚都要放）

芯片在工作时会瞬间抽取大电流（比如翻转 IO、切换内部电路），如果电源线有内阻和电感，这个瞬间抽电会导致芯片电源电压瞬间跌落（毛刺），轻则工作不稳定，重则死机。

去耦电容就是芯片旁边的“小水库”：平时存一点电，芯片瞬间抽电时先从这里取，避免电压跌落。常规做法：每个芯片的电源引脚旁边放一个 0.1uF（104）陶瓷电容，引脚尽量靠近电源脚，另一端直接接地。

【重点】0.1uF 去耦电容是嵌入式设计里的“万能药”，每个芯片电源脚都要放，漏放一个都可能造成不稳定——这是新手最容易漏、最值得养成习惯的一步。

4.2.4 限流电阻

LED、蜂鸣器等器件不是“接上电就能用”的：LED 内阻极小，直接接 5V 电流会无穷大直接烧毁。限流电阻就是串在回路里限制电流的电阻。

计算公式（欧姆定律）：R = (VCC - V_LED) / I。比如 5V 电源、红色 LED 压降 2V、想要 10mA 电流：R = (5 - 2) / 0.01 = 300Ω，取常用值 330Ω。

4.3 常用工具对比表

| 工具 | 费用 | 语言/上手难度 | 特点 | 适合谁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立创EDA | 免费 | 中文 / 易 | 在线画图、元件库全、能直接下单打样 | 国内新手首选 |
| Altium Designer | 贵（订阅制） | 英文 / 较难 | 专业公司标准，功能最全 | 公司工程师 |
| KiCad | 免费开源 | 英文 / 中等 | 跨平台、功能强、社区大 | 追求免费专业级 |
| Multisim | 收费 | 英文 / 易 | 偏仿真教学，画 PCB 弱 | 学电路仿真 |
| Proteus | 收费 | 英文 / 中等 | 能仿真单片机（跑程序） | 学单片机仿真 |

【提示】本册所有画图步骤都以立创EDA 为例：免费、中文、在线、元件库全，是最适合零基础的选择。

4.4 立创EDA：从新建工程到画第一张原理图（完整步骤）

立创EDA（lceda.cn）有网页版和客户端版，推荐装客户端版（离线可用）。下面是从零开始画一张原理图的完整步骤：

步骤 1：新建工程

1. 打开立创EDA，点“新建工程”

2. 填工程名（如 fan_control）和保存位置

3. 进入界面：左侧是元件库，中间是画布，右侧是属性面板

步骤 2：放置元器件

1. 点左侧“元件库”，搜索框输入芯片型号，如 STM32F103C8T6

2. 双击搜索结果，把元件放到画布上（鼠标移到画布点一下）

3. 继续搜放：电阻、电容、LED、按键、连接器……

常用搜索词：resistor(电阻) capacitor(电容) LED header(排针)

步骤 3：连导线

1. 点工具栏“导线”图标（或快捷键 W）

2. 鼠标点住一个元件的引脚端点，拖到另一个引脚端点，松开

3. 导线颜色变绿表示连接成功

4. 转角处自动生成 45°/90° 拐角，不用手动画

步骤 4：放电源和地符号

1. 点“电源符号”下拉，选 VCC / +5V / +3.3V

2. 放到需要接电源的引脚上（自动生成电源网络）

3. 点“地符号” GND，放到所有需要接地的引脚

4. 注意：同名电源符号（如两个 +3.3V）自动视为同一网络，不用连线

步骤 5：加网络标号

1. 需要跨页/跨区域连接时用“网络标签”工具（快捷键 N）

2. 点一根导线或引脚，输入标号名，如 SDA、SCL、PWM_FAN

3. 两个相同标号的网络即使不连线也是连通的（重要！）

步骤 6：ERC 电气规则检查

1. 全部画完后，点菜单“设计 → 检查 → ERC 检查”

2. 软件会列出错误/警告，如：引脚悬空、电源短路、单端网络

3. 逐条检查：真正的问题修掉，可忽略的警告（如未连接引脚）确认后忽略

4. 直到没有“错误”级别的问题，再进入下一步

【技巧】立创EDA 的操作本质只有三件事：放元件、连线、加标号。练习 2~3 张图就熟练了，不用背快捷键。

4.5 原理图设计规范

4.5.1 电源符号统一

一张原理图里，电源符号必须统一：同一路电压用同一个符号/标号（如 3V3 就都叫 3V3，不要一会儿 3.3V 一会儿 VCC3.3）。电源符号是“同名即相连”，不统一会造成灾难性的错误连接。

4.5.2 信号命名规范表

| 标号 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC / VDD | 电源正 | VCC 传统指 5V，VDD 指数字电源，现代用法混用 |
| VSS / GND | 电源地 | 参考零点，最终全部相连 |
| 3V3 / 3.3V | 3.3V 电源 | 命名建议统一用 3V3（避免小数点在网络名里的麻烦） |
| 5V | 5V 电源 | USB 供电常见 |
| VIN | 输入电压 | 板子外部进来的总电源 |
| SDA / SCL | I2C 数据/时钟线 |  |
| TX / RX | 串口发送/接收 | 注意：A 的 TX 接 B 的 RX（交叉） |
| MOSI / MISO | SPI 主出从入/主入从出 |  |
| nRESET / RST | 复位信号 | n 前缀表示低电平有效 |
| SWDIO / SWCLK | SWD 数据/时钟线 |  |
| D+ / D- | USB 差分数据线 |  |

4.5.3 网络标号 vs 连线

连线（导线）是“看得见的连接”，网络标号是“看不见的连接”。什么时候用哪个：

相邻元件、距离近：直接连线，最直观。

距离远、会跨过很多元件：用网络标号，让图纸清爽。

电源和地：永远用电源/地符号，不要拉长线。

判断技巧：画完图看一遍，如果导线像蜘蛛网一样乱，就该多用网络标号分区域了。

第 5 章　最小系统原理图（嵌入式入门必会）

最小系统（Minimum System）就是“让一颗单片机能够跑起来所需的最少电路”。你买的现成开发板，核心就是最小系统 + 各种外设。学会画最小系统，你就掌握了所有嵌入式板子的“心脏”。

5.1 MCU 最小系统包括哪几部分

一颗单片机要跑起来，需要五样东西（缺一不可）：

| 部分 | 作用（大白话） | 典型电路 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 给芯片“吃饭” | 3.3V 供电 + 每脚 0.1uF 去耦电容 |
| 时钟 | 给芯片“打节拍” | 8MHz 晶振 + 2 个负载电容（或内部 RC） |
| 复位 | 让芯片“从头开始” | RC 复位电路（10k + 0.1uF） |
| 下载调试接口 | 把程序“灌进去” | SWD 4 根线：SWDIO/SWCLK/GND/3V3 |
| 启动配置 | 告诉芯片“从哪启动” | BOOT0 引脚接法（下拉到 GND） |

5.2 每部分为什么必须有 + 怎么画

5.2.1 电源与去耦电容

为什么：芯片工作电压（STM32 是 3.3V）必须稳定，电源脚旁必须放去耦电容吸收瞬态电流。

怎么画：每个 VDD 电源引脚旁放一个 0.1uF（104）陶瓷电容，电容一端接 VDD、一端接 GND，尽量靠近引脚；电源入口再放一个 10uF 钽/电解电容做“大水塘”。

VDD(3V3) ──┬──[104 去耦]──┬── GND

│               │

└──── MCU VDD 引脚

电源入口:  5V ──> LDO(3.3V) ──> 10uF ──> 3V3 网络

5.2.2 时钟电路（晶振）

为什么：单片机执行指令需要一个“节拍器”——时钟。晶振产生精确的振荡频率，配合内部 PLL 倍频得到主频。STM32F103 常用外部 8MHz 晶振。

怎么画：晶振两个脚分别接 MCU 的 OSC_IN / OSC_OUT，每个脚对地接一个负载电容（一般 10~22pF），数值参考 datasheet。

负载电容怎么算：C_load = (C1 × C2) / (C1 + C2) + 杂散电容。经验值：8MHz 晶振配 2 × 20pF 或 2 × 22pF 就能起振。

MCU OSC_IN ──┬── Y1(8MHz) ──┬── MCU OSC_OUT

│              │

C1(20pF)      C2(20pF)

│              │

GND            GND

5.2.3 复位电路

为什么：芯片上电瞬间、或程序跑飞时，需要一个“重启键”——复位信号。复位电路保证上电时给芯片一个可靠的复位脉冲。

怎么画：经典 RC 复位——复位脚通过 10k 电阻上拉到 3.3V，同时通过 0.1uF 电容接地。上电瞬间电容充电，复位脚短暂为低（复位有效），随后被拉高（进入运行）。

3V3 ──[R1 10k]──┬── MCU NRST(复位脚)

│

C1(0.1uF)

│

GND

5.2.4 下载调试接口（SWD）

为什么：程序写好了要“灌”进芯片，调试时要观察运行状态，这都靠下载调试接口。SWD 是 STM32 最省引脚的方案，只要 2 根信号线。

怎么画：一个 4 针排针（或 2×5 的 10 针座），引出 SWDIO、SWCLK、GND、3V3 四根线，接 ST-Link 等下载器。SWDIO 一般加一个 10k 上拉、SWCLK 加 10k 下拉更稳定。

下载器(如 ST-Link)          开发板 4P 排针

SWDIO ────────────────> SWDIO (PA13)

SWCLK ────────────────> SWCLK (PA14)

GND   ────────────────> GND

3.3V  ────────────────> 3V3

5.2.5 启动配置（BOOT0/BOOT1）

为什么：STM32 上电后从哪启动，由 BOOT0/BOOT1 引脚决定。正常运行时要从 Flash 启动，所以 BOOT0 必须接地。

怎么画：BOOT0 通过 10k 电阻下拉到 GND（默认从 Flash 启动）；如果想做 ISP 串口下载，可以把 BOOT0 接 3.3V 再上电。BOOT1 一般接 GND 即可。

【易错】BOOT0 忘记接下拉是新手最常见问题：芯片上电后不进 Flash 里的程序，表现为“下载成功但运行没反应”。

5.3 STM32 最小系统元件清单表

| 元件 | 型号/参数 | 数量 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 MCU | STM32F103C8T6 (LQFP48) | 1 | 系统大脑 |
| 晶振 | 8MHz 无源晶振 (3225 封装) | 1 | 提供时钟 |
| 负载电容 | 20pF 陶瓷电容 0402 | 2 | 晶振起振匹配 |
| 复位电阻 | 10kΩ 0402 | 1 | 复位上拉 |
| 复位电容 | 0.1uF 陶瓷电容 0402 | 1 | RC 复位延时 |
| 去耦电容 | 0.1uF 陶瓷电容 0402 | 4~6 | 每个 VDD 脚一个 |
| 大电容 | 10uF 电解/钽电容 | 1 | 电源入口储能 |
| BOOT0 电阻 | 10kΩ 0402 | 1 | BOOT0 下拉 |
| 排针 | 2.54mm 4P 排针 | 1 | SWD 下载口 |
| LDO | AMS1117-3.3 | 1 | 5V→3.3V |
| LDO 电容 | 10uF + 0.1uF | 各 1 | LDO 输入输出滤波 |

5.4 最小系统的常见坑

坑 1：晶振起振失败。原因：负载电容值不对、晶振离 MCU 太远、晶振引脚走线太长。对策：电容按 datasheet 选，晶振紧贴 MCU。

坑 2：复位不上电。原因：RC 参数不对、复位脚被强下拉。对策：检查 10k 上拉 + 0.1uF 是否接对。

坑 3：引脚没上拉。原因：某些引脚（如 NRST、BOOT0、SWDIO）悬空导致状态不确定。对策：按 datasheet 要求加上/下拉。

坑 4：去耦电容漏放。原因：图省事只放一个电容。对策：养成习惯，每个电源脚一个 104。

坑 5：电源接反。原因：把 3V3 和 GND 搞混。对策：画完用 ERC 查电源网络，打样前用万用表量。

【重点】最小系统画对了，等于板子成功了一半。它结构固定、资料海量，值得反复画到闭眼能默写。

第 6 章　外设电路设计

最小系统是“心脏”，外设电路是“手脚”。本章把嵌入式最常见的 7 类外设电路逐个讲透，每个都给：电路说明 + 元件值 + 画法要点。这些都是可以“抄作业”的经典电路。

6.1 按键输入电路（上拉 + 消抖）

电路说明：按键一端接 GND，一端接 MCU 引脚；MCU 引脚通过 10k 电阻上拉到 3.3V。按键没按时引脚为高电平，按下时接地为低电平，程序读到“低”就认为按键按下。

为什么需要消抖：机械按键按下/松开瞬间，触点会快速弹跳（抖动），一次按键可能被读成几十次。消抖方法：硬件上加 0.1uF 电容并联在按键两端（RC 滤波），软件上延时 10~20ms 再读一次。

3V3 ──[R1 10k]──┬── MCU_PA0(按键输入)

│

[按键]──[C1 0.1uF]── GND

画法要点：上拉电阻靠近 MCU 引脚；电容并联在按键两端就近放；按键放在板边方便操作。

6.2 LED 输出电路（限流电阻计算）

电路说明：MCU 引脚通过限流电阻驱动 LED 到 GND（灌电流方式，最常用）。MCU 引脚输出高电平时 LED 亮。

限流电阻计算例子：电源 5V（或 3.3V）、红色 LED 正向压降约 2V、目标电流 10mA：

R = (VCC - V_LED) / I

= (5V - 2V) / 0.01A

= 300 Ω    取常用值 330Ω（更省一点）或 300Ω

MCU_PA1 ──[R1 330Ω]──[LED 红色]── GND

画法要点：LED 长脚是阳极（接电阻那侧），短脚是阴极（接地）；LED 旁边可并排画一个“LED 网络标号”方便阅读；电流建议控制在 5~20mA（普通指示灯 5~10mA 就够亮）。

【易错】常见错误：LED 接反（阳极接地），表现为“怎么都不亮”；或忘放限流电阻直接烧 LED。画完检查 LED 方向 + 电阻值。

6.3 蜂鸣器驱动（三极管/MOS 开关电路）

电路说明：蜂鸣器工作电流几十 mA，MCU 引脚驱动能力有限，所以要加一个开关管（三极管或 MOS 管）来“以小控大”。MCU 引脚输出高电平 → 三极管导通 → 蜂鸣器通电发声。

用 NPN 三极管（如 S8050）的接法：

5V ──[蜂鸣器+]──[蜂鸣器-]──┬── 集电极 C

│

3V3 ──[R1 1k]── 基极 B     发射极 E ── GND

│

（无源蜂鸣器需并续流二极管）

画法要点：基极串 1k 限流电阻；如果是无源蜂鸣器（需要 PWM 驱动发声），必须并联一个续流二极管（1N4148，负极接 5V）吸收关断瞬间的反向电动势，保护三极管。有源蜂鸣器（给电就响）不需要。

6.4 UART 串口通信电路（USB 转串口 CH340）

电路说明：电脑没有串口，要用 USB 转串口芯片（CH340 最常用）把 USB 转成 UART。电脑端 USB → CH340 → TX/RX → MCU。

接线关键：串口是“交叉连接”——CH340 的 TXD 接 MCU 的 RX，CH340 的 RXD 接 MCU 的 TX。

电脑 USB ──> CH340 模块 ──> MCU

TXD ──────> PA10 (USART1_RX)

RXD <────── PA9  (USART1_TX)

GND ──────> GND（必须共地！）

3.3V/5V ──> 供电（看模块）

画法要点：板载 CH340 方案要加 12MHz 晶振 + 去耦电容（直接抄 datasheet 典型电路）；也可以用现成的 CH340 USB 转串口模块飞线连接，新手更推荐后者。

【易错】串口调试三大坑：TX/RX 接反、没共地、波特率不一致。先查这三点，90% 的串口问题都能解决。

6.5 I2C/SPI 传感器连接（上拉电阻 4.7k）

电路说明：I2C 总线是“开漏”结构——芯片只能把线拉低，不能主动拉高，所以 SDA 和 SCL 两根线都必须接上拉电阻到 3.3V。经典值 4.7kΩ（总线设备多时可降到 2.2k~3.3k）。

3V3 ──[R1 4.7k]──┬── SDA ──> 所有 I2C 设备的 SDA

3V3 ──[R2 4.7k]──┬── SCL ──> 所有 I2C 设备的 SCL

│

MCU PB7(SDA) ─────┘   MCU PB6(SCL)

画法要点：I2C 总线上所有设备共用这两个上拉电阻（不要每个设备都加）；传感器电源脚旁放 0.1uF 滤波电容；设备地址冲突时检查地址引脚（如 A0/A1）接法。

SPI 连接（4 根线，不需要上拉）：SCLK（时钟）、MOSI（主出从入）、MISO（主入从出）、CS（片选，每个从设备一根）。注意 CS 是“低电平选中”，每个从设备单独接一个 GPIO。

6.6 电源设计（LDO 稳压 AMS1117-3.3）

电路说明：USB 5V 进来，用 LDO（低压差线性稳压器）降到 3.3V 给 MCU 供电。AMS1117-3.3 是最经典的选择：输入 4.75~12V，输出固定 3.3V，最大 1A。

5V ──┬──[C1 10uF 电解]── GND    输入电容（防振荡、储能）

│

│  AMS1117-3.3

VIN(3) ── VOUT(2)

│        │

│        ├──[C2 10uF 钽/电解]── GND   输出电容（稳压必备）

│        ├──[C3 0.1uF]── GND         高频去耦

│   GND(1)

GND

画法要点：输入输出电容不能省（LDO 没电容会自激振荡）；输出电容用 ESR 低的钽电容或贴片电解更好；LDO 压差大时（如 12V→3.3V）会发热，注意散热或改 DC-DC。

【重点】LDO 是“把多余电压变成热量扔掉”的，压差大、电流大时效率低。5V→3.3V 用 LDO 没问题；12V→3.3V 大电流就要用 DC-DC 降压（如 MP1584、TPS5430）。

6.7 电机/风扇驱动（MOS 管 + 续流二极管）

电路说明：风扇/电机是感性负载，工作电流大（几百 mA 到几 A），MCU 引脚直接驱动会烧，必须用 MOS 管做开关。用 PWM 控制栅极占空比即可调速。

5V ──[风扇+]──[风扇-]──┬── D(漏极)   AO3400 N-MOS

│

MCU_PA8(PWM) ──[R1 100Ω]── G(栅极)

S(源极) ── GND

续流二极管 D1(1N5819)： 负极接 5V，正极接风扇-（漏极）

为什么必须加续流二极管：风扇是电感，切断电流瞬间会产生很高的反向电压（可能几百伏），瞬间击穿 MOS 管。续流二极管给这个反冲电流提供泄放回路，保护 MOS 管。

画法要点：栅极串 100Ω 电阻（抑制振铃）；栅极对地加 10k 下拉（防止上电瞬间 MOS 误导通）；PWM 频率选 20~25kHz（避开人耳可闻噪声）或用低频（几 kHz）配合风扇特性。

【易错】凡是驱动电机、继电器、蜂鸣器（感性负载），都要问自己一句：“续流二极管加了没？” 没加 = 器件寿命短 / 直接烧管。

第 7 章　怎么看懂辅助电路原理图（读图能力，重点章）

读懂别人画的原理图，是嵌入式工程师的核心技能：你要维护老产品、参考别人的设计、评审同事的图纸，都必须会“读图”。本章教你一套读图方法，再带你把最常见的 9 类辅助电路逐个拆解。

7.1 读图的正确顺序

拿到一张陌生原理图，不要从头到尾一行行啃（那是新手最累最无效的方式）。按下面的顺序走：

第 1 步：看标题栏和整体 —— 工程名、版本、日期、图纸页数

第 2 步：找电源网络 —— 数一数有几路电压（5V? 3.3V? 1.8V?）

第 3 步：找主芯片 —— 最大的那颗 IC 通常是 MCU/主控

第 4 步：按功能分块 —— 把图切成电源/时钟/复位/外设几个区块

第 5 步：顺着信号走 —— 从输入端（传感器/按键）顺着走到输出端（显示/驱动）

第 6 步：重点看接口 —— MCU 每个引脚接了什么，对应什么功能

读图心法：先粗后细、先整体后局部。第一遍只看“块”和“流向”，第二遍才看具体元件值。

7.2 “电源树”分析法（先看电怎么流）

电源树（Power Tree）就是把整块板子的电压走向画成一棵树：从输入电源开始，逐级降压，看每一路电压供给了谁。看懂电源树，你就看懂了一半的板子。

一张典型开发板的电源树（文字版）：

┌── 5V ──> USB 口 / 电机驱动 / 蜂鸣器

USB 5V ──┬──> AMS1117-3.3 ──> 3.3V ──> MCU / 传感器 / OLED

│

└──> RT9013(3.3V 低功耗) ──> 3.3V 待机域（低功耗模式用）

电池 3.7V ──> 升压(MT3608) ──> 5V ──> （同上）

读电源树的要点：

数电压：整板有哪几路电压，各自从哪里来（LDO/DC-DC/直连）。

找分界：3.3V 数字电源和 5V 功率电源通常分开，看是否有隔离。

看容量：每一路大概供多少电流，反推该路用什么稳压方案。

找保护：输入端有没有防反接二极管、保险丝、TVS 管。

7.3 常见辅助电路模块逐个拆解

下面是开发板/产品上最常见的 9 类辅助电路。每个模块都按“识别特征 → 作用 → 典型接法”来讲。

7.3.1 电源电路（LDO / DC-DC）

识别特征：一块三脚芯片（LDO）或多脚芯片旁边跟着一颗大电感（DC-DC），输入输出都有电容。

作用：把输入电压变成芯片需要的电压。LDO 用“电阻分压式”调整，DC-DC 用“开关 + 电感”变换。

典型接法：LDO = 输入电容 + 芯片 + 输出电容；DC-DC = 输入电容 + 芯片 + 电感 + 输出电容 + 反馈电阻（FB 引脚到输出之间两个电阻分压，决定输出电压：Vout = Vref × (1 + R1/R2)）。

怎么认反馈电阻：找到标 FB（反馈）的引脚，从它接出去的两个电阻，一个到输出、一个到地，就是反馈分压。

7.3.2 时钟电路（晶振）

识别特征：一个像“小长方体”的元件，旁边两颗小电容（10~22pF）各接地，连到芯片的 OSC_IN/OSC_OUT 引脚（或 XI/XO）。

作用：提供系统时钟基准。

典型接法：晶振两脚跨接在 OSC_IN 和 OSC_OUT 之间，每脚各一颗负载电容到地。

7.3.3 复位电路

识别特征：一个电阻 + 一个电容组成的 RC 网络，接到芯片标 NRST/RESET/RST 的引脚；或一颗专门的复位芯片（如 MAX809、TPS3823，三脚小 IC）。

作用：上电时给芯片可靠的复位脉冲；看门狗复位芯片还能在程序死机时自动复位。

典型接法：RC 复位 = 10k 上拉到 VCC + 0.1uF 到地；专用复位芯片 = 电源脚接 VCC、GND 接地、RESET 输出接芯片复位脚。

7.3.4 下载/调试电路（SWD / JTAG / 串口下载）

识别特征：一个 4~10 针的排针/座子，引脚标着 SWDIO、SWCLK、TMS、TCK、TDI、TDO、GND、3V3、TX、RX 等。

作用：把程序下载进芯片、在线调试。

典型接法：SWD = SWDIO + SWCLK + GND + 3V3 四根；JTAG = TMS/TCK/TDI/TDO + 电源地；串口下载 = TX/RX 交叉接 + BOOT0 拉高。

7.3.5 USB 接口电路

识别特征：USB 座子（Micro-USB / Type-C / USB-A），两根数据线 D+ D- 进芯片（或进 USB 转串口芯片），VBUS 和 GND 供 5V。

作用：通信 + 供电。

典型接法：VBUS 经保险丝进 5V 网络；D+/D- 直连主控 USB 引脚（或 CH340）；D+/D- 上并联 ESD 保护管（如 USBLC6-2）和 22Ω 串联电阻；VBUS 加滤波电容。

7.3.6 按键 / LED / 蜂鸣器

识别特征：按键 = 开关符号 + 上拉电阻 + 消抖电容；LED = 二极管符号（带箭头）+ 限流电阻；蜂鸣器 = 圆圈带两条腿 + 驱动三极管/MOS 管。

作用：人机交互输入输出。

典型接法：见第 6 章 6.1~6.3，这里再强调一句——LED 必有限流电阻，蜂鸣器感性负载必有续流二极管，按键必有上拉/下拉。

7.3.7 传感器接口电路

识别特征：传感器模块（I2C/SPI/单总线/模拟输出），带 0.1uF 滤波电容，I2C 型还带 4.7k 上拉。

作用：把物理量（温度/湿度/气压/光强）变成电信号给 MCU。

典型接法：数字型 = 电源 + GND + 数据线（I2C 加 4.7k 上拉）；模拟型 = 电源 + GND + 输出脚接 ADC 引脚（输出端加 0.1uF 滤波电容）。

7.3.8 保护电路（防反接 / TVS / 保险丝 / ESD）

识别特征：电源入口处串联的二极管（防反接，1N5819/SM5819）、串联的保险丝（F1 符号）、并联在电源两端的 TVS 管（双向二极管符号）、USB/按键上的 ESD 保护芯片。

作用：防止电源接反烧板、过流烧板、浪涌/静电打坏芯片。

典型接法：防反接 = 二极管串在电源正极（或并联在电源入口，反接时导通保护）；保险丝 = 串在电源入口；TVS = 并联在电源两端，正常工作不导通，过压瞬间钳位；ESD = 并联在信号线上。

7.3.9 滤波与去耦（0.1uF 为什么每个芯片都放）

识别特征：每个芯片电源脚旁都有一颗小电容（0.1uF，标 104），电源入口有大电容（10uF+）。

作用：0.1uF 去耦电容就近吸收芯片瞬态抽电，防止电源毛刺；大电容做低频储能。

典型接法：0.1uF 一端接芯片电源脚、一端接 GND，走线越短越好；电源入口放 10uF 电解/钽电容。

【技巧】看图的“三问”法：每个模块问三句——① 它是干什么的？② 它从哪取电？③ 它的信号到哪去？三问答完，模块就懂了。

7.4 读图实战：拆解一张“开发板原理图”

下面用文字描述一张虚构的开发板原理图（这正是你在立创开源广场常见的板子结构），我们按 7.1 的顺序把它拆成 5 个功能块：

【图纸概况】一块 STM32 学习板，电源 USB 5V 输入，

芯片 STM32F103C8T6，带 LED、按键、OLED 接口、CH340。

散落的元件：AMS1117-3.3 一颗；8MHz 晶振一颗 + 两个 20pF；

10k/0.1uF 一组接到 NRST；4P 排针标 SWDIO/SWCLK/GND/3V3；

PA1 串 330Ω 接一个 LED 到 GND；PA0 接按键到 GND、旁边 10k

上拉到 3V3、0.1uF 到地；PB6/PB7 各接 4.7k 上拉后引出排针；

CH340 的 TXD 接 PA10、RXD 接 PA9。

拆解结果（5 个功能块）：

| 功能块 | 包含元件 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| ① 电源块 | AMS1117-3.3 + 输入输出电容 | 三脚稳压芯片 + 大电容，特征明显 |
| ② 时钟块 | 8MHz 晶振 + 两个 20pF 电容 | 晶振 + 两颗小电容，接 OSC 引脚 |
| ③ 复位块 | 10k 电阻 + 0.1uF 电容 → NRST | RC 网络接复位脚，经典结构 |
| ④ 下载调试块 | 4P 排针 SWDIO/SWCLK/GND/3V3 | 引脚命名直接说明用途 |
| ⑤ 外设块（LED/按键/I2C/串口） | LED+330Ω、按键+10k+104、4.7k 上拉、CH340 | 每个外设都有配套的电阻电容 |

你看，一张“密密麻麻”的图，按电源/时钟/复位/调试/外设分块之后，立刻清晰了。以后再遇到陌生图，就照这个套路切块。

第 8 章　电路仿真（动手前先验证）

仿真（Simulation）就是用软件模拟真实电路的工作：在电脑里搭电路、给参数、看波形，不用焊板子就能验证电路对不对。这是“省钱省时间”的神器——错误在仿真阶段发现，成本为零；在打样之后发现，成本是几百块和一周时间。

8.1 仿真能干什么

验证电路原理：分压对不对？电流多大？波形什么样？

算参数：调电阻电容值，看输出怎么变，找到最佳值。

验证时序：RC 延时、晶振起振、复位时序。

避免烧板：有疑问的电路先在仿真里“烧”一遍，不心疼。

学电路：看波形理解原理，比看书直观十倍。

仿真不能干什么（记住）：不能验证 PCB 布线好坏、不能完全代表实物（分布参数、器件模型误差）、不能仿真所有芯片（很多芯片没有仿真模型）。

8.2 常用仿真工具对比表

| 工具 | 上手难度 | 能力 | 特点 | 适合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multisim | 易 | 模拟/数字电路仿真 | 教学之王，元件模型全，拖拽式 | 学电路基础 |
| Proteus | 中等 | 电路仿真 + 单片机仿真 | 能跑单片机程序，直观 | 学单片机 |
| LTspice | 中等 | 高性能模拟仿真 | 免费强大，专业电源/模拟仿真 | 电源、运放电路 |
| 立创EDA 仿真 | 易 | 基础模拟电路仿真 | 和画图工具一体，中文 | 画完顺手仿真 |
| Simulink | 难 | 系统级/控制仿真 | 偏控制算法，不是电路级 | 算法工程师 |

【提示】新手推荐：Multisim 学基础电路，Proteus 学单片机，LTspice 做电源和运放。先学一个，够用再扩展。

8.3 仿真三步骤

第 1 步：画电路 —— 从元件库拖出器件，连线（和画原理图一样）

第 2 步：设参数 —— 双击器件设阻值/容值/电源电压/信号源

第 3 步：运行看波形 —— 选分析类型（直流/瞬态/交流），放探针看波形

以 Multisim 为例：拖电阻、拖电池、连成回路 → 双击改参数 → 点“仿真”按钮 → 在导线处放电压探针/电流探针，直接读出数值；看波形用“瞬态分析”，设置起始/结束时间后运行，打开示波器窗口。

8.4 三个必做仿真例子

例 1：LED 限流电路仿真（验证电流）

电路描述：5V 电源 → 330Ω 电阻 → 红色 LED（模型压降约 2V）→ GND。

怎么搭：Multisim 里拖 5V 电源、330Ω 电阻、LED（从二极管库选），串联成回路。

看什么波形：用电流探针测 LED 支路电流，用电压探针测 LED 两端压降。

预期结果：I = (5 - 2) / 330 ≈ 9.1mA，LED 压降约 2V。如果仿真显示电流巨大（比如 500mA），说明电阻漏放或阻值填错——仿真立刻帮你抓到低级错误。

例 2：RC 充放电 / 复位延时仿真（看波形）

电路描述：3.3V 通过 10k 电阻给 0.1uF 电容充电（就是第 5 章复位电路）：3.3V → 10k → 节点 A → 0.1uF → GND。

怎么搭：拖 3.3V 电源、10k 电阻、0.1uF 电容，节点 A 接示波器通道。

看什么波形：瞬态分析 0~2ms，看节点 A 电压从 0 指数上升到 3.3V 的曲线。

预期结果：时间常数 τ = R × C = 10k × 0.1uF = 1ms；电容电压约 63% 充电到 2.1V 用时约 1 个 τ（1ms）；0.7τ ≈ 0.7ms 处约 2.31V（接近逻辑阈值）。这说明复位延时大约几百微秒到 1ms，足够可靠复位。

引申：想延长复位时间，把电容换 10uF（τ = 100ms），波形变缓——改参数立刻看变化，这就是仿真的乐趣。

例 3：运放放大电路仿真（增益验证）

电路描述：同相放大电路——运放（LM358）同相输入端接 0.1V 直流（或 1kHz 正弦），反相输入端通过 R1=1k 接地，输出通过 R2=10k 接回反相输入端（反馈）。

怎么搭：拖运放、两个电阻、电源 ±5V（V+ 接 5V、V- 接 -5V 或 GND）、信号源，按同相放大结构连线。

看什么波形：瞬态分析，对比输入波形和输出波形幅度。

预期结果：同相放大增益 Av = 1 + R2/R1 = 1 + 10k/1k = 11 倍。输入 0.1V → 输出约 1.1V。若仿真实测增益明显不对，检查反馈电阻是否接对、电源是否接反。

【易错】仿真数字对不上理论值时，先查三处：① 元件参数填错；② 电源没接对（负电源尤其容易漏）；③ 反馈方向接反（正反馈会饱和）。

8.5 仿真的局限性（仿真 ≠ 实物）

分布参数：真实 PCB 上的走线有电阻、电感和寄生电容，仿真模型里没有——高频电路仿真和实物差异大。

器件模型误差：仿真用的电阻电容是“理想值”，真实器件有 ±5% 误差、温度漂移。

芯片模型缺失：很多专用芯片没有仿真模型，只能搭“等效电路”近似。

电源和噪声：仿真电源是理想的，真实电源有纹波，干扰真实存在。

正确心态：仿真负责“抓大错”（原理性错误、参数错误），实物负责“查小错”（噪声、稳定、工艺）。仿真通过 ≠ 一定成功，但仿真都过不了 = 一定失败。

8.6 仿真报告的写法

做完仿真，把结果写成简短报告（给自己看也行，给项目存档更好）。一份合格的仿真报告包含：

目的：验证什么？（一句话）

电路：原理图截图或文字描述 + 关键参数（阻值/容值/电压）。

操作：用的什么工具、什么分析类型、什么参数。

结果：波形截图 + 关键读数（电流 9.1mA、增益 11 倍等）。

结论：与理论值对比，是否达标；若不达标，原因和修改方案。

【仿真报告示例】

目的：验证 LED 限流电阻 330Ω 下电流是否安全

电路：5V -> R330 -> LED(2V) -> GND

操作：Multisim，直流工作点分析 + 电流探针

结果：实测电流 9.08mA，LED 压降 2.0V（见截图）

结论：I=9.08mA < 20mA 上限，符合设计；与理论 9.1mA 吻合，

无需修改。若改用 3.3V 电源，电阻应改为 150Ω。

第 9 章　一个人独立做出原理图的完整流程

前面八章是“零件”，本章把它们组装成一条完整的流水线：一个人从零开始，最终交付一张经过验证、可以拿去打样的原理图。跟着 8 步走，每一步都有检查点，走完你就“独立完成”了。

9.1 从零到原理图定稿的 8 步流程表

| 步骤 | 做什么 | 输出物 | 检查点（不过不进入下一步） |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 需求分析 | 把“人话”翻译成技术指标，写需求清单 | 需求规格说明书 | 每条需求都有量化指标和优先级 |
| ② 系统框图 | 画模块框图，定 MCU 和供电方案 | 系统框图 | 每个功能模块都有对应硬件方案 |
| ③ 器件选型 | 按参数选型，查 datasheet 确认 | BOM 初稿 | 关键参数满足指标、能买到货 |
| ④ 分模块画原理图 | 最小系统 → 电源 → 各外设，逐个模块画 | 原理图草稿 | 每个模块对应框图中的一个方块 |
| ⑤ ERC 检查 | 电气规则检查，修掉所有错误 | 无错误的原理图 | ERC 无 error 级问题 |
| ⑥ 仿真验证 | 关键电路仿真，核对参数 | 仿真报告 | 仿真结果与理论/指标一致 |
| ⑦ 评审自查 | 对照自查清单逐条过一遍 | 自查记录 | 自查清单全部打勾（见附录 C） |
| ⑧ 归档输出 | 导出 PDF、BOM，写设计说明 | 原理图 PDF + BOM + 设计文档 | 文件命名规范、版本号清晰 |

【提示】8 步可以反复迭代：画到第 ⑥ 步发现某指标达不到，回到 ③ 换器件，这很正常。迭代不是失败，跳过检查才是失败。

9.2 一个人怎么避免低级错误（20 条自查清单）

一个人干活最怕“自己看不出自己的错”。办法：画完放一晚上，第二天用清单逐条查；或者把图发给朋友/发到立创开源广场请人看。下面是 20 条高频错误清单（完整 25+ 条见附录 C）：

| # | 检查项 | 怎么查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源接反 | 所有芯片 VCC 都朝电源正、GND 都朝地，ERC 复查 |
| 2 | 地没连 | GND 符号是否覆盖所有该接地的引脚 |
| 3 | 去耦电容漏放 | 每个芯片电源脚旁是否有 104 |
| 4 | 引脚悬空 | ERC 报“未连接引脚”，逐个确认是故意还是漏接 |
| 5 | 封装选错 | 元件属性里封装与实际买的一致（0402/0603/0805） |
| 6 | LED/二极管方向 | 阳极接高电位、阴极接低电位，检查符号方向 |
| 7 | 限流电阻漏放/值错 | LED/蜂鸣器回路算一遍电流 |
| 8 | 按键没上拉/下拉 | 按键引脚是否有确定默认电平 |
| 9 | 串口 TX/RX 接反 | 模块 TX 接 MCU RX，模块 RX 接 MCU TX |
| 10 | 晶振负载电容漏放 | 晶振两脚是否各有 10~22pF 到地 |
| 11 | 复位电路缺失 | NRST 是否有 RC 复位或复位芯片 |
| 12 | BOOT0 悬空 | BOOT0 是否下拉到 GND |
| 13 | 感性负载无续流二极管 | 电机/继电器/蜂鸣器并联续流管 |
| 14 | 电源容量不够 | 各路电压总电流是否在 LDO/DC-DC 额定内 |
| 15 | 网络标号拼写不一致 | 同名网络标号是否完全一致（3V3 vs 3.3V） |
| 16 | 多个电源符号混用 | 同一路电压是否用了不同名字 |
| 17 | 元件值精度不合理 | 电阻是否选了 1% 精度；关键分压是否精确 |
| 18 | 引脚电平不匹配 | 3.3V MCU 是否直连 5V 器件（需要电平转换？） |
| 19 | 丝印/位号混乱 | 位号是否自动编号过，是否与 BOM 对应 |
| 20 | 图纸可读性差 | 信号是否分组、注释是否齐全（别人能否看懂） |

9.3 原理图评审清单（四类）

评审就是把图纸当成“别人的图纸”来挑毛病。按四个维度过一遍：

| 维度 | 评审问题举例 |
| --- | --- |
| 功能 | 每个模块是否实现了框图里的功能？接口电平匹配吗？时序能满足吗？ |
| 电源 | 各路电压从哪来、够不够电流、纹波能不能接受？上电顺序有问题吗？ |
| 信号完整性 | 高速信号走线有要求吗？去耦够不够？干扰源（电机）和敏感信号隔离了吗？ |
| 可制造性 | 封装买得到吗？元件好焊吗？BOM 完整吗？位号丝印清楚吗？ |

评审方式：自己隔天评审 + 找懂行的人评审（哪怕远程截图），两个视角加起来才可靠。

9.4 输出物（原理图阶段的交付）

原理图 PDF：导出 PDF 存档，方便别人查看和评审（立创EDA：文件 → 导出 → PDF）。

BOM 表（物料清单）：从 EDA 导出，包含位号、型号、封装、数量、备注。它是采购和焊接的依据。

设计说明文档：2~3 页即可——方案说明、电源树、关键设计决策、已知风险、下一步计划。

BOM 表长什么样（示例）：

| 位号 | 型号 | 参数 | 封装 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | STM32F103C8T6 | MCU 72MHz | LQFP48 | 1 | 主控 |
| Y1 | 8MHz 晶振 | 8MHz | 3225 | 1 | 时钟 |
| C1~C6 | 0.1uF | 50V X7R | 0402 | 6 | 去耦 |
| R1 | 10kΩ | 1% | 0402 | 2 | 复位+BOOT0 |
| R2 | 330Ω | 5% | 0402 | 1 | LED 限流 |
| D1 | 红色 LED | 2V 20mA | 0805 | 1 | 指示灯 |

9.5 下一步预告（原理图之后的路）

原理图定稿只是第一步，后面还有：

PCB 布线：把原理图的连接关系变成实际的铜箔走线（立创EDA 一键转换，然后摆元件、走线、铺铜）。

打样：导出 Gerber 文件，上传立创打样，几十元 5 片，几天到货。

焊接调试：电烙铁把元件焊上，万用表测电源，下载程序，逐个外设调通。

迭代：测试发现的问题，回到原理图修改，再打样（所以原理图阶段查得越狠，后面越省钱）。

本册的重点是原理图，但你要知道：原理图规范、清晰、验证充分，后面每一步都会顺。地基打牢，楼才盖得高。

附录 A　常用元器件选型速查表

| 元器件 | 关键参数 | 常见型号示例 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贴片电阻 | 阻值、精度、功率、封装 | 0603/0402 通用 1% 电阻 | 限流、分压、上下拉 |
| 贴片电容 | 容量、耐压、介质、封装 | 0.1uF 50V X7R 0402 | 去耦、滤波 |
| 电解电容 | 容量、耐压、ESR | 10uF/16V 铝电解 | 电源储能 |
| 钽电容 | 容量、耐压、ESR 低 | 10uF/16V AVX | LDO 输出滤波 |
| 功率电感 | 感量、额定电流、DCR | 10uH/2A 功率电感 | DC-DC 储能 |
| 磁珠 | 阻抗、额定电流 | 600Ω@100MHz | 高频噪声滤波 |
| 硅二极管 | 耐压、电流、压降 | 1N4148 | 续流、信号整流 |
| 肖特基二极管 | 耐压、电流、压降低 | 1N5819/SS34 | 防反接、续流 |
| 稳压二极管 | 稳压值、功率 | BZT52C3V3 | 简易稳压、保护 |
| LED | 颜色、压降、额定电流 | 红色 0805 LED | 指示灯 |
| NPN 三极管 | Vceo、Ic、hFE | S8050/2N2222 | 小功率开关 |
| PNP 三极管 | Vceo、Ic、hFE | S8550/2N2907 | 高边开关 |
| N-MOS 管 | Vds、Id、Vgs(th)、Rds(on) | AO3400/2N7002 | 低边开关、电机驱动 |
| P-MOS 管 | Vds、Id、Vgs(th)、Rds(on) | AO3401/SI2301 | 高边开关、防反接 |
| 晶振 | 频率、负载电容、精度 | 8MHz 3225 | 系统时钟 |
| 32.768kHz 晶振 | 频率、负载电容 | 32.768kHz 圆柱 | RTC 实时时钟 |
| LDO | 输出电压、压差、电流 | AMS1117-3.3/ME6211 | 稳压 |
| DC-DC 降压 | 输入范围、输出、效率 | MP1584/TPS5430/MT3608(升压) | 高效率电源 |
| TVS 管 | 工作电压、钳位电压、功率 | SMBJ5.0A/SMCJ | 浪涌保护 |
| 保险丝 | 额定电流、额定电压 | 自恢复保险丝 500mA | 过流保护 |
| ESD 保护 | 工作电压、电容 | USBLC6-2/ESDA6V1 | USB/信号线静电保护 |
| 轻触按键 | 尺寸、寿命、力度 | 6x6mm 轻触开关 | 人机输入 |
| 排针排母 | 间距、针数、材质 | 2.54mm 单排针 | 板间/板外连接 |
| USB 座 | 类型、电流 | Micro-USB/Type-C 座 | 通信供电 |
| OLED 屏 | 尺寸、接口 | 0.96 寸 SSD1306 | 显示 |
| 蜂鸣器 | 有源/无源、电压 | 有源 5V 蜂鸣器 | 报警提示 |
| 风扇/电机 | 电压、电流、转速 | 5V 4010 风扇 | 散热、运动 |
| 温湿度传感器 | 精度、接口、供电 | DS18B20/DHT11/SHT30 | 环境监测 |
| EEPROM | 容量、接口 | AT24C02 (I2C) | 数据存储 |
| FLASH 芯片 | 容量、接口 | W25Q32 (SPI) | 大容量存储 |

附录 B　常见接口/协议速查表

| 接口/协议 | 引脚（最少） | 速率（典型） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO | 1（每路） | MHz 级翻转 | 按键、LED、开关控制 |
| UART | 2（TX/RX） | 9600~115200 bps | 调试、模块通信 |
| I2C | 2（SDA/SCL） | 100k~400k bps | 传感器、EEPROM |
| SPI | 3~4（SCLK/MOSI/MISO/CS） | 1~80 Mbps | Flash、屏幕、SD 卡 |
| 单总线 1-Wire | 1（DQ） | 15 kbps 级 | DS18B20 温度传感器 |
| PWM | 1（每路） | 20kHz 典型 | 调速、调光、舵机 |
| ADC | 1（每路） | 采样率 100k~1M sps | 读电压、传感器 |
| DAC | 1（每路） | 转换速率 | 音频、波形输出 |
| CAN | 2（CANH/CANL） | 1 Mbps | 车载、工业总线 |
| USB 2.0 | 4（D+/D-/VBUS/GND） | 12~480 Mbps | 通信、供电 |
| SWD | 2（SWDIO/SWCLK） | MHz 级 | STM32 下载调试 |
| JTAG | 4（TMS/TCK/TDI/TDO） | MHz 级 | 芯片下载调试 |
| RS-232 | 3（TX/RX/GND） | 115200 bps | 工业串口（电平不同） |
| RS-485 | 2（A/B） | 10 Mbps | 远距离多机通信 |
| I2S | 3~4（BCK/WS/DATA） | kHz~MHz | 音频数据传输 |
| PWM 舵机 | 1（信号） | 50Hz 脉宽 | 航模舵机 |
| 红外遥控 | 1（接收/发射） | 38kHz 载波 | 遥控器 |
| 蓝牙 BLE | 无线 | 1~2 Mbps | 手机互联 |
| WiFi | 无线 | 几十 Mbps | 联网、物联网 |
| LoRa | 无线 | 0.3~50 kbps | 远距离低功耗通信 |

附录 C　原理图自查清单（25+ 条）

| # | 检查项 | 怎么查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源正负极 | 所有芯片 VCC 朝正、GND 朝地，用 ERC + 目检 |
| 2 | 地网络完整 | 每个该接地的引脚都有 GND，搜索 GND 网络看覆盖 |
| 3 | 去耦电容 | 每个芯片电源脚旁 0.1uF 就近接地 |
| 4 | 电源大电容 | 电源入口 10uF 储能电容是否放置 |
| 5 | 引脚悬空 | ERC 未连接警告，逐个确认 |
| 6 | 封装正确 | 元件封装与实物一致，引脚数对 |
| 7 | 位号完整 | 所有元件有唯一位号，无重复 |
| 8 | 丝印可读 | 位号丝印大小合适、不重叠 |
| 9 | LED 方向 | 阳极接高、阴极接低 |
| 10 | 二极管方向 | 稳压管/续流管方向正确 |
| 11 | 限流电阻 | LED/蜂鸣器回路电流已计算 |
| 12 | 按键上拉/下拉 | 按键引脚有确定默认电平 |
| 13 | 消抖处理 | 按键是否加消抖电容或软件消抖 |
| 14 | 串口交叉 | TX/RX 是否交叉连接 |
| 15 | 共地 | 所有模块 GND 是否同一网络 |
| 16 | 晶振负载电容 | 晶振两脚各 10~22pF 到地 |
| 17 | 晶振位置 | 原理图标注晶振靠近 MCU 的布局要求 |
| 18 | 复位电路 | NRST 有 RC 或专用复位芯片 |
| 19 | BOOT0 | BOOT0 下拉到 GND |
| 20 | 下载接口 | SWD/JTAG 四根线齐全 |
| 21 | 续流二极管 | 电机/继电器/蜂鸣器有续流管 |
| 22 | 栅极电阻 | MOS 栅极串电阻 + 下拉 |
| 23 | 电源容量 | 各路电流总和在稳压器额定内 |
| 24 | 电平匹配 | 3.3V 与 5V 混用时有无电平转换 |
| 25 | I2C 上拉 | SDA/SCL 有 4.7k 上拉 |
| 26 | 传感器滤波 | 模拟传感器输出端有滤波电容 |
| 27 | 网络标号一致 | 同名网络拼写完全一致 |
| 28 | 电源符号统一 | 同一电压只用一种名字 |
| 29 | 保护电路 | 电源入口有保险丝/防反接/TVS |
| 30 | USB 电路 | D+/D- 有 ESD 保护和串联电阻 |
| 31 | BOM 完整性 | 每个元件都有型号、参数、封装 |
| 32 | 图纸可读 | 按模块分区，有注释，别人能看懂 |

附录 D　推荐学习资源清单

| 资源 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 立创EDA 官方教程（B站/官网） | 视频+文档 | 画原理图、PCB 入门（本册步骤的配套演示） |
| B站：江协科技 STM32 教程 | 视频 | STM32 单片机入门，讲得非常细 |
| B站：正点原子/野火 STM32 教程 | 视频 | 系统化学习 STM32 开发 |
| B站：硬件茶谈（元器件科普） | 视频 | 用动画讲元器件原理，直观好懂 |
| B站：电子设计基础类合集 | 视频 | 电路基础、示波器/万用表使用 |
| 《嵌入式系统设计与实践》 | 书籍 | 系统学习嵌入式设计流程与工程方法 |
| 《STM32 库开发实战指南》（野火） | 书籍 | STM32 开发实战，代码全 |
| 《电子设计从零开始》（杨欣） | 书籍 | 零基础电路入门，比喻生动 |
| 《晶体管电路设计》（铃木雅臣） | 书籍 | 模拟电路进阶，讲得透彻 |
| 立创开源硬件平台（oshwhub.com） | 网站 | 看别人开源的设计，抄作业+学习 |
| 立创商城（szlcsc.com） | 网站 | 查器件参数、比价、下单 |
| Datasheet 查询：alldatasheet.com | 网站 | 查芯片数据手册 |
| Kicad 官方文档/社区 | 网站 | 免费专业 EDA 的学习资料 |
| eetop 论坛 / 21ic 电子工程师论坛 | 论坛 | 提问、看经验帖 |
| Multisim/LTspice 官方教程 | 视频+文档 | 仿真工具入门 |

学习建议（最后一条）：不要“学完再动手”，要“边做边学”。选一个小项目（比如第 3 章的智能温控风扇），从需求一路做到原理图，遇到不会的再回头查本册和上面的资源。做出来一张图，胜过看十本书。祝你早日画出第一张属于你自己的原理图！