网络运维知识大全

（小白版：从入门到上岗）

—— 给完全零基础的同学：装设备、配网络、保通畅、修故障，一步步带你成为能上岗的网络运维工程师。

配套说明：本文档为教学资料。命令示例以 华为（企业网络常用）+ 思科（经典教学常用）网络设备，以及 Ubuntu/CentOS 服务器为主，方便对照学习；文中出现的 IP 地址均为示例地址。

写在前面：网络运维是干什么的

你好，欢迎来到网络运维的世界！这份文档是专门给“完全零基础”的同学写的。你不用懂任何网络知识，只要会用电脑、会用键盘，就能跟着学。开始之前，先花两分钟搞清楚一个最根本的问题：网络运维到底是干什么的？

网络运维工程师（大家常叫“网工”，或者直接叫“运维”），就是公司网络的“管家”。公司里少则几十台、多则几千台电脑和服务器，它们要靠网线、交换机、路由器连成一张大网——这张网就是公司的“神经系统”：员工要上网、系统之间要传数据、客户要访问公司网站，全靠它。网络运维的工作，用八个字概括就是：装设备、配网络、保通畅、修故障。

装设备：交换机、路由器、防火墙、AP（无线）的安装、上架、接线、调试。

配网络：给设备配 IP、划 VLAN、配路由、写防火墙策略，让网络按规划跑起来。

保通畅：日常巡检、看监控、看日志，提前发现隐患，保证网络不“生病”。

修故障：同事喊“上不了网”“网站打不开”时，第一时间定位问题、恢复服务，再写报告。

一句话：别人负责“用”网络，你负责让网络“一直好用”。这就是网络运维。

岗位日常：网工的一天

网工的日常工作大概是这样的（不同公司略有差别，但骨架差不多）：

早上巡检：打开监控平台看一圈——服务器负载、网络流量、告警列表，有问题先处理。

处理工单：同事报障“打印机连不上”“会议系统卡了”“新员工要开通网络”，按优先级处理。

网络变更：新增一个部门要划个新 VLAN、某台服务器要对外开放端口、带宽要扩容——这类“动网络”的操作叫变更，一般在低峰期做，做完要验证。

设备维护：给交换机路由器升级固件、定期备份配置、坏了的硬件换掉。

写文档：网络拓扑图、IP 规划表、操作手册、故障报告——文档是网工的“第二生命”，交接班全靠它。

职业发展路线：从初级到架构师

网络运维是一条很清晰的职业路线，从“动手”逐步走向“动脑”：

| 阶段 | 岗位 | 主要工作 | 核心技能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初级（0~2年） | 初级网工/网络管理员 | 装机接线、按模板配置、处理简单故障 | 基础命令、VLAN、路由、排障 |
| 中级（2~5年） | 网络工程师/运维工程师 | 网络规划、故障深度排查、优化、带新人 | 协议原理、安全、Linux、监控 |
| 高级（5年以上） | 高级工程师/网络架构师 | 设计整个网络架构、选型、定规范 | 架构设计、大型组网、项目管理 |
| 转型方向 | DevOps/云计算运维 | 用自动化工具管成千上万台机器 | Shell/Python、Ansible、云平台 |

特别提一句：现在纯“手工配设备”的岗位在减少，会 Linux、会自动化（脚本、Ansible）、懂云计算的运维更吃香。所以这份文档除了网络本身，还专门安排了 Linux 网络、监控、自动化、排障这几章——这些都是上岗后天天用到的。

知识地图总览：这份文档讲什么

下面的表就是整份文档的“地图”，学完每一章你就能点亮一项岗位技能：

| 章节 | 核心内容 | 对应岗位技能 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 网络基础 | OSI 模型、协议端口、MAC 与 IP | 网工基本功，面试必问 |
| 第2章 IP 地址与子网划分 | 地址分类、掩码、子网划分、CIDR | 网络规划、面试必考 |
| 第3章 二层网络与交换机 | 交换机、VLAN、Trunk/Access、STP | 配置二层网络 |
| 第4章 三层网络与路由器 | 路由表、静态/默认/动态路由 | 配置三层网络 |
| 第5章 防火墙与网络安全 | 安全区域、防火墙策略、ACL、常见攻击 | 安全防护 |
| 第6章 网络服务运维 | DNS、DHCP、Web、FTP/SFTP | 日常服务运维 |
| 第7章 Linux 网络运维 | 网络命令、网卡配置、抓包 | 服务器管理 |
| 第8章 监控与告警 | 监控工具、Zabbix、监控指标 | 值班巡检 |
| 第9章 自动化运维 | Shell 脚本、Ansible、定时任务 | 效率提升 |
| 第10章 故障排查方法论 | 五步法、8 大故障场景、traceroute | 核心硬技能 |
| 第11章 证书与学习路线 | 证书对比、学习路线、面试题 | 职业发展 |

【技巧】学习建议：不要只“看”，一定要“动手”。装上模拟器（第 11 章有介绍）边学边敲命令，敲一遍比看十遍记得牢。

目录

写在前面：网络运维是干什么的

第1章　网络基础（地基中的地基）

第2章　IP 地址与子网划分（面试必考）

第3章　二层网络与交换机

第4章　三层网络与路由器

第5章　防火墙与网络安全基础

第6章　网络服务运维（上班天天碰）

第7章　Linux 网络运维必备

第8章　监控与告警

第9章　自动化运维入门

第10章　故障排查方法论（核心技能）

第11章　常用证书与学习路线

附录A　网络命令速查总表

附录B　端口与协议速查表

附录C　排障速查清单

第1章　网络基础（地基中的地基）

1.1 什么是计算机网络

先打个比方。计算机网络就像“快递系统”：你把文件发给我，本质上是把一串数据从你的电脑“寄”到我的电脑。寄快递要有路（网线/无线）、要有中转站（交换机/路由器）、要有地址（IP、MAC），还要有一套“怎么打包、怎么拆包”的规矩（协议）。这套东西组合在一起，就是计算机网络。

严格一点说：计算机网络 = 多台电脑（终端/服务器）通过传输介质（网线、光纤、无线）连在一起，按照共同的协议互相交换数据。家里的 WiFi 是网络，公司的办公网是网络，全世界无数个小网络连成的“互联网”也是网络——区别只是规模大小。

网络里有两个角色要分清：负责“提供数据服务”的电脑叫服务器（Server，比如网站服务器、文件服务器）；负责“使用服务”的电脑叫客户端（Client，比如你的电脑、手机）。你打开浏览器看网页，你的电脑是客户端，对面放网页的机器就是服务器。

【重点】协议 = 双方约定好的“沟通规矩”。就像两个人打电话都得说同一种语言，电脑之间通信也要遵守相同的协议，比如 HTTP（看网页）、FTP（传文件）。

1.2 OSI 七层模型：网络的“分拣流水线”

网络通信很复杂，为了好理解、好分工，专家们把整个通信过程拆成了 7 层，每一层只管自己那一摊事，这就是 OSI 七层模型。记不住没关系，我们用“快递分拣流程”来打比方：

想象你网购了一个包裹要寄给朋友：① 你在购物 App 上下单（应用层）；② 商家把商品打包、贴上面单、写好收件人信息（表示层）；③ 你预约快递员上门，双方约好交接时间（会话层）；④ 快递公司承诺“安全、准时、不丢件”，全程负责端到端运输（传输层）；⑤ 分拣中心看面单上的“城市”，把包裹发往正确的方向（网络层）；⑥ 同城快递员按“小区门牌号”把包裹送到朋友手上（数据链路层）；⑦ 卡车、飞机把包裹实际运过去（物理层）。

对照到电脑上，就是这个表（七层从上到下，编号 7 到 1）：

| 层次 | 名称 | 一句话干什么 | 快递比喻 | 典型协议/设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第7层 | 应用层 | 给用户提供各种网络服务 | 你在 App 上下单 | HTTP、FTP、DNS、SMTP |
| 第6层 | 表示层 | 数据的编码、加密、压缩，翻译成人能懂的样子 | 打包、贴面单、写收件信息 | SSL/TLS、JPEG、ASCII |
| 第5层 | 会话层 | 建立、管理、断开一次“会话” | 和快递员约时间交接 | NetBIOS、RPC |
| 第4层 | 传输层 | 端到端可靠/快速传输，用端口区分应用 | 快递公司保证端到端送达 | TCP、UDP |
| 第3层 | 网络层 | 跨网段寻址和选路，用 IP 地址 | 分拣中心按城市转运 | IP、ICMP、路由器 |
| 第2层 | 数据链路层 | 同一网段内按 MAC 地址交付，组帧 | 同城快递按门牌号投递 | 以太网、交换机 |
| 第1层 | 物理层 | 传输 0/1 比特（电信号、光信号） | 卡车/飞机实际运输 | 网线、光纤、网卡 |

记口诀：从上到下“应表会传网链物”。背熟这一层一句话，面试第一题就稳了。

【重点】面试高频：OSI 是理论参考模型（7 层），现实中真正用的是 TCP/IP 四层模型（见下一节）。但面试官最爱问 OSI，所以两层都要会。

1.3 TCP/IP 四层模型：实际用的模型

OSI 是教科书上的理想模型，实际互联网用的是更精简的 TCP/IP 四层模型。它把 OSI 的上三层（应用/表示/会话）合并成“应用层”，把物理层和数据链路层合并成“网络接口层”，中间保留网络层和传输层。对照表如下：

| TCP/IP 四层 | 对应 OSI 层 | 典型协议 | 典型设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用层 | 第5~7层 | HTTP、HTTPS、FTP、DNS、SMTP、SSH | 服务器、防火墙（部分功能） |
| 传输层 | 第4层 | TCP（可靠）、UDP（快速） | 四层负载均衡 |
| 网络层 | 第3层 | IP、ICMP、OSPF、RIP | 路由器、三层交换机 |
| 网络接口层 | 第1~2层 | 以太网、ARP、VLAN | 交换机、网卡、网线 |

TCP 和 UDP 是传输层两个最重要的协议，先记一句话：TCP 像“挂号信”（可靠，要确认收到，慢一点）；UDP 像“平信/广播”（不确认，快，丢了不补）。后面章节还会反复用到。

1.4 数据封装与解封装：给数据“套信封”

数据在网络上传输，就像寄快递一样要“打包”和“拆包”。发送方从上往下每经过一层，就给数据“套一个信封”（加上这一层的头部信息，专业词叫“封装”）；接收方从下往上每经过一层，就“拆一个信封”（去掉头部，专业词叫“解封装”）。

发送方（打包，从上往下）：

应用数据（比如你要发的文字）

→ 传输层加 TCP 头（写上端口号，像收件人姓名）

→ 网络层加 IP 头（写上源/目的 IP，像寄件地址和收件地址）

→ 数据链路层加以太网头（写上源/目的 MAC，像门牌号）

→ 物理层变成 0/1 信号发到网线上

接收方（拆包，从下往上）：

网线收到信号

→ 数据链路层拆以太网头

→ 网络层拆 IP 头

→ 传输层拆 TCP 头

→ 应用层拿到原始数据

每一层加的头，就是这一层“办事”要用的信息：IP 头管“送到哪个网段”，MAC 头管“在同一网段内送到哪个设备”，TCP 头管“交给哪个应用程序（端口）”。理解了这个“套信封”的过程，后面所有协议都好懂了。

1.5 常见协议端口速查表

端口是什么？端口就是“门牌号里的房间号”。一台服务器上同时跑着网站、邮件、数据库，数据到了服务器之后，靠“端口号”找到对应的程序。端口号是 0~65535 的整数，很多常用服务都固定用某个端口。下面是必须认识的常用端口（至少要背熟加粗那几条）：

| 端口 | 协议 | 服务 | 一句话说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | TCP | HTTP | 网页服务（明文） |
| 443 | TCP | HTTPS | 网页服务（加密，现在的网站基本都用它） |
| 21 | TCP | FTP | 文件传输（控制连接） |
| 20 | TCP | FTP | 文件传输（数据连接） |
| 22 | TCP | SSH | 远程登录、安全传输文件（Linux 必用） |
| 23 | TCP | Telnet | 远程登录（明文，不安全，已淘汰） |
| 25 | TCP | SMTP | 发邮件 |
| 53 | UDP/TCP | DNS | 域名解析（把域名翻译成 IP） |
| 67/68 | UDP | DHCP | 自动分配 IP（67 服务器、68 客户端） |
| 69 | UDP | TFTP | 简单文件传输（常用于网络设备备份配置） |
| 110 | TCP | POP3 | 收邮件 |
| 123 | UDP | NTP | 时间同步 |
| 143 | TCP | IMAP | 收邮件（比 POP3 高级） |
| 161 | UDP | SNMP | 网络设备监控 |
| 3389 | TCP | RDP | Windows 远程桌面 |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL 数据库 |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL 数据库 |
| 6379 | TCP | Redis | Redis 缓存数据库 |

【重点】必背端口顺口溜：网页 80 和 443，文件 21，远程 22，邮件 25 和 110，域名 53，数据库 3306，远程桌面 3389。

【易错】端口号撞车是常见故障源：两个程序抢同一个端口会起不来，排查时用 ss -tlnp 看谁占着端口（第 7 章细讲）。

1.6 MAC 地址与 IP 地址：身份证号 vs 门牌号

两台电脑通信，需要两个“地址”配合：MAC 地址和 IP 地址。用身份证号 vs 门牌号来理解最形象：

MAC 地址 = 身份证号：网卡出厂时烧录进去的，全球唯一，一辈子不变。它负责“找到你这个人”。

IP 地址 = 门牌号：跟着位置变，搬家就换。它负责“找到你在哪个网段、哪个城市”。

通信过程就是：先用 IP 找到你所在的“小区”（网段），再用 MAC 找到“你这个房间”。两个地址缺一不可。

| 对比项 | MAC 地址 | IP 地址 |
| --- | --- | --- |
| 长得什么样 | 48 位，如 00-1A-2B-3C-4D-5E | 32 位，如 192.168.1.10 |
| 谁分配的 | 网卡出厂烧录，全球唯一 | 管理员或 DHCP 分配，可变化 |
| 管哪一层 | 数据链路层（二层） | 网络层（三层） |
| 干什么用 | 同一网段内找具体设备 | 跨网段寻址、路由 |
| 比喻 | 身份证号 | 门牌号 |

查看自己电脑的 IP 和 MAC：Windows 按 Win+R 输入 cmd 回车，敲下面命令；Linux 服务器用 ip addr：

Windows 查看（命令提示符里）：

ipconfig /all

# 输出里的 IPv4 地址 就是 IP，物理地址 就是 MAC

Linux 查看：

ip addr

# 输出里的 inet 192.168.1.10/24 是 IP，ether 00:1a:2b:3c:4d:5e 是 MAC

第2章　IP 地址与子网划分（面试必考）

2.1 IPv4 地址结构：32 位“门牌号”

IP 地址（这里指 IPv4）是 32 位二进制数，为了方便人看，分成 4 组，每组 8 位，写成“点分十进制”，例如 192.168.1.10。每一组的范围是 0~255（因为 8 位二进制最大是 11111111 = 255）。

一个 IP 地址由两部分组成：网络位 + 主机位。可以类比手机号：网络位像“区号”（决定你在哪个城市/网段），主机位像“后几位号码”（决定你是这个网段里的第几台机器）。

192.168.1.10  =  11000000.10101000.00000001.00001010

└──── 网络位（前24位）────┘└── 主机位（后8位）──┘

（默认情况下 192.168.1.x 是 C 类地址，网络位 24 位）

【重点】判断两台电脑“在不在一个网段”，不是看 IP 像不像，而是看“网络位”一不一样。网络位一样，它们可以直接通信；不一样，就得靠路由器中转（第 4 章）。

2.2 A/B/C 类地址范围表（早期分类，现在用 CIDR）

早期把 IPv4 地址按首位二进制分成了 A/B/C/D/E 五类，先记住这张表（面试会问范围）：

| 类别 | 首字节范围 | 默认掩码 | 网络位/主机位 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 类 | 1 ~ 126 | 255.0.0.0 (/8) | 8 / 24 | 超大型网络（如运营商骨干） |
| B 类 | 128 ~ 191 | 255.255.0.0 (/16) | 16 / 16 | 大型网络（如大学、大企业） |
| C 类 | 192 ~ 223 | 255.255.255.0 (/24) | 24 / 8 | 小型网络（如办公室、家庭） |
| D 类 | 224 ~ 239 | 无 | 无 | 组播（多播）地址 |
| E 类 | 240 ~ 255 | 无 | 无 | 保留，研究用 |

注意：127.x.x.x 是回环地址（127.0.0.1 就是“本机自己”，常叫 localhost），不属于任何一类公网地址。现在实际组网已经不用“按类分”了，改用 CIDR（见 2.6 节），但面试和旧文档里还会看到 A/B/C 类的说法。

2.3 公网地址与私网地址：三大私有网段

IP 地址又分为公网地址和私网地址。公网地址全球唯一，可以在互联网上直接访问，要花钱向运营商买；私网地址只在公司/家庭内部用，内部随便用、免费，但“不能直接上互联网”。私网地址要上网，得靠出口设备做 NAT（网络地址转换，把内部私网地址临时换成公网地址，第 5 章会提）。

私网地址只有三大段，必须背下来：

| 网段 | CIDR 写法 | 地址范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0.0/8 | 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 | 大企业内网最爱用（地址多） |  |
| 172.16.0.0/12 | 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 | 中型网络常用 |  |
| 192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 | 家庭、办公室、小型网络最常用 |  |

你家里路由器给手机电脑自动发的 IP，基本都是 192.168.x.x；很多公司的服务器用 10.x.x.x。看到这种地址，就知道它是内网地址。

【易错】面试题：“192.168.1.1 和 10.0.0.1 能直接通信吗？”答案：不能直接通——它们在不同网段，必须经过路由器转发。私网和公网的区别，别和“不同网段”搞混。

2.4 子网掩码原理：一把“尺子”

子网掩码（Netmask）是一把“尺子”，用来量出 IP 地址里哪几位是网络位、哪几位是主机位。掩码写成 255 的位置表示“这一位是网络位”，写成 0 的位置表示“这一位是主机位”。

怎么用？把 IP 和掩码做“按位与”运算（二进制：两个都是 1 结果才是 1），算出来的就是网络地址（这个网段的“门牌号起点”）。看例子：

192.168.1.10   →  11000000.10101000.00000001.00001010

255.255.255.0  →  11111111.11111111.11111111.00000000

按位与（都是1才是1）

结果           →  11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0

结论：192.168.1.10/255.255.255.0 属于网段 192.168.1.0，

主机位是最后 8 位，可用的主机是 192.168.1.1 ~ 192.168.1.254（共 254 台，

因为 .0 是网络地址、.255 是广播地址，都不能分配给电脑）。

再举一个“判断同一网段”的例子：192.168.1.10/24 和 192.168.1.200/24 的网络地址都是 192.168.1.0，同一网段，可以直接通信；而 192.168.1.10/24 和 192.168.2.10/24 的网络地址一个是 192.168.1.0、一个是 192.168.2.0，不同网段，必须走路由器。

【重点】每个网段都有两个不能用的地址：网络地址（主机位全 0）和广播地址（主机位全 1）。所以“可用主机数 = 2 的主机位数次方 − 2”。

2.5 子网划分方法与例题 3 道

子网划分 = 把一个大的网段“切成”几个小的网段，让不同部门/不同楼层各用一段，互不干扰、也好管理。切的方法是从主机位里“借”几位出来当网络位。四步法：

第 1 步：确定要分几个子网，借 n 位（满足 2 的 n 次方 ≥ 子网数）。

第 2 步：新掩码 = 原掩码位数 + n（比如 /24 借 2 位变成 /26）。

第 3 步：每个子网的“间隔”（C 类）：256 ÷ 2 的 n 次方。

第 4 步：每个子网可用主机数 = 2 的(32−新掩码位数)次方 − 2。

【例题 1】把 192.168.1.0/24 划分成 4 个子网。

要 4 个子网：2 的 2 次方 = 4，所以借 2 位。

新掩码：/24 + 2 = /26，即 255.255.255.192

子网间隔：256 ÷ 4 = 64

第 1 个子网  192.168.1.0/26    可用 192.168.1.1  ~ 192.168.1.62   （广播 .63）

第 2 个子网  192.168.1.64/26   可用 192.168.1.65 ~ 192.168.1.126  （广播 .127）

第 3 个子网  192.168.1.128/26  可用 192.168.1.129 ~ 192.168.1.190 （广播 .191）

第 4 个子网  192.168.1.192/26  可用 192.168.1.193 ~ 192.168.1.254 （广播 .255）

每个子网可用主机数：2 的 6 次方 − 2 = 62 台

【例题 2】已知一台电脑 IP 是 192.168.10.66/26，求它的网络地址、广播地址和可用主机数。

掩码 /26 = 255.255.255.192，主机位 6 位，子网间隔 = 256 ÷ 4 = 64。

66 落在哪个区间？64~127 这一段（因为 64 ≤ 66 < 128）。

网络地址：192.168.10.64

广播地址：192.168.10.127

可用主机：192.168.10.65 ~ 192.168.10.126，共 62 台

技巧：拿到 IP 先看掩码位数，算出“子网间隔”，再判断 IP 落在哪一段，网络地址、广播地址、可用范围就全出来了。

【例题 3】公司内网用 172.16.0.0/16，要划分 8 个子网给 8 个部门，求子网掩码和每个子网可用主机数。

要 8 个子网：2 的 3 次方 = 8，所以借 3 位。

新掩码：/16 + 3 = /19，即 255.255.224.0

主机位：32 − 19 = 13 位

每个子网可用主机数：2 的 13 次方 − 2 = 8190 台

第 1 个子网：172.16.0.0/19，可用 172.16.0.1 ~ 172.16.31.254

（172.16.0.0 ~ 172.16.31.255 这一段）

第 2 个子网：172.16.32.0/19，可用 172.16.32.1 ~ 172.16.63.254

……以此类推，每个子网间隔 32 个 C 段

【重点】子网划分是面试必考题，练熟这三道题，再自己出几道变体练手（比如 /27、/28）。核心就四个数：借几位、新掩码、子网间隔、可用主机数。

2.6 CIDR 写法：/24 是什么意思

CIDR（读作“赛德”）是一种简洁的表示法：IP 后面加个斜杠和数字，数字表示“网络位占多少位”。比如 192.168.1.0/24 就等于 192.168.1.0 255.255.255.0。这种写法现在到处都在用，必须看懂。

| CIDR | 子网掩码 | IP 总数 | 可用主机数 | 适合场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | 路由器之间的点对点链路 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | 小型网络 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | 小型网络 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | 小部门 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | 部门级 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | 中型网段 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | 最常用，办公室标配 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65536 | 65534 | 大型内网 |
| /8 | 255.0.0.0 | 16777216 | 16777214 | 超大网段（如 10.0.0.0/8） |

【易错】别把 /24 和 24 台主机搞混！/24 是指掩码 24 个 1，能容纳 254 台可用主机。

2.7 网关与默认路由：出小区的“大门”

网关（Gateway）就是“出小区的门”。同一网段内的电脑之间通信，直接发就行，不用出门；但只要是想访问“别的网段”（包括互联网），就必须把数据先交给网关，由网关帮你转发。

电脑上的网关，就是路由器（或三层交换机）在你这网段里的那个 IP。比如电脑 192.168.1.10 的网关一般是 192.168.1.1。默认路由就是路由器上的一条特殊路由：0.0.0.0/0——“不知道往哪走的数据，全部走这里”，相当于“小区门口写着：所有外来快递都从大门进”。

Linux 查看网关和路由：

route -n

# 输出里 Destination 为 0.0.0.0 且 Gateway 有值的那一行，就是默认路由（网关）

Windows 查看网关：

ipconfig

# 输出里的“默认网关”就是你的网关地址

2.8 IPv6 概要：下一代地址

IPv4 地址只有 43 亿个左右，早就快用完了，于是有了 IPv6：地址长度从 32 位变成 128 位，几乎“永远用不完”。IPv6 写成 8 组十六进制数，中间用冒号隔开，例如 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334；连续的 0 可以用两个冒号压缩，比如 ::1 就是本机回环地址（相当于 IPv4 的 127.0.0.1）。

IPv6 的地址一般由路由器自动下发（SLAAC）或 DHCPv6 分配，很少需要手工配。目前内网还是 IPv4 为主，但公网 IPv6 正在普及，了解“128 位、冒号十六进制、:: 压缩”这三点就够了。

Linux 查看 IPv6 地址：

ip -6 addr

第3章　二层网络与交换机

3.1 交换机是干什么的：楼层管理员

交换机（Switch）是二层设备，工作在数据链路层，干的事就一件：根据 MAC 地址把数据帧（Frame）转发到正确的端口。可以把它想成“楼层管理员”：他手里有一本“登记册”（MAC 地址表），知道每个房间（端口）里住着谁（MAC 地址），送信（数据）时直接送到对应房间，而不是挨家挨户敲门。

交换机转发数据的三种行为：

已知单播转发：登记册里有这个 MAC，直接从对应端口送出去（精准投递）。

未知单播泛洪：登记册里没有这个 MAC，就把数据复制一份发到所有端口（广播式投递），等对方回话后记下它的 MAC。

广播/组播泛洪：目的 MAC 是广播地址（FF-FF-FF-FF-FF-FF），必须发给所有端口。

【重点】交换机不认 IP，只认 MAC。它和路由器最大的区别：交换机转发靠 MAC（二层），路由器转发靠 IP（三层）。

3.2 MAC 地址表：登记册怎么来的

交换机的“登记册”是自动学习的：每个数据帧进来时，交换机会记下“这个帧是从哪个端口进来的、源 MAC 是谁”，写进 MAC 地址表。条目一段时间不用还会自动老化删除。

华为交换机查看 MAC 地址表：

display mac-address

思科交换机查看 MAC 地址表：

show mac address-table

排障时查这张表很有用：比如电脑 A 换了网线插到另一个端口，表里还是旧端口，数据就会送错地方——一般等老化时间过了或清一下表就好（命令：clear mac-address-table）。

3.3 VLAN：把一台交换机“切成”好几台

先讲“广播域”：网络里一个人喊话（广播），同一个广播域里所有人都听得见。交换机默认把所有端口放在一个广播域里，谁发个广播，全网都得听，机器多了会互相干扰、也不安全。

VLAN（虚拟局域网）就是解决这个问题的：它把一台物理交换机在逻辑上“切成”多个互不相通的虚拟网络。比喻：同一栋楼，之前所有部门挤在一个大开间里，谁说话全楼都听见；现在按楼层/部门隔成独立办公室，各部门内部交流互不干扰。

VLAN 的好处：隔离广播域（减少无用流量）、提高安全性（不同部门默认不能互访）、简化管理（加人调 VLAN 不用动线）、方便扩展。

| 对比 | 没有 VLAN | 有 VLAN |
| --- | --- | --- |
| 广播域 | 所有端口一个广播域 | 每个 VLAN 一个广播域 |
| 安全 | 谁都能访问谁 | 默认隔离，需配置才能互访 |
| 管理 | 加部门要重新布线 | 改配置即可，不用动线 |
| 性能 | 广播多了拖慢全网 | 广播只在 VLAN 内传播 |

3.4 VLAN 配置命令示例（华为 / 思科）

配 VLAN 就三步：创建 VLAN → 把端口划进 VLAN（Access）→ 需要跨交换机传多个 VLAN 的端口配成 Trunk。先看华为：

华为交换机（进入系统视图后）：

system-view

vlan 10                                    // 创建 VLAN 10

description Sales                         // 起个名字：销售部

quit

vlan 20

description Tech                          // 技术部

quit

interface GigabitEthernet0/0/1             // 进入端口 1

port link-type access                     // 端口类型：Access（接终端）

port default vlan 10                      // 划给 VLAN 10

quit

interface GigabitEthernet0/0/24            // 端口 24（上联口，接另一台交换机）

port link-type trunk                      // 端口类型：Trunk

port trunk allow-pass vlan 10 20          // 允许 VLAN 10、20 通过

quit

display vlan                               // 查看 VLAN 配置

再看思科（命令思路一样，关键字不同）：

思科交换机：

enable

configure terminal

vlan 10

name Sales

exit

vlan 20

name Tech

exit

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface GigabitEthernet0/24

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

exit

show vlan brief

【提示】华为是“视图”模式（进接口先 interface xxx），思科是全局配置模式，但“建 VLAN、划端口、配 Trunk”三步思路完全一样，学一家就能看懂另一家。

3.5 Access 端口与 Trunk 端口：区别表

端口分两种角色：Access 一般接电脑、打印机这类“终端”；Trunk 一般接交换机之间、或者接路由器/防火墙的上联口。区别看这张表：

| 对比项 | Access 端口 | Trunk 端口 |
| --- | --- | --- |
| 接什么设备 | 电脑、打印机、摄像头等终端 | 交换机之间、路由器/防火墙上联 |
| 属于几个 VLAN | 只属于 1 个 VLAN | 同时放行多个 VLAN |
| 数据帧带标签吗 | 不带（进出都脱掉标签） | 带 802.1Q 标签（区分是哪个 VLAN 的） |
| 典型场景 | 把 PC 划进 VLAN 10 | 两台交换机之间传 VLAN 10、20 |
| 一句话记忆 | 门口保安只认一个部门 | 走廊通道，允许各部门通行 |

【易错】经典故障：VLAN 不通，八成是“Trunk 没放行那个 VLAN”或“Access 划错了 VLAN”。排查顺序：先看端口类型，再看放行列表，最后看终端 IP 网段对不对。

3.6 STP 生成树协议：防环路的“自动封路”

STP（生成树协议）一句话：防止网络出现环路。为了可靠，网络里常常故意多接几条线（冗余），但多余的路一旦形成“环路”，数据帧就会在环里无限转圈，广播风暴直接把网络打瘫。

比喻：给同一个小区修了两条路，快递员送信可能来回绕圈永远送不到。STP 就是交通管理员：自动把多余的路“封掉”（阻塞端口），只留一条活路；哪天活路断了，它再自动把备用路打开。整个过程不用人管。

华为查看 STP 状态：

display stp

思科查看 STP 状态：

show spanning-tree

【易错】网络突然全瘫、交换机 CPU 100%、灯狂闪——先怀疑环路！把疑似成环的线拔掉一根立刻恢复，那就是环路。

第4章　三层网络与路由器

4.1 路由器是干什么的：快递分拣中心

路由器（Router）是三层设备，工作在网络层，干的事也一件：根据 IP 地址把数据包（Packet）转发到正确的网段。可以把它想成“快递分拣中心”：它手里有一张“全国路线图”（路由表），看到目的 IP 属于哪个网段，就知道该把包裹往哪个方向（下一跳）送。

一句话分清：交换机管“小区内”（同网段，按门牌号送）；路由器管“小区之间”（跨网段，按城市送）。两台电脑在不同网段要通信，必须经过路由器。

4.2 路由表：路由器的“全国地图”

路由表里每一行是一条路由，核心字段就四个：目标网络、掩码、下一跳、出接口。意思是：“要去 192.168.20.0/24 这个网段，把数据交给下一跳 192.168.1.254，从我自己的 G0/0/0 口发出去。”

思科路由器查看路由表：

show ip route

输出示例（简化）：

C    192.168.1.0/24  is directly connected, GigabitEthernet0/0

C    192.168.2.0/24  is directly connected, GigabitEthernet0/1

S    192.168.20.0/24 [1/0] via 192.168.1.254

S*   0.0.0.0/0       [1/0] via 192.168.1.1

# C = 直连（Connected），S = 静态（Static），S* 带 * 表示默认路由

路由器转发数据时，把目的 IP 和路由表逐条比对（用掩码算网络地址），匹配到哪条就走哪条；匹配不到就走默认路由（0.0.0.0/0）；连默认路由都没有，就直接丢弃并回一个“目的地不可达”。

4.3 静态路由配置命令示例（华为 / 思科）

静态路由 = 管理员手动在路由器上写死的路线。适合网络规模小、拓扑稳定的场景。命令格式都是“目的网段 + 掩码 + 下一跳”。

华为路由器：

system-view

ip route-static 192.168.20.0 24 192.168.1.254

# 意思：去 192.168.20.0/24 网段，下一跳交给 192.168.1.254

思科路由器：

configure terminal

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.254

# 意思一样：去 192.168.20.0/24，下一跳 192.168.1.254

注意一个坑：路由是“双向”的。A 路由器配了去 B 网段的路由，B 路由器也得配回 A 网段的路由（或者用默认路由兜底），否则数据能过去、回不来，表现为“ping 不通”。

【易错】静态路由的下一跳，必须是“对方路由器在你这个网段里的接口 IP”，不能随便写。

4.4 默认路由：一切“不知道往哪走”的数据

默认路由就是 0.0.0.0/0（华为写 0.0.0.0 0），意思是“凡是在路由表里找不到路线的数据，统统走这里”。公司出口路由器连着运营商，内网要上网，出口路由器上配一条默认路由指向运营商就行，不用一条条配“去每个公网网段的路由”。

华为配置默认路由：

ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.1

思科配置默认路由：

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

Linux 服务器配置默认路由：

ip route add default via 192.168.1.1

4.5 动态路由简介：路由器自己“商量”

网络大了，手动配几百条静态路由不现实，于是有了动态路由协议：路由器之间自动交换信息、自己算出路线，拓扑变了还能自动收敛（重新算路）。最常见的是 OSPF 和 RIP：

| 对比项 | 静态路由 | RIP | OSPF |
| --- | --- | --- | --- |
| 怎么选路 | 管理员手写 | 距离矢量：数跳数 | 链路状态：算开销（带宽等） |
| 最大跳数限制 | 无 | 15 跳（超过就不可达） | 无（适合大型网络） |
| 收敛速度 | 手动改，慢 | 慢（30 秒更新周期） | 快（秒级） |
| 适合场景 | 小网络、出口、稳定链路 | 小型网络（已基本淘汰） | 中大型企业、数据中心 |
| 一句话 | 人肉写路线 | 只数经过几台路由器 | 全网都知道地图，自己算最优 |

OSPF 配置三步（以华为为例，了解即可）：启用 ospf → 宣告本机网段 → 邻居路由器同样配置。命令是 ospf 1 / area 0 / network 192.168.1.0 0.0.0.255。面试问“静态还是动态”，记住：小网络用静态、大网络用 OSPF，RIP 已过时。

第5章　防火墙与网络安全基础

5.1 防火墙是干什么的：网络的“安检门”

防火墙（Firewall）就是网络的“安检门”，部署在公司网络出口、或者服务器区前面，检查每一份进出的数据，按规则决定“放行”还是“拒绝”。没有防火墙，外网的人可以随便访问你内网的任何设备，等于家里大门敞开。

防火墙和路由器/交换机的区别：交换机路由器负责“把数据送到”，防火墙负责“决定让不让过”。防火墙的默认策略是“默认拒绝”——没写放行规则的数据，一律拦下（安全第一）。

规则 = 谁（源 IP）→ 要访问什么（目的 IP + 端口）→ 放行还是拒绝。

典型部署：防火墙放公司出口（内网 ↔ 外网之间）、放服务器区前面（保护数据库和网站）。

5.2 安全区域：把网络分成“信任等级”

防火墙把网络分成几个区域，区域之间按信任程度定策略。最常见的三个区域：

| 区域 | 信任程度 | 里面放什么 | 访问规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trust（信任区） | 高 | 公司内网电脑、员工 | 可以访问外网和服务器区 |
| Untrust（不信任区） | 低 | 互联网 | 默认只允许少量返回流量 |
| DMZ（隔离区） | 中 | 对外服务的服务器（网站、邮件） | 外网只能访问指定服务 |

为什么要有 DMZ？公司网站要对外开放，但网站服务器绝不能和内部数据库放在同一个信任级别——万一网站被攻破，黑客不能顺势打进内网。DMZ 就是“缓冲区”，对外开服务，但对内网依然隔离。

5.3 常用防火墙配置示例（放行 / 拒绝）

以华为 USG 防火墙为例：把接口划进区域，再写安全策略放行。下面这个例子：允许内网（trust）访问外网（untrust）的网页服务，并允许外网访问 DMZ 里的网站服务器 10.0.0.1 的 80 端口：

华为 USG 防火墙：

system-view

firewall zone trust

add interface GigabitEthernet1/0/0        // 内网口划进 trust

quit

firewall zone untrust

add interface GigabitEthernet1/0/1        // 外网口划进 untrust

quit

security-policy

rule name allow_web_from_internet

source-zone untrust                      // 来源：外网

destination-zone dmz                     // 目的：DMZ 区

destination-address 10.0.0.1 32          // 只允许访问这台服务器

service http                             // 只放行 80 端口

action permit

quit

Linux 服务器上最常用的是 iptables（或 firewalld）。下面例子：放行来自 192.168.1.100 的 SSH，拒绝其他来源的 SSH，放行 80/443，最后默认拒绝所有进入的流量：

iptables（Linux 防火墙）：

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.1.100 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -j DROP

iptables -L -n     # 查看规则

【易错】顺序很重要！iptables 规则从上往下匹配，先匹配到的生效。所以“放行某 IP”的规则必须写在“拒绝全部”的前面。

5.4 ACL 访问控制列表：防火墙的“规则本”

ACL（访问控制列表）就是一张“白名单/黑名单”，可以贴在路由器、交换机、防火墙上，用来控制谁能访问谁。两种常见类型：

标准 ACL：只认“源 IP”（从哪来），范围 2000~2999（华为）/ 1~99（思科）。

扩展 ACL：认“源 IP + 目的 IP + 端口 + 协议”（从哪来、去哪、干什么），华为 3000~3999 / 思科 100~199。

华为示例：禁止 192.168.1.0/24 网段访问服务器 10.0.0.1，其他流量放行：

华为：

acl number 3000

rule 5 deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 10.0.0.1 0

rule 10 permit ip

quit

# 应用到接口的入方向：

interface GigabitEthernet0/0/0

traffic-filter inbound acl 3000

思科：

access-list 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.1

access-list 100 permit ip any any

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group 100 in

5.5 常见攻击与防护表

做运维迟早要面对“被攻击”。下面这张表把最常见的攻击讲成人话，并给出防护手段（至少背熟前 5 条）：

| 攻击 | 大白话原理 | 防护手段 |
| --- | --- | --- |
| ARP 欺骗 | 冒充网关发假消息，让所有电脑把数据都发给黑客 | 交换机开 DHCP Snooping + 动态 ARP 检测，静态绑定网关 MAC |
| DDoS 攻击 | 成千上万台“肉鸡”同时访问你，把带宽和服务器打瘫 | 防火墙/云清洗限速，封源 IP，CDN 分流 |
| 暴力破解 | 拿密码字典不停地试 SSH/远程桌面密码 | 改复杂密码、限制失败次数、禁止 root 远程登录、改端口 |
| 端口扫描 | 黑客先扫一遍你开了哪些端口，找下手点 | 防火墙只放行必要端口，其余全拒 |
| 中间人攻击 | 在通信双方中间偷偷截获、篡改数据 | 用 HTTPS/SSH 加密传输，校验证书 |
| DNS 劫持 | 把域名解析结果改成黑客的服务器，诱导访问假网站 | 用可信 DNS，启用 DNSSEC，检查 hosts 文件 |
| SQL 注入 | 在网页输入框里塞 SQL 语句，骗数据库吐出数据 | 代码层参数化查询，不拼接 SQL |
| XSS 攻击 | 往网页里注入恶意脚本，偷用户 Cookie | 输入过滤、输出转义，上 WAF |
| 钓鱼邮件 | 伪装成领导/银行发邮件骗你点链接、输密码 | 邮件网关过滤，不点陌生链接，双因素认证 |
| 勒索病毒/蠕虫 | 加密你的文件勒索赎金，或自动感染全网 | 及时打补丁、封 445 等端口、重要数据定期离线备份 |

【重点】防护的核心就三句话：默认拒绝（少开端口）、加密传输（HTTPS/SSH）、及时备份+打补丁。

第6章　网络服务运维（上班天天碰）

这一章讲上班最常打交道的四个服务：DNS、DHCP、Web、FTP/SFTP。每个服务都按“是什么 → 怎么配 → 怎么查故障”三段来讲，学完就能上手干活。

6.1 DNS：域名的“电话簿”

【是什么】你上网要访问 www.baidu.com，但电脑只认 IP 地址，不知道 baidu.com 是几号。DNS（域名系统）就是互联网的“电话簿”：负责把域名翻译成 IP 地址。你敲 www.baidu.com，电脑先问 DNS 服务器“这个域名是哪个 IP”，拿到答案再去访问。

解析过程分两步：递归查询（你的电脑把问题丢给本地 DNS 服务器）和迭代查询（本地 DNS 服务器一级一级往上问：根服务器 → .com 顶级域服务器 → 百度的权威服务器）。对运维来说，只要记住：电脑 → 本地 DNS → 一层层问到答案，然后缓存。

【怎么配】Linux 服务器指定 DNS 服务器，改 /etc/resolv.conf（一般由 NetworkManager/netplan 管理，但手工改也能生效）：

/etc/resolv.conf 内容示例：

nameserver 223.5.5.5        # 阿里公共 DNS

nameserver 8.8.8.8          # 谷歌公共 DNS

【怎么查故障】排查 DNS 问题的三板斧：nslookup 看解析结果、dig 看详细过程、ping 域名测连通。关键判断技巧：能 ping 通 IP 但 ping 不通域名 → 就是 DNS 的问题。

nslookup www.baidu.com

# 看输出里的 Address：能解析出 IP 就正常；报 NXDOMAIN 是域名不存在，

# 报 timeout 是 DNS 服务器不可达

dig www.baidu.com

# 看 ANSWER SECTION 有没有答案，以及 query time

dig @223.5.5.5 www.baidu.com

# 指定用 223.5.5.5 解析，判断是不是本地 DNS 服务器坏了

【技巧】本机 hosts 文件优先于 DNS：Windows 在 C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts，Linux 在 /etc/hosts。想临时把某个域名指到指定 IP 测试，改 hosts 最快；排查“域名被劫持”也要先检查它。

6.2 DHCP：自动发 IP 的“前台”

【是什么】电脑插上网线就能上网，谁给它发的 IP？就是 DHCP 服务（动态主机配置协议）。DHCP 服务器是网络里的“酒店前台”：电脑一进网就喊“我要个房间（IP）”，前台按规则发一间（分配 IP），还附赠“网关、DNS”等信息，到期了还能续租。

分配过程叫 DORA 四步：Discover（找前台）→ Offer（前台给方案）→ Request（确认要这个）→ Ack（前台敲定）。记口诀“发现-提供-请求-确认”。

【怎么配】Linux 上常用 isc-dhcp-server，配置文件 /etc/dhcp/dhcpd.conf 核心内容：

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.1.100 192.168.1.200;        # 可分配的地址池

option routers 192.168.1.1;               # 发给客户端的网关

option domain-name-servers 223.5.5.5;     # 发给客户端的 DNS

default-lease-time 600;                   # 默认租期（秒）

max-lease-time 7200;                      # 最大租期

}

配置要点：地址池要避开手工配了静态 IP 的机器（用排除或单独规划段）、租期别太短（否则频繁续租）、网关和 DNS 选项一定要写对。

【怎么查故障】客户端拿不到 IP 时：

Linux 客户端手动请求 IP：

dhclient -r eth0      # 释放当前 IP

dhclient eth0         # 重新获取

查看 DHCP 服务器有没有发出去（服务器上）：

tail -f /var/log/syslog | grep dhcpd

cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases    # 租约记录

检查 67/68 端口和防火墙：

ss -ulpn | grep 67

【易错】如果客户端在别的网段（跨 VLAN），DHCP 请求是广播，到不了服务器——需要在交换机上配 DHCP 中继（dhcp relay）或让服务器接口参与每个 VLAN。这是常见故障点。

6.3 Web 服务：Nginx / Apache

【是什么】Web 服务就是“放网页的服务器程序”：别人访问你的网站，请求发到服务器，Web 服务把网页文件发给对方。主流两个：Nginx（轻量、并发强、现在最流行）和 Apache（老牌、功能全、配置易懂）。

【怎么配】以 Ubuntu 上装 Nginx 为例：

安装并启动 Nginx：

apt update

apt install -y nginx

systemctl start nginx

systemctl enable nginx        # 开机自启

systemctl status nginx        # 看运行状态

验证：浏览器访问 http://服务器IP 能看到欢迎页，或：

curl -I http://127.0.0.1

虚拟主机：一台服务器上放多个网站（不同域名不同内容）。在 /etc/nginx/sites-available/ 里建配置文件，再软链接到 sites-enabled：

/etc/nginx/sites-available/example.conf：

server {

listen 80;

server_name www.example.com;       # 这个网站的域名

root /var/www/example;             # 网页文件放哪

index index.html;

}

改完配置先检查语法再重载（重载不会中断服务）：nginx -t 通过后 systemctl reload nginx。

【怎么查故障】网站打不开的排查链：

curl -I http://127.0.0.1          # 本机先测，通不通

ss -tlnp | grep 80                # 80 端口有没有在监听

systemctl status nginx            # 服务有没有挂

tail -f /var/log/nginx/error.log  # 看错误日志（403/404/500 的原因都在这里）

【技巧】403 一般是权限/目录不对，404 是文件路径不对，500 是后端程序出错——按错误码查日志，别瞎猜。

6.4 FTP / SFTP 文件服务

【是什么】FTP（文件传输协议）用来传文件，21 端口控制连接、20 端口传数据。注意：FTP 是“明文”的，密码会被抓包看到，所以现在更推荐 SFTP——它走 SSH（22 端口），全程加密。

【怎么配】Linux 上最常用 vsftpd，配置文件 /etc/vsftpd.conf 几个关键项：

vsftpd 关键配置项：

anonymous_enable=NO          # 禁止匿名登录

local_enable=YES             # 允许本地用户登录

write_enable=YES             # 允许上传

chroot_local_user=YES        # 把用户锁在自己的目录里（安全）

pasv_min_port=30000          # 被动模式端口范围（防火墙要放行）

pasv_max_port=40000

用 SFTP 更简单，Linux 自带，不用额外装服务端（有 SSH 就行）：

sftp root@192.168.1.100

# 登录后：

# put 本地文件    → 上传

# get 服务器文件  → 下载

# ls / cd / pwd  → 和本地操作一样

scp 本地文件 root@192.168.1.100:/tmp   # 单次传文件也行

【怎么查故障】连不上 FTP 时：

ss -tlnp | grep 21              # 21 端口监听没有

telnet 192.168.1.100 21        # 手动测 21 端口通不通

# 能登录但列表/传输卡住：多半是被动模式端口 30000~40000 没在防火墙放行

第7章　Linux 网络运维必备

现在服务器九成是 Linux。这一章把 Linux 上最常用的网络命令、网卡配置、抓包讲透——这些就是“上岗后每天敲的”。

7.1 常用网络命令速查表（每条都有例子）

先上大表，每个命令都给了典型例子（后面的章节还会展开讲重点命令）：

| 命令 | 作用 | 常用例子 |
| --- | --- | --- |
| ip addr（ip a） | 查看 IP 和网卡信息 | ip addr show eth0 |
| ip link | 查看/启停网卡 | ip link set eth0 up |
| ping | 测试连通性和延迟 | ping -c 4 8.8.8.8 |
| traceroute | 追踪数据走了哪些路由器（Linux） | traceroute -n 8.8.8.8 |
| tracert | 同上（Windows） | tracert -d 8.8.8.8 |
| netstat | 查看网络连接和端口（老命令） | netstat -tlnp |
| ss | 查看网络连接和端口（新命令，替代 netstat） | ss -tlnp |
| curl | 发 HTTP 请求，测试网站 | curl -I https://www.baidu.com |
| dig | DNS 详细查询 | dig @223.5.5.5 www.baidu.com |
| nslookup | DNS 简单查询 | nslookup www.baidu.com |
| tcpdump | 抓包分析 | tcpdump -i eth0 port 80 |
| route / ip route | 查看和配置路由 | route -n |
| arp / ip neigh | 查看 ARP 缓存（邻居表） | arp -a |
| hostname -I | 只看本机 IP | hostname -I |
| ethtool | 查看网卡速率/状态 | ethtool eth0 |
| nc | 测试端口通不通 | nc -zv 192.168.1.1 22 |
| telnet | 测试端口（老办法） | telnet 192.168.1.1 80 |
| nmap | 扫描端口和主机 | nmap -sP 192.168.1.0/24 |
| mtr | ping + traceroute 结合，持续追踪 | mtr -n 8.8.8.8 |
| ss -s | 网络连接统计 | ss -s |

核心命令逐个演示一遍。先看 ping——测连通性最常用，-c 指定次数、-W 指定超时（秒）：

ping -c 4 8.8.8.8

# 输出每行是 64 bytes from ...: icmp_seq=1 ttl=... time=1.2 ms

# time 是往返延迟，越小越好；出现 100% packet loss 就是不通

ping -c 100 -f 192.168.1.1

# -f 快速模式连发 100 个包，测丢包率（网络质量核心指标）

traceroute 看“数据走了哪些路”，每跳显示一个路由器 IP 和三个延迟值：

traceroute -n 8.8.8.8

# 输出示例：

#  1  192.168.1.1    1.2 ms

#  2  10.10.0.1      3.5 ms

#  3  61.144.0.1     6.0 ms

# 哪一跳开始全是 * 或超时，故障基本就在那一段（第 10 章细讲）

ss 看端口监听和连接状态（比 netstat 快，新系统推荐用 ss）：

ss -tlnp

# -t TCP、-l 只显示监听、-n 显示数字端口、-p 显示进程

# 输出里有 LISTEN 0.0.0.0:80 就说明 80 端口有服务在监听

ss -tlnp | grep 3306      # 单独看某个端口

curl 测试网站：-I 只看响应头（快），-v 看完整过程（含 DNS 解析、TLS 握手）：

curl -I https://www.baidu.com

# 第一行 HTTP/1.1 200 OK 就是正常；403/404/500 按码排查

curl -v http://192.168.1.100:8080

# 能看到连接过程，排查“连不上”时很有用

7.2 网卡配置：静态 IP 怎么配

服务器一般要配固定 IP（静态 IP），不然重启后 IP 变了，业务全断。两大主流系统配置方式各讲一个：Ubuntu 用 netplan，CentOS 用 nmcli 或配置文件。

Ubuntu netplan：配置文件在 /etc/netplan/ 下，写好后 netplan apply 生效：

/etc/netplan/01-netcfg.yaml：

network:

version: 2

ethernets:

eth0:

dhcp4: false                      # 关闭自动获取

addresses: [192.168.1.100/24]     # 固定 IP

routes:

- to: default

via: 192.168.1.1              # 网关

nameservers:

addresses: [223.5.5.5, 8.8.8.8] # DNS

应用配置：

sudo netplan apply

ip addr show eth0    # 验证 IP

CentOS/Rocky 用 nmcli（NetworkManager 的命令行工具）最方便：

nmcli con show                          # 看有哪些连接（一般是 eth0 或 ens33）

nmcli con mod eth0 ipv4.addresses 192.168.1.100/24

nmcli con mod eth0 ipv4.gateway 192.168.1.1

nmcli con mod eth0 ipv4.dns "223.5.5.5 8.8.8.8"

nmcli con mod eth0 ipv4.method manual    # 改为手动（静态）

nmcli con up eth0                        # 重新加载

ip addr show eth0                        # 验证

老派写法是直接改配置文件 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0，有些老系统还在用：

ifcfg-eth0 内容：

DEVICE=eth0

BOOTPROTO=static          # static 表示静态 IP

ONBOOT=yes

IPADDR=192.168.1.100

NETMASK=255.255.255.0

GATEWAY=192.168.1.1

DNS1=223.5.5.5

生效：

systemctl restart network

【易错】改网卡配置最容易翻车：网关写错、掩码写错、DNS 漏配，都会导致“IP 有了但上不了网”。改完一定要 ip addr 验证 IP、route -n 验证网关、ping 网关再 ping 外网。

7.3 查看端口与进程

上班排障最常问的一句话：“这个端口是谁在占用？”三件套：

ss -tlnp | grep 80        # 谁在监听 80 端口

lsof -i :80               # 查看占用 80 端口的进程（需安装 lsof）

fuser 80/tcp              # 直接杀掉占用进程：fuser -k 80/tcp

配合 ps 看进程全貌：ps -ef | grep nginx 看 nginx 进程；kill 进程用 kill -9 进程号（最后手段）。

7.4 抓包入门：tcpdump 三个常用例子

抓包 = 把网卡上跑的数据包“录像”下来看。tcpdump 是 Linux 抓包神器，先记住三个最常用的例子：

例 1：抓某个网卡上的所有 HTTP 流量（看有没有人在访问 80 端口）：

tcpdump -i eth0 -n port 80

例 2：抓和某台主机相关的所有流量（排查和特定服务器通信问题）：

tcpdump -i eth0 -n host 192.168.1.100

例 3：抓 443 端口 50 个包存成文件，用 Wireshark 打开慢慢分析：

tcpdump -i eth0 -nn tcp port 443 -c 50 -w /tmp/https.pcap

# -w 写文件，-c 抓几个包就停，-nn 不做域名解析（更快更清晰）

【技巧】抓包要有权限（root 或 sudo）。抓完用 Wireshark 打开 .pcap 文件，能直观看到 TCP 三次握手、重传、丢包——排查“慢”和“断”最好用。

第8章　监控与告警

8.1 为什么要有监控：给网络装“体检仪”

公司几百台设备，半夜磁盘满了、早上网站挂了，靠人肉巡检根本发现不了。监控系统就是给整个网络装上的“体检仪 + 护士”：24 小时盯着每台机器的心跳（CPU、内存、磁盘、网络、服务），一旦指标异常，立刻发告警（邮件、钉钉、短信）通知你。

监控解决两件事：一是“事前发现”（指标趋势变差，提前扩容），二是“事后定位”（故障发生时，有历史数据可以倒查“什么时候开始坏的”）。没有监控的运维就像闭着眼开车。

8.2 主流监控工具对比表

| 工具 | 一句话特点 | 适合场景 |
| --- | --- | --- |
| Zabbix | 老牌全能王，自带采集、告警、图表，装好就能用 | 中小型企业、设备多、想要开箱即用 |
| Prometheus + Grafana | 云原生标配，抓取指标 + 超好看的仪表盘 | 云原生、Kubernetes、开发运维 |
| Cacti | 老牌流量图工具，靠 SNMP 画带宽曲线 | 主要看网络设备流量 |
| Nagios | 监控祖师爷，插件多，但配置繁琐、界面老 | 老环境、会折腾的人 |
| 云厂商监控（阿里云/腾讯云） | 云服务器自带，点几下就配好 | 服务器全在云上的公司 |

新手建议从 Zabbix 入手：免费、中文资料多、公司用得多，学一个够用。

8.3 Zabbix 监控一台服务器的流程

Zabbix 是“主从”结构：中央是 Zabbix Server（收集数据、发告警），被监控的机器上装一个 Zabbix Agent（小哨兵，负责采集本机数据报上去）。监控一台新服务器就四步：

第 1 步：在被监控的服务器上安装 zabbix-agent 并配置指向 Server。

第 2 步：重启 agent，确认和 Server 通信正常。

第 3 步：在 Zabbix Web 界面“主机”里添加这台机器，关联模板。

第 4 步：等几分钟，进“最新数据/图形”看监控图表，配置告警。

第 1 步：被监控的 Linux 服务器上装 agent：

apt install -y zabbix-agent

第 2 步：改配置 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf，三行关键项：

Server=192.168.1.10            # Zabbix Server 的 IP（允许谁来取数据）

ServerActive=192.168.1.10      # 主动上报到哪个 Server

Hostname=web01                 # 这台机器的名字（要和 Web 界面里填的一致）

第 3 步：重启 agent：

systemctl restart zabbix-agent

systemctl enable zabbix-agent

第 4 步：Web 界面操作（点鼠标）：

配置 → 主机 → 创建主机（填 IP 和 Hostname）→

关联模板 Template OS Linux by Zabbix agent →

等 2 分钟 → 监测 → 最新数据 / 图形

【易错】agent 连不上 Server 的三大原因：配置文件 Server 那行没改、防火墙没放行 10050 端口、Hostname 和 Web 界面里填的不一致。

8.4 监控哪些指标：监控指标表

刚开始不知道监控什么？先按这张表把基础指标全部盯上（告警阈值是经验值，按公司情况调整）：

| 指标 | 看什么 | 常见告警阈值 |
| --- | --- | --- |
| CPU 使用率 | 平均使用率，是否持续打满 | 持续 85% 以上告警 |
| 内存使用率 | 可用内存是否不足 | 持续 90% 以上告警 |
| 磁盘空间 | 分区剩余空间、IO 负载 | 剩余低于 15% 告警 |
| 网络带宽 | 进出流量，是否接近带宽上限 | 持续 80% 带宽告警 |
| 丢包率 | ping 的丢包比例 | 超过 0.1% 就要查 |
| 延迟 | ping 往返时间 RTT | 内网超过 50ms 告警 |
| 服务端口 | 关键服务端口是否在监听 | 端口不通立即告警 |
| 系统负载 | load average（1/5/15 分钟） | 超过 CPU 核数告警 |
| 进程数/句柄 | 进程是否异常增多 | 超基线告警 |

【提示】监控的终极目标不是“看”，而是“告警能及时叫醒你”。配好监控后，一定把告警通道（邮件/企业微信/钉钉）测一遍，别等到半夜出事才发现告警没发出来。

第9章　自动化运维入门

9.1 为什么自动化：重复劳动交给脚本

假设公司有 200 台服务器，每周都要检查“哪些在线”。人肉一台台 ping，一上午就没了；写个脚本，一条命令 1 分钟跑完，还能自动生成报表。自动化的意义就是把“重复、机械、容易出错”的活交给脚本，把时间留给真正需要脑子的排障和优化。

运维自动化的三大件：Shell 脚本（干杂活）、定时任务 crontab（自动跑脚本）、Ansible（批量管多台机器）。逐个来。

9.2 第一个脚本：批量 ping 检测在线状态

下面这个脚本检测 192.168.1.1 ~ 192.168.1.254 这 254 台机器哪些在线。逐台 ping 比较慢（一台等 1 秒），先看最简单的版本：

#!/bin/bash

# check_ping.sh：批量检测 192.168.1.0/24 网段主机在线状态

for ip in $(seq 1 254); do

if ping -c 1 -W 1 192.168.1.$ip >/dev/null 2>&1; then

echo "192.168.1.$ip 在线"

else

echo "192.168.1.$ip 不通"

fi

done

这个版本要等 254 秒左右。加个“&”让 254 个 ping 同时跑（并发），1 秒出结果：

#!/bin/bash

# check_ping_fast.sh：并发版，1 秒出结果

for ip in $(seq 1 254); do

(

ping -c 1 -W 1 192.168.1.$ip >/dev/null 2>&1 && echo "192.168.1.$ip 在线"

) &

done

wait    # 等所有后台任务结束

【技巧】脚本写好后：chmod +x 脚本名 加上执行权限，然后 ./脚本名 运行。把脚本扔进 /opt/scripts/ 目录管理，是运维的基本习惯。

9.3 Ansible：批量下发配置的“遥控器”

Ansible 是什么？它是运维的“遥控器”：你在一台主控机上按一下按钮（执行一条命令），它能同时对几百台机器执行同样的操作（装软件、改配置、重启服务），不用一台台登录。它通过 SSH 连接被管机器，不用在被管机器上装任何客户端，这是它最大的优点。

先看主机清单（告诉 Ansible 管哪些机器）：

/etc/ansible/hosts（主机清单）：

[web]                       # 定义一组叫 web 的主机

192.168.1.101

192.168.1.102

[db]

192.168.1.103 ansible_user=root    # 指定登录用户

[all:vars]

ansible_ssh_private_key_file=/root/.ssh/id_rsa   # 免密登录密钥

测试连通：ansible web -m ping 能返回 pong 就说明通。再看一个最简单的 playbook（Ansible 的“剧本”，用 YAML 写）：

# install_nginx.yml

---

- hosts: web

tasks:

- name: 测试连通性

ping:

- name: 安装 nginx

apt:

name: nginx

state: present

运行：

ansible web -m ping

ansible-playbook install_nginx.yml

【提示】Ansible 的核心优势是“幂等”：同样的剧本跑十遍和跑一遍效果一样，不会重复装坏。新手先掌握：主机清单、-m ping、写一个装软件/改配置的 playbook，就够上班用了。

9.4 crontab：定时巡检

crontab 是 Linux 的“闹钟”：到点自动执行命令。格式是“分 时 日 月 周 + 命令”。比如每天凌晨 2 点跑一遍巡检脚本：

编辑定时任务：

crontab -e

# 每天 02:00 执行网络巡检脚本，日志追加到文件

0 2 * * * /opt/scripts/check_network.sh >> /var/log/network_check.log 2>&1

# 每天 08:30 生成日报

30 8 * * * /opt/scripts/daily_report.sh

查看定时任务：

crontab -l

五个星号依次是：分 时 日 月 周。* 表示“任意”，0 2 * * * = 每天 2 点。

脚本里尽量用绝对路径（/opt/scripts/xxx.sh），因为定时任务的环境变量和登录时不一样。

日志一定要重定向（>> 文件 2>&1），不然出问题都不知道脚本到底跑没跑。

【易错】排查“定时任务没生效”：先 crontab -l 确认任务在，再手动执行一次脚本确认脚本本身没问题，最后看日志文件有没有内容。

第10章　故障排查方法论（核心技能）

排障是网工的核心技能。这一章给你一套“肌肉记忆”：先学五步法，再背八个经典场景，最后会读 traceroute。遇到任何故障都按套路来，不慌、不乱、不瞎试。

10.1 排查思路五步法

第 1 步：问清现象。什么时候开始的？就一台机器还是全网？报什么错？重启过没有？——问得越细，方向越准。

第 2 步：测连通性。从近到远 ping：先 ping 自己（127.0.0.1）→ 再 ping 网关 → 再 ping 外网 IP（8.8.8.8）→ 再 ping 域名（www.baidu.com）。卡在哪一步，问题就在哪一段。

第 3 步：分层排查。按“物理层 → 二层 → 三层 → 应用层”一层层查（下表）。

第 4 步：看日志。服务器日志（/var/log/）、交换机路由器日志、防火墙日志，报错信息会直接告诉你答案。

第 5 步：验证并记录。修复后一定要复测确认，然后写进故障记录（时间、现象、原因、处理），下次同类故障 10 分钟搞定。

| 层 | 查什么 | 典型命令 |
| --- | --- | --- |
| 物理层 | 网线、光模块、接口灯、双工速率 | ethtool eth0、看接口灯 |
| 二层 | MAC 地址表、VLAN、端口状态、环路 | display mac-address、display vlan、display stp |
| 三层 | IP、掩码、网关、路由表、ARP | ip addr、route -n、ping 网关、arp -a |
| 应用层 | 服务进程、端口监听、DNS 解析、防火墙 | ss -tlnp、curl -I、nslookup、systemctl status |

【技巧】记住这个“近到远”原则：先查自己，再查链路，再查网络，最后查应用。大多数人排障慢，是因为一开始就猜“是不是交换机坏了”，跳过了自己这台电脑的检查。

10.2 经典故障场景 8 个

下面 8 个场景覆盖了运维最常见的故障，每个都是“现象 → 可能原因 → 排查命令 → 解决办法”，建议背下来。

场景 1：完全上不了网

【现象】电脑右下角网络图标带感叹号或红叉，任何网站都打不开。

【可能原因】网线/无线没连好、网卡驱动问题、IP 没获取到、网关故障、运营商故障。

【排查命令】

ipconfig /all          # Windows：看 IP 和网关有没有

ping 127.0.0.1          # 第 1 步：网卡自己通不通

ping 192.168.1.1        # 第 2 步：网关通不通

ping 8.8.8.8            # 第 3 步：外网 IP 通不通

【解决办法】按上面顺序逐步定位：127.0.0.1 不通是网卡/驱动问题；网关不通是链路或交换机问题；8.8.8.8 不通是出口路由/运营商问题。对症处理：重插网线、更新驱动、重新获取 IP（ipconfig /release 再 /renew）。

场景 2：网页打不开，但能 ping 通

【现象】能 ping 通 IP 和域名，但浏览器打不开网页。

【可能原因】DNS 解析出问题、Web 服务没起、80/443 端口被防火墙拦、代理设置错误、浏览器缓存/证书问题。

【排查命令】

ping www.baidu.com     # 域名能解析吗

nslookup www.baidu.com  # 看解析出的 IP 对不对

telnet 目标IP 80         # 80 端口通不通

curl -I http://目标IP    # 服务器本地测试

【解决办法】ping 通说明网络通，问题在应用层：先 curl 服务器本地测（服务挂了就是它），再 telnet 测端口（防火墙拦了就是它），再看 DNS 解析结果。

场景 3：提示 IP 冲突

【现象】电脑弹“IP 地址与网络上的其他系统有冲突”，网络时通时断。

【可能原因】有人手工配了和 DHCP 分配的相同 IP、两台机器抢同一个静态 IP、DHCP 地址池规划重叠。

【排查命令】

ipconfig /all          # 看自己 IP 和 DHCP 服务器

arp -a                  # 看这个 IP 对应几个 MAC（出现两个就是冲突）

ping 冲突IP             # 能通说明有别的机器在用

【解决办法】找到冲突机器改掉它的 IP；或把该 IP 加入 DHCP 排除/保留；规划时手工静态 IP 和 DHCP 地址池分开放，别重叠。

场景 4：DNS 解析失败

【现象】能 ping 通 IP，但 ping 域名报“找不到主机”，或 nslookup 超时。

【可能原因】本地 DNS 服务器挂了、/etc/resolv.conf 写错、上游 DNS 被污染、防火墙挡了 53 端口。

【排查命令】

nslookup www.baidu.com

dig www.baidu.com

dig @223.5.5.5 www.baidu.com   # 换公共 DNS 试

cat /etc/resolv.conf           # 看配的 DNS 对不对

【解决办法】先换公共 DNS（223.5.5.5 / 8.8.8.8）测试，能解析就是本地 DNS 的问题；检查 resolv.conf 和防火墙 53 端口；查 hosts 文件有没有被改。

场景 5：网速很慢

【现象】打开网页、下载文件都慢，但没完全断。

【可能原因】带宽被占满、网线质量差/双工不匹配、丢包严重、DNS 慢、某台机器在疯狂下载或中病毒。

【排查命令】

ping -c 100 -f 网关      # 看丢包率和延迟

ss -s                   # 看连接数是否异常

nethogs / iftop         # 看谁在狂占带宽

ethtool eth0            # 看速率和双工（应显示 1000Mb/s Full）

【解决办法】先看丢包：丢包严重是线路/设备问题；再看流量：有机器占满带宽就限速或断网处理；再看 DNS：dig 测解析耗时，慢了换 DNS。

场景 6：VLAN 之间不通

【现象】同一台交换机上，VLAN 10 的电脑访问不了 VLAN 20 的服务器。

【可能原因】Trunk 没放行该 VLAN、Access 划错 VLAN、网关（三层接口/SVI）没配、终端 IP 网段配错。

【排查命令】

display vlan                    # 华为：看 VLAN 和端口

display port vlan                # 看端口类型和归属

ping 192.168.20.1                # 先 ping 网关（三层接口）

display ip interface brief       # 看三层接口有没有 IP

【解决办法】从网关 ping 起：网关不通查三层接口和 Trunk 放行；网关通但终端不通，查终端 IP/掩码/网关配置。记住：跨 VLAN 必须有三层网关。

场景 7：端口不通

【现象】某个服务（如 8080 端口）从外面访问不了，本机看着正常。

【可能原因】服务没启动、端口被别的程序占用、防火墙/安全组拦了、服务只监听了 127.0.0.1。

【排查命令】

ss -tlnp | grep 8080    # 本机看端口监听没有（注意监听地址）

telnet 服务器IP 8080      # 从客户端测端口通不通

iptables -L -n            # 看防火墙规则

ss -tlnp | grep 8080      # 看是不是被别的进程占了

【解决办法】本机没监听 → 服务没起来或起失败了（看日志）；本机监听正常但外面不通 → 防火墙/安全组放行端口；只监听了 127.0.0.1 → 改配置监听 0.0.0.0。

场景 8：交换机环路（全网瘫痪）

【现象】突然全网几乎全断、交换机 CPU 100%、所有口灯狂闪，ping 丢包 100%。

【可能原因】有人多插了一根线形成环路，广播风暴打爆所有交换机。

【排查命令】

display stp           # 华为：看 STP 是否生效、端口状态

show spanning-tree    # 思科

# 最直接的办法：逐个拔疑似成环的网线，拔掉哪根网络恢复就是哪根

【解决办法】先拔线恢复业务（拔掉成环的线网络立刻恢复），再开 STP 防止再犯；查拓扑图确认冗余链路规划正确。环路故障“恢复快”比“慢慢查”更重要。

10.3 traceroute：定位断点

网络跨了好几台路由器，到底断在哪一跳？用 traceroute（Windows 是 tracert）逐跳探测，输出每一跳的 IP 和延迟。看输出的关键：哪一跳开始全是 *（超时），故障基本就在那一跳到下一跳之间。

traceroute -n 8.8.8.8

# 输出示例：

#  1  192.168.1.1     1.2 ms    ← 内网网关，正常

#  2  10.10.0.1       3.5 ms    ← 运营商接入，正常

#  3  61.144.0.1      6.0 ms    ← 正常

#  4  * * *                     ← 从这一跳开始不通！断点就在这里

#  5  * * *                     ← 后面全超时

个别跳显示 * 正常：有些路由器不回应探测包，不代表断。

从某一跳开始连续超时，且最后到不了目的地：断点在那一段。

前几跳就超时：问题在靠近你这边（出口设备、运营商线路）。

【提示】traceroute 只能定位“到哪一跳断了”，具体是设备故障还是线路故障，还要配合 ping、接口状态、日志进一步确认。

第11章　常用证书与学习路线

11.1 证书对比表

想入行、想涨薪，考证书是最直接的路。主流证书对比（考试费用为参考价，以官网为准）：

| 证书 | 厂商/级别 | 考什么 | 难度 | 含金量/用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HCIA | 华为初级 | 网络基础、路由交换入门，笔试 | ★ | 入行敲门砖 |
| HCIP | 华为中级 | 路由交换/安全/无线等方向，多门笔试 | ★★★ | 找工作主力证书 |
| HCIE | 华为高级 | 笔试 + 上机实验 + 面试 | ★★★★★ | 专家级，大厂认可 |
| CCNA | 思科初级 | 网络基础、路由交换，笔试 | ★ | 全球通用，经典入门 |
| CCNP | 思科中级 | 进阶路由交换/安全，笔试 | ★★★ | 外企/海外认可 |
| 软考网络工程师 | 国家中级职称 | 网络知识 + 法律法规，笔试 | ★★ | 国企事业单位加分、落户 |

怎么选：国内企业网市场华为份额最大，建议华为系（HCIA → HCIP）；想进外企或考国际认证，选思科；想考个“国家背书的证”给简历加分，软考网络工程师性价比最高（考试费便宜、一年两次）。

11.2 零基础学习路线表

零基础到能上岗，按这个路线走（每天 2~3 小时，约 4~6 个月）：

| 阶段 | 学习内容 | 预计时间 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 打地基 | 网络概念、OSI/TCP/IP、IP 与子网划分、常用协议端口 | 2 周 | 会算子网、背熟七层 |
| 阶段2 玩转交换机 | 模拟器装 eNSP/Packet Tracer，练 VLAN、Trunk、STP | 3 周 | 能独立配一台交换机 |
| 阶段3 打通路由 | 静态路由、默认路由、OSPF，配合防火墙和 ACL | 3 周 | 能配通一个小型网络 |
| 阶段4 服务器基础 | Linux 安装、网络命令、网卡配置、服务部署（DNS/DHCP/Web） | 3 周 | 能独立装好一台服务器 |
| 阶段5 监控与自动化 | Zabbix 部署、监控指标、Shell 脚本、Ansible、crontab | 3 周 | 能写巡检脚本、配监控 |
| 阶段6 排障实战 | 把第 10 章 8 个场景在模拟器里逐个复现、逐个解决 | 2 周 | 形成排障肌肉记忆 |
| 阶段7 考证与面试 | 刷 HCIA/HCIP 题库，练第 11.4 节面试题 | 4 周 | 证书 + 面试不慌 |

【重点】最重要的一条：每学一个知识点，就在模拟器里亲手敲一遍命令。只看不练，面试一问“你配过 VLAN 吗”就露馅。

11.3 推荐练习工具

| 工具 | 是什么 | 适合谁 |
| --- | --- | --- |
| 华为 eNSP | 华为官方模拟器（需配 VirtualBox），命令和真机一致 | 考华为证书、国内就业 |
| Cisco Packet Tracer | 思科官方模拟器，界面最友好、上手最快 | 纯新手入门 |
| GNS3 | 通用模拟器，能加载真实系统镜像，功能最强 | 进阶玩家、练真实环境 |
| VMware / VirtualBox | 虚拟机，用来装 Linux 服务器练手 | 练 Linux 必备 |
| Wireshark | 抓包分析工具 | 理解协议、排查网络 |
| Xshell / Finalshell | 远程连接 Linux 的终端工具 | 上班天天用 |

11.4 面试常见问题 10 道（含答题要点）

面试官问来问去就这些，每道题背熟“答题要点”，再展开讲两句就稳了：

1. 请说一下 OSI 七层模型，每层的作用？

答题要点：从下到上：物理层（传比特）、数据链路层（MAC 寻址、交换机）、网络层（IP 路由、路由器）、传输层（TCP/UDP、端口）、会话层（会话管理）、表示层（编码加密）、应用层（HTTP/FTP 等服务）。能背出七层名称 + 每层一个协议/设备 + 用快递比喻讲一遍，就是满分答案。

2. TCP 三次握手和四次挥手是什么？

答题要点：三次握手：SYN → SYN+ACK → ACK，确认双方收发能力正常，建立连接；四次挥手：FIN → ACK → FIN → ACK，因为 TCP 是全双工，两边要分别关闭。要点：背下四个标志位（SYN、ACK、FIN）和状态 TIME_WAIT。

3. TCP 和 UDP 有什么区别？各自适合什么场景？

答题要点：TCP 面向连接、可靠（确认重传）、有序，慢一点，适合网页、文件传输、数据库；UDP 无连接、不可靠、快，适合视频直播、语音通话、DNS 查询。

4. 把 192.168.1.0/24 划分成 4 个子网，怎么分？

答题要点：借 2 位，掩码变 /26（255.255.255.192），子网间隔 64：0/64/128/192 四个子网，每个可用 62 台。重点：说清“借几位、新掩码、间隔、可用主机数”四要素。

5. 网关是什么？默认路由是什么？

答题要点：网关是不同网段通信的“出口”，本网段的机器要把数据交给网关转发；默认路由是 0.0.0.0/0，路由表里找不到更具体的路由时兜底走它，一般指向上级路由器/运营商。

6. 为什么要用 VLAN？

答题要点：隔离广播域、提高安全性（默认隔离）、简化管理（不用重新布线）、减少广播流量。能补一句“跨 VLAN 需要三层网关”就更好。

7. 交换机和路由器有什么区别？

答题要点：交换机工作在二层，靠 MAC 地址转发，隔离冲突域；路由器工作在三层，靠 IP 地址和路由表转发，隔离广播域。一句话：交换机管“同网段内”，路由器管“网段之间”。

8. 描述一下 DNS 的解析过程？

答题要点：先查本地 hosts 和缓存，没有再问本地 DNS 服务器（递归查询），本地 DNS 再向根服务器、顶级域服务器、权威服务器逐级问（迭代查询），拿到 IP 后返回并缓存。

9. 服务器能 ping 通 IP，但域名解析不了，怎么排查？

答题要点：这说明网络通、DNS 出问题：先 nslookup 看解析结果，再 cat /etc/resolv.conf 看 DNS 配置，换公共 DNS（dig @223.5.5.5）测试，检查防火墙 53 端口和 hosts 文件。

10. 公司网络突然很慢，你从哪开始排查？

答题要点：按五步法：先问现象（全部还是个别）→ ping 测丢包和延迟 → 分层排查（物理、二层、三层、应用）→ 看流量占用（iftop/nethogs）和日志 → 定位后修复并验证。强调“分层、从近到远”，不要瞎猜。

附录A　网络命令速查总表

把全文出现的命令汇总成一张总表，上班时随手翻（Linux 为主，Windows 已标注）：

| 命令 | 作用 | 常用例子 |
| --- | --- | --- |
| ip addr / ip a | 查看 IP 和网卡信息 | ip addr show eth0 |
| ip link | 查看/启停网卡 | ip link set eth0 up |
| ip route | 查看/添加路由 | ip route add default via 192.168.1.1 |
| ip neigh | 查看邻居（ARP）表 | ip neigh show |
| ip -6 addr | 查看 IPv6 地址 | ip -6 addr show |
| ping | 测试连通性和丢包 | ping -c 100 -f 192.168.1.1 |
| traceroute | 追踪路由路径（Linux） | traceroute -n 8.8.8.8 |
| tracert | 追踪路由路径（Windows） | tracert -d 8.8.8.8 |
| mtr | 持续追踪，ping+traceroute | mtr -n 8.8.8.8 |
| netstat | 查看网络连接（老） | netstat -tlnp |
| ss | 查看网络连接（新） | ss -tlnp |
| ss -s | 网络连接统计 | ss -s |
| lsof -i | 查看端口对应进程 | lsof -i :80 |
| fuser | 查看/杀占用端口的进程 | fuser -k 80/tcp |
| curl | HTTP 测试 | curl -I https://www.baidu.com |
| wget | 下载文件 | wget https://example.com/a.tar.gz |
| dig | DNS 详细查询 | dig @223.5.5.5 www.baidu.com |
| nslookup | DNS 查询 | nslookup www.baidu.com |
| host | DNS 查询 | host www.baidu.com |
| getent | 系统解析查询 | getent hosts www.baidu.com |
| tcpdump | 抓包 | tcpdump -i eth0 port 80 -c 50 -w a.pcap |
| route -n | 查看路由表 | route -n |
| arp -a | 查看 ARP 缓存 | arp -a |
| hostname -I | 只看本机 IP | hostname -I |
| ifconfig | 老命令查看网卡 | ifconfig eth0 |
| ethtool | 网卡速率/状态 | ethtool eth0 |
| mii-tool | 网卡链路状态 | mii-tool eth0 |
| nmcli | NetworkManager 配网 | nmcli con mod eth0 ipv4.method manual |
| nmtui | 图形化配网 | nmtui |
| netplan apply | 应用 Ubuntu 网络配置 | sudo netplan apply |
| dhclient | 手动获取/释放 IP | dhclient -r eth0; dhclient eth0 |
| nc | 测试端口 | nc -zv 192.168.1.1 22 |
| telnet | 测试端口（老） | telnet 192.168.1.1 80 |
| nmap | 扫描端口/主机 | nmap -sP 192.168.1.0/24 |
| iptables | 防火墙规则 | iptables -L -n |
| firewall-cmd | firewalld 防火墙 | firewall-cmd --list-all |
| ufw | Ubuntu 简化防火墙 | ufw status |
| ssh | 远程登录 | ssh root@192.168.1.100 |
| scp | 远程传文件 | scp a.txt root@192.168.1.100:/tmp |
| sftp | 加密文件传输 | sftp root@192.168.1.100 |
| rsync | 增量同步文件 | rsync -av /data/ root@x:/backup/ |
| iftop | 实时带宽监控 | iftop -i eth0 |
| nethogs | 按进程看带宽 | nethogs eth0 |
| whois | 查询域名信息 | whois baidu.com |
| arping | ARP 层探测 | arping -I eth0 192.168.1.1 |
| ping6 | IPv6 连通测试 | ping6 ::1 |
| systemctl restart network | 重启网络服务 | systemctl restart NetworkManager |

附录B　端口与协议速查表

常用端口 + 协议总表（配合防火墙排障用，按端口号排序）：

| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/21 | TCP | FTP | 文件传输（20 数据 / 21 控制） |
| 22 | TCP | SSH | 安全远程登录、SFTP |
| 23 | TCP | Telnet | 远程登录（明文，不安全） |
| 25 | TCP | SMTP | 发送邮件 |
| 53 | UDP/TCP | DNS | 域名解析 |
| 67/68 | UDP | DHCP | 自动分配 IP（67 服务端/68 客户端） |
| 69 | UDP | TFTP | 简单文件传输（设备配置备份） |
| 80 | TCP | HTTP | 网页服务（明文） |
| 110 | TCP | POP3 | 收邮件 |
| 123 | UDP | NTP | 时间同步 |
| 143 | TCP | IMAP | 收邮件（可同步） |
| 161/162 | UDP | SNMP | 网络监控（161 查询/162 告警） |
| 389 | TCP | LDAP | 目录服务（域账号） |
| 443 | TCP | HTTPS | 网页服务（加密） |
| 445 | TCP | SMB | Windows 文件共享（勒索病毒常打它） |
| 465 | TCP | SMTPS | 加密发邮件 |
| 514 | UDP | Syslog | 日志传输 |
| 873 | TCP | rsync | 文件同步 |
| 993 | TCP | IMAPS | 加密收邮件 |
| 995 | TCP | POP3S | 加密收邮件 |
| 1433 | TCP | MSSQL | SQL Server 数据库 |
| 1521 | TCP | Oracle | Oracle 数据库 |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | 网络文件系统 |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL 数据库 |
| 3389 | TCP | RDP | Windows 远程桌面 |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL 数据库 |
| 5672 | TCP | RabbitMQ | 消息队列 |
| 6379 | TCP | Redis | Redis 缓存 |
| 8080 | TCP | HTTP-alt | 备用网页/代理端口 |
| 8443 | TCP | HTTPS-alt | 备用加密网页端口 |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | 搜索引擎 |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDB 数据库 |

附录C　排障速查清单

遇到故障先查这张表：现象对号入座，按“排查命令”一步步来：

| 现象 | 排查命令 | 常见原因 |
| --- | --- | --- |
| 完全上不了网 | ipconfig /all; ping 网关 | 网线/驱动/IP 没获取到 |
| 能 ping IP 不能上网 | ping 8.8.8.8; ping 域名 | DNS 配置错误 |
| 网页打不开 | nslookup; curl -I; telnet 目标IP 80 | DNS/Web 服务/代理 |
| 网络时通时断 | ping -t; arp -a; 换网线 | 线材接触不良、IP 冲突 |
| 提示 IP 冲突 | arp -a; ipconfig /all | DHCP 与静态 IP 重叠 |
| 网速慢 | ping -c 100 -f; iftop; ethtool | 带宽占满、丢包、双工不匹配 |
| VLAN 不通 | display vlan; ping 网关 | Trunk 未放行、Access 划错 |
| 某端口不通 | telnet IP 端口; ss -tlnp | 服务未起、防火墙拦截 |
| 全网突然瘫痪 | display stp; 拔线测试 | 交换机环路、广播风暴 |
| 域名解析失败 | nslookup; dig; 看 resolv.conf | DNS 服务器故障、53 端口被拦 |
| SSH 连不上 | ping; telnet IP 22; ssh -v | 防火墙、服务未起、密钥权限 |
| 视频会议卡顿 | mtr; iftop; ss -s | 延迟高、丢包、带宽不足 |

写在最后：给你的三句话

第一句：网络运维没有捷径，但也没有门槛——多敲命令、多搭实验，三个月就能脱胎换骨。

第二句：故障不可怕，可怕的是没有方法。背熟第 10 章的五步法，你就能超过一半的同行。

第三句：别满足于“会配”，要去理解“为什么”——理解了原理，任何新设备、新命令都难不倒你。

祝你在网络运维的路上越走越远，早日上岗、早日拿证！