电子技术基础（模拟电子 + 数字电子）

西南科技大学 通信工程 · 811 电子技术基础 考研复习宝典（零基础友好版）

适用专业：081000 信息与通信工程（学硕）；0854 电子信息类（专硕，以当年招生目录为准）

参考教材：康华光《电子技术基础·模拟部分》《电子技术基础·数字部分》 / 童诗白《模拟电子技术基础》 / 阎石《数字电子技术基础》

编写体例：先讲原理（多用比喻），再给公式，最后例题演示；每章配有重点、易错、技巧提示与小结。

写在前面：考情与怎么复习

一、这门课考什么

西南科技大学信息工程学院 081000 信息与通信工程（学术型硕士）的初试专业课为“811 电子技术基础”，考试内容包含《模拟电子技术基础》与《数字电子技术基础》两大部分，两部分合卷，总分 150 分。专业学位（0854 电子信息类）的初试科目以当年学校招生目录公布为准，多数年份同样是电子技术基础或数字电路类科目，复习时请务必去研究生院官网核对当年的《招生专业目录》与《考试大纲》。

从历年真题风格看，模电部分重“概念 + 计算”：二极管与三极管电路的分析计算、放大电路静态工作点与动态指标（Av、Ri、Ro）、集成运放运算电路与反馈判断、直流电源整流滤波计算，是高频考点。数电部分重“代数 + 设计”：数制转换、逻辑函数化简（公式法与卡诺图）、组合逻辑电路分析与设计、触发器、时序逻辑电路（计数器）分析与设计，几乎年年必考。

二、官方参考书与配套资料

模电首选：康华光《电子技术基础·模拟部分》（第 5 版或第 6 版），课后习题质量高，很多真题源于课后题改编。

数电首选：康华光《电子技术基础·数字部分》，或阎石《数字电子技术基础》。两本任选其一即可，重点是掌握结论与方法，不必两本都啃。

补充参考：童诗白、华成英《模拟电子技术基础》，例题讲解细致，适合零基础入门。

真题：近 10 年 811 真题 + 配套答案；没有真题时，可用同类院校（考电子技术基础的高校）真题练手。

三、常见题型

| 题型 | 分值占比（约） | 考查内容 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选择题 | 15%~20% | 概念辨析、参数含义、电路工作状态 | 刷题时把每个选项为什么对/错都弄清楚 |
| 填空题 | 10%~15% | 公式记忆、结论性知识点（如 0.7V、78.5%） | 背公式速查表，注意单位 |
| 简答题 | 10%~15% | 原理性问答（如负反馈作用、抑制零点漂移原理） | 按“定义→原理→结论”三段式作答 |
| 计算题 | 30%~40% | 静态工作点、Av/Ri/Ro、运放电路、整流滤波 | 步骤清晰，先写公式再代数据 |
| 设计分析题 | 15%~25% | 卡诺图化简、译码器/选择器实现函数、计数器设计 | 掌握标准步骤，画图规范 |

四、复习规划表

| 阶段 | 时间建议 | 复习内容与目标 |
| --- | --- | --- |
| 基础阶段 | 7 月 ~ 8 月 | 对照教材把模电、数电各过一遍：看懂原理、会做书后基础题；每章整理一页笔记 |
| 强化阶段 | 9 月 ~ 10 月 | 二刷重点章节（运放、反馈、时序电路），刷真题分类题；开始背公式速查表 |
| 真题阶段 | 11 月 | 近 10 年真题限时模拟，每套做完总结错题与常考题型 |
| 冲刺阶段 | 12 月 | 回归基础：背公式表、重做错题、默画典型电路图；考前一周只看笔记与速查表 |

五、零基础怎么用这本书

第一次读：按顺序从第 1 章读到第 13 章，先只看“原理”部分，公式能看懂就行，例题先看“思路点拨”。

第二次读：跟着“详细步骤”亲手算例题，算完对照答案，找自己卡在哪一步。

考前冲刺：只翻“附录 A / 附录 B 公式速查表” + 每章的“重点/易错”提示框，快速回忆。

【提示】模电和数电的公式不需要死记硬背，全部要先理解“为什么”，再通过做题把公式用熟。本书所有公式都配了白话解释。

好，我们从第一块砖开始：半导体器件。

目录

第 1 章　半导体器件基础（模电）——PN 结、二极管、稳压管

第 2 章　三极管（BJT）——结构与工作状态、静态工作点、三种组态

第 3 章　场效应管与频率响应（概要）

第 4 章　多级放大与差分放大

第 5 章　集成运放（重点章）——虚短虚断、运算电路、反馈

第 6 章　功率放大与直流电源

第 7 章　数制与逻辑代数（数电）——进制转换、公式法/卡诺图化简

第 8 章　门电路——基本门、TTL 与 CMOS

第 9 章　组合逻辑电路——分析与设计、常用芯片 74LS138/74LS151

第 10 章　触发器——RS/JK/D/T 特性方程、波形分析

第 11 章　时序逻辑电路（重点章）——计数器、74LS160/161 构成任意进制

第 12 章　555 定时器与 A/D、D/A 转换（概要）

第 13 章　真题题型与答题规范

附录 A　模电公式速查表

附录 B　数电公式与常用芯片功能速查表

第 1 章　半导体器件基础（模电）

本章是模电的“地基”。你只需要抓住三样东西：PN 结为什么单向导电、二极管怎么用模型去算、稳压管怎么稳压。学完本章，你会拥有分析一切二极管电路的“三板斧”。

1.1 半导体与 PN 结

1.1.1 什么是半导体

材料按导电能力分三类：导体（如铜、铝，电阻极小）、绝缘体（如橡胶、陶瓷，电阻极大）、半导体（如硅 Si、锗 Ge，导电能力介于两者之间）。半导体最神奇的地方是：它的导电能力可以通过“掺杂质”“光照”“加热”“加电场”来改变——晶体管、集成电路就是靠这个特性做出来的。

纯净的、不含杂质的半导体叫本征半导体。室温下本征半导体里有两种载流子：自由电子（带负电）和空穴（可以理解为“电子的空位”，带正电）。载流子越多，导电能力越强。

1.1.2 杂质半导体：N 型与 P 型

往本征硅里掺入少量杂质，就得到杂质半导体：

N 型半导体：掺入磷等五价元素。多子（多数载流子）是自由电子，少子是空穴。注意：N 型半导体整体仍然呈电中性，只是“自由电子多”。

P 型半导体：掺入硼等三价元素。多子是空穴，少子是自由电子。

【易错】N 型半导体带负电吗？不带！半导体整体是电中性的。“N 型”指的是多子是负电荷的电子，不是整体带电。这是选择题最爱挖的坑。

1.1.3 PN 结的形成

把一块 P 型半导体和一块 N 型半导体“拼”在一起（实际上是在一块晶圆上做出来的），在交界面附近会发生两件事：

扩散运动：P 区的空穴浓度高，会向 N 区扩散；N 区的电子浓度高，会向 P 区扩散。

内建电场：扩散走的是“多子”，交界处剩下的“不能动的”电离杂质离子形成空间电荷区，产生一个从 N 指向 P 的内建电场，它反过来阻止多子继续扩散（这叫漂移运动）。

扩散和漂移达到动态平衡后，交界处就形成一层几乎没有载流子的区域——空间电荷区（也叫耗尽层、PN 结）。它像一道“墙”，平时挡着多子过不去。

1.1.4 PN 结的单向导电性（闸门比喻）

把 PN 结想象成一道只能单向开的闸门：

正向偏置（P 接正、N 接负）：外加电场与内建电场方向相反，把内建电场“顶回去”，空间电荷区变窄，闸门打开，多子大量通过，形成较大电流 → 导通。

反向偏置（P 接负、N 接正）：外加电场与内建电场同向，把内建电场“加厚”，空间电荷区变宽，闸门关死，多子过不去，只有极少数的少子形成微小反向电流 → 截止。

一句话总结：PN 结正偏导通（电流大、压降小），反偏截止（电流几乎为零）。这就是“单向导电性”，它是二极管、三极管、场效应管一切工作的基础。

【技巧】正偏 = P 接正极 = 闸门打开；反偏 = P 接负极 = 闸门关闭。判断方向时先找 P 端（二极管符号的三角箭头那一侧）。

1.2 二极管

1.2.1 结构与伏安特性

二极管 = 一个 PN 结 + 两根引线。符号像一个箭头（阳极 A → 阴极 K），电流只能从阳极流向阴极。它的伏安特性（电压-电流关系）分三部分：

正向特性：正向电压较小时电流几乎为 0，这段叫死区；电压超过死区电压（硅约 0.5V、锗约 0.1V）后电流急剧上升。正常导通时硅管压降约 0.7V，锗管约 0.2V。

反向特性：反向电压下电流极小（μA 级），叫反向饱和电流；反向电压超过反向击穿电压后电流突然猛增——这就是击穿。

击穿分两种：电击穿（雪崩击穿、齐纳击穿）是可逆的，去掉电压后恢复；热击穿（电流过大发热烧毁）是不可逆的，必须避免。

| 参数 | 硅管 Si | 锗管 Ge |
| --- | --- | --- |
| 死区电压 | 约 0.5 V | 约 0.1 V |
| 正向导通压降 | 约 0.7 V | 约 0.2 V |
| 反向饱和电流 | nA 级（很小） | μA 级（较大） |
| 工作温度上限 | 较高（约 200℃） | 较低（约 100℃） |
| 常用场合 | 绝大多数电路 | 检波、低压电路 |

1.2.2 二极管的三种分析模型

实际二极管是非线性器件，手算时我们用“模型”把它近似成线性电路：

| 模型 | 导通时等效 | 适用场合 | 口诀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理想模型 | 短路（压降 = 0） | 判断导通/截止、大信号电路 | 导通即导线 |
| 恒压降模型 | 电压源 0.7V（锗 0.2V） | 小信号、需要估算压降时 | 导通钳在 0.7V |
| 折线模型 | 0.7V + 导通电阻 rd | 精确计算（较少考） | 电阻+电压源 |

【技巧】做题第一步永远是：先假设二极管截止（断开），算出它两端的电压；若阳极端电位高于阴极端（硅管大于 0.7V），则二极管导通，再按对应模型重算。先假设、后验证，是二极管题的万能套路。

1.2.3 二极管的典型应用

整流：把交流变直流（详见第 6 章，桥式整流）。

限幅：把输出波形限制在某个电压范围（钳位、削波）。

开关：数字电路中二极管当作高速开关。

保护：防止反接、续流保护等。

1.3 稳压二极管

稳压管（齐纳二极管）是一种专门工作在反向击穿区的二极管。它利用“反向击穿后，电流大范围变化而电压几乎不变”的特性来稳定电压：只要流过它的电流不超过允许值，它两端的电压就基本恒定在 UZ。

稳压条件一：工作在反向击穿状态（阴极接正、阳极接负）。

稳压条件二：必须串联限流电阻 R，把电流限制在 IZmin ~ IZmax 之间，防止电流过大烧坏。

【易错】稳压管和普通二极管方向相反使用：普通二极管靠正向导通，稳压管靠反向击穿。把稳压管当普通二极管正着用也能导通，但那就失去“稳压”意义了。

1.4 例题精讲

例题 1-1　电路如下图所示：直流电源 VCC = +12V 经电阻 R1 = 2kΩ 接到节点 A；节点 A 经电阻 R2 = 4kΩ 接地；硅二极管 D（恒压降模型，UD = 0.7V）阳极接节点 A，阴极接地（即二极管与 R2 并联）。求输出电压 UO（即节点 A 的电位 UA）。

【思路点拨】思路点拨：二极管是“可导通也可截止”的开关。先假设它截止，用分压公式算出 UA；如果算出的 UA 超过 0.7V，说明假设不成立，二极管必然导通，导通后 UA 被钳在 0.7V。最后用电流方向验证导通假设是否自洽。

第一步：假设 D 截止（把它从电路中拿掉）

这时 R1 与 R2 串联分压：

UA = VCC × R2 / (R1 + R2) = 12 × 4 / (2 + 4) = 8 V

第二步：检验假设

UA = 8V，远大于导通阈值 0.7V，说明二极管阳极电位远高于阴极（0V），

假设“截止”不成立 → D 必然导通。

第三步：按恒压降模型重算

D 导通后，UA 被钳位：UA = UD = 0.7V

（恒压降模型下，二极管两端电压恒为 0.7V）

第四步：验证电流方向（自洽性检查）

I(R1) = (12 - 0.7) / 2k = 5.65 mA（流入节点 A）

I(R2) = 0.7 / 4k = 0.175 mA（流出节点 A 经 R2 到地）

流过 D 的电流：ID = 5.65 - 0.175 = 5.475 mA > 0

电流从阳极流向阴极，方向正确，说明导通结论成立。

答案：UO = UA = 0.7V。若改用理想模型，则 UO = 0V；两种模型差的就是那 0.7V 管压降。

【技巧】这道题的“骨架”是分压 + 钳位：先断开算电压、超阈值就导通、导通就钳位、最后验电流。任何二极管电路题都可以按这个流程走。

1.5 本章小结

PN 结 = 空间电荷区；正偏导通、反偏截止，单向导电性是二极管一切应用的根基。

二极管模型：理想（0V）/ 恒压降（0.7V）/ 折线，做题先假设后验证。

稳压管工作在反向击穿区，必须串联限流电阻。

硅管 0.7V、锗管 0.2V、死区电压 0.5V/0.1V，这些数要刻进脑子里。

第 2 章　三极管（BJT）

三极管是放大电路的心脏。学本章要抓住三条主线：① 结构上它有两个 PN 结，靠“电流放大”工作；② 直流分析——求静态工作点 Q；③ 交流分析——用小信号等效电路求 Av、Ri、Ro。模电后面所有放大电路，本质都是这三板斧。

2.1 结构与符号

双极型三极管 BJT（Bipolar Junction Transistor）由三层半导体构成，像“三明治”：中间薄薄一层叫基区（B），两边分别是发射区（E）和集电区（C）。按排列方式分两种：

NPN 型：N-P-N 三层。发射极箭头向外（电流流出）。最常用。

PNP 型：P-N-P 三层。发射极箭头向内（电流流入）。

发射区与基区之间的 PN 结叫发射结（BE 结），基区与集电区之间的叫集电结（BC 结）。三极管工作时有两个结、三根引线、三个区。

2.2 电流放大原理（小白版）

为什么基极电流 IB 很小，却能控制很大的集电极电流 IC？打个比方：基极像“水龙头的手柄”，集电极像“主水管”。手柄只轻轻一拧（IB 很小），主水管就哗哗放水（IC 很大）。手柄转动的“比例”就是放大倍数 β。

内部机理（NPN 为例）：发射结正偏时，发射区的电子大量注入基区；基区做得又薄又轻掺杂，电子只有极少数在基区复合（形成 IB），绝大多数被集电结反偏电场“吸”到集电区（形成 IC）。于是有：

电流关系（NPN、PNP 通用）：

IE = IC + IB          （基尔霍夫电流定律）

IC = β · IB           （β 为共射直流电流放大倍数，几十到几百）

IE = (1 + β) · IB

NPN：电流方向  IB 流入基极，IC 流入集电极，IE 流出发射极

PNP：全部反过来（IB、IC 流出，IE 流入）

【易错】IC = βIB 只在“放大状态”下成立。饱和、截止时这个公式不能用——这是考试里最爱设的陷阱。

2.3 放大条件与三种工作状态

三极管工作在哪个状态，完全由两个结的偏置方向决定：

| 工作状态 | 发射结偏置 | 集电结偏置 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放大 | 正偏 | 反偏 | IC = βIB，电流受控，用于放大 |
| 饱和 | 正偏 | 正偏 | IC ≈ VCC/RC（饱和电流 ICS），UCE ≈ 0.3V（硅）/0.1V（锗），相当于开关闭合 |
| 截止 | 反偏 | 反偏 | IC ≈ 0（只有漏电流 ICEO），UCE ≈ VCC，相当于开关断开 |

判断口诀：看 UBE 是否大于导通电压（硅 0.7V、锗 0.2V）判断是否截止；若 UCE 很小（小于 UBE 甚至接近 0.3V）则为饱和；否则为放大。

【易错】数字电路里三极管当“开关”用：截止 = 断开（输出高电平），饱和 = 闭合（输出低电平）。模拟电路里才让它停在放大区中间。

2.4 特性曲线

输入特性：描述 IB 与 UBE 的关系，形状和二极管正向特性一样（因为发射结就是 PN 结），UBE 超过 0.7V 后 IB 迅速增大。

输出特性：描述 IC 与 UCE 的关系（以 IB 为参变量），可分成三个区域——截止区（IB = 0 曲线以下）、放大区（曲线平坦部分，IC 几乎只由 IB 决定）、饱和区（UCE 很小的左侧陡峭部分）。

【提示】输出特性曲线“平坦”意味着 IC ≈ βIB 与 UCE 无关——这正是放大作用的本质：用 IB 控制 IC，像用水龙头控制水流。

2.5 主要参数

| 参数 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| β（hFE） | 共射电流放大倍数 | IC = βIB |
| ICEO | 基极开路时集电极-发射极穿透电流 | 随温度升高明显增大，越小越好 |
| ICBO | 发射极开路时集电极-基极反向饱和电流 | 温度敏感 |
| ICM | 最大允许集电极电流 | 超过则 β 明显下降 |
| PCM | 最大允许集电极耗散功率 | PCM = UCE × IC，超限会烧管 |
| UBE(on) | 发射结导通电压 | 硅 0.7V / 锗 0.2V |
| fT | 特征频率 | β 下降到 1 时的频率，越高越好 |

2.6 直流通路与静态工作点

放大电路分析第一步：画直流通路，求静态工作点 Q（即 IBQ、ICQ、UCEQ）。Q 点选得好不好，直接决定放大有没有失真。

画直流通路的规则：电容视为开路（隔直流），电感视为短路，交流信号源置零（保留内阻）。

最常考的是分压偏置电路（也叫射极偏置电路），它靠 Re 的负反馈稳定 Q 点，是教材和真题的“主角”。计算公式如下（设三极管工作在放大区）：

分压偏置电路（VCC 供电，Rb1 上、Rb2 下分压，Re 接发射极到地）：

① 基极电位：VB = VCC × Rb2 / (Rb1 + Rb2)     （认为 IB 很小，可忽略）

② 发射极电流：IEQ = (VB - UBE) / Re

③ 集电极电流：ICQ ≈ IEQ = (VB - UBE) / Re

④ 基极电流：IBQ = ICQ / β

⑤ 管压降：UCEQ = VCC - ICQ × (Rc + Re)

⑥ 验证放大状态：UCEQ > UBE（硅管一般 > 1V 即可认为在放大区）

【重点】为什么分压偏置能稳定 Q 点？温度升高 → ICQ 增大 → Re 上压降增大 → VB 不变 → UBE = VB - UE 减小 → IBQ 减小 → ICQ 回落。这是一条负反馈链，让 Q 点“自动纠偏”。

例题 2-1　分压偏置放大电路：VCC = 12V，Rb1 = 30kΩ，Rb2 = 10kΩ，Rc = 3kΩ，Re = 1kΩ，β = 50，UBE = 0.7V。求静态工作点 IBQ、ICQ、UCEQ，并判断三极管工作在什么状态。

【思路点拨】思路点拨：套分压偏置公式，从 VB 一路算到 UCEQ；最后一定用 UCEQ 与 UBE 比较判断是否在放大区。

第一步：求基极电位 VB

VB = VCC × Rb2 / (Rb1 + Rb2) = 12 × 10 / (30 + 10) = 3 V

第二步：求 ICQ（ICQ ≈ IEQ）

ICQ ≈ (VB - UBE) / Re = (3 - 0.7) / 1k = 2.3 mA

第三步：求 IBQ

IBQ = ICQ / β = 2.3 / 50 = 0.046 mA = 46 μA

第四步：求 UCEQ

UCEQ = VCC - ICQ × (Rc + Re) = 12 - 2.3 × (3 + 1) = 12 - 9.2 = 2.8 V

第五步：判断工作状态

UCEQ = 2.8V > UBE = 0.7V，且发射结正偏、集电结反偏

→ 三极管工作在放大区，Q 点合理（UCEQ 既不接近 0 也不接近 VCC）

答案：IBQ = 46μA，ICQ = 2.3mA，UCEQ = 2.8V，工作在放大区。

2.7 动态分析：h 参数等效电路

动态分析（交流分析）的任务：求电压放大倍数 Av、输入电阻 Ri、输出电阻 Ro。方法是把三极管用小信号模型替换，交流通路里电容视为短路、直流电源视为短路（接地）。

三极管的小信号模型就是“输入端一个电阻 rbe，输出端一个受控电流源 βib”：

h 参数等效电路（共射）：

输入回路：B-E 之间等效为电阻 rbe

输出回路：C-E 之间等效为受控电流源 β·ib

rbe = 200 + (1 + β) × 26mV / IEQ(mA)    （单位：Ω）

其中 26mV 是室温下的热电压，IEQ 用毫安代入

共射放大电路（Rc 接集电极、RL 为负载）的动态指标公式：

共射放大器动态指标：

电压增益：Av = -β × (Rc ∥ RL) / rbe      （负号 = 输出反相）

输入电阻：Ri = Rb ∥ rbe                  （Rb = Rb1 ∥ Rb2 时是三者并联）

输出电阻：Ro = Rc                        （从输出端看进去，受控源视为开路）

例题 2-2　沿用例题 2-1 的电路（VCC = 12V，Rb1 = 30kΩ，Rb2 = 10kΩ，Rc = 3kΩ，Re = 1kΩ，β = 50，ICQ = 2.3mA），负载 RL = 3kΩ，发射极电阻 Re 两端并联大电容 Ce（交流视为短路）。求 Av、Ri、Ro。

【思路点拨】思路点拨：先求 rbe，再套共射公式。注意 (Rc ∥ RL) 的并联计算，以及 Ri 是 Rb1、Rb2、rbe 三者并联。

第一步：求 rbe

rbe = 200 + (1 + β) × 26 / IEQ(mA) = 200 + 51 × 26 / 2.3

= 200 + 576.5 ≈ 776 Ω ≈ 0.78 kΩ

第二步：求等效负载电阻

Rc ∥ RL = 3k ∥ 3k = 1.5 kΩ

第三步：求电压增益 Av

Av = -β × (Rc ∥ RL) / rbe = -50 × 1.5k / 0.78k ≈ -96.2

负号说明：输入为正时输出为负，即“反相放大”

第四步：求输入电阻 Ri

Ri = Rb1 ∥ Rb2 ∥ rbe = 30k ∥ 10k ∥ 0.78k

先算 30k ∥ 10k = 7.5k，再与 0.78k 并联 ≈ 0.71 kΩ

第五步：求输出电阻 Ro

Ro = Rc = 3 kΩ

答案：Av ≈ -96（约 100 倍反相放大），Ri ≈ 0.71kΩ，Ro = 3kΩ。

【易错】Av 出现负号不是错误，而是“反相”的标志，答题时要说明“输出与输入反相”。单位 kΩ 记得写，别只写数字。

2.8 三种基本组态对比

| 组态 | 电压增益 Av | 电流增益 Ai | 输入电阻 Ri | 输出电阻 Ro | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共射 CE | 大（约几十~几百，反相） | 大（约 β） | 中（kΩ 级） | 中（Rc） | 电压放大（最常用） |
| 共集 CC（射极跟随器） | ≈ 1（同相，略小于 1） | 大（约 1+β） | 很大 | 很小 | 缓冲/阻抗变换 |
| 共基 CB | 大（同相） | ≈ 1 | 很小 | 大 | 高频放大、电流源 |

记忆口诀：共射放大反相位、共集电压跟着走（射随器）、共基电流差不多。三种组态里共射考得最多，共集的“输入电阻大、输出电阻小”是高频填空。

2.9 本章小结

三极管是电流控制器件：IC = βIB（仅放大区成立）；三个工作状态看两个结的偏置。

直流通路求 Q 点：分压偏置 VB → ICQ → IBQ → UCEQ，别忘了验证放大区。

交流等效求动态指标：rbe → Av = -β(Rc∥RL)/rbe，Ri = Rb∥rbe，Ro = Rc。

三种组态：共射反相放大、共集跟随、共基同相，用途各不相同。

第 3 章　场效应管与频率响应（概要）

本章在考研中通常以概念题、小计算题出现，分值不高但送分点不少。核心任务：认识 MOSFET 的结构与三个工作区，理解放大电路为什么“高频和低频都会衰减”。

3.1 场效应管（FET）概述

三极管是“电流控制电流”，场效应管是“电压控制电流”——它用栅源电压 UGS 控制漏极电流 ID，栅极几乎不取电流，所以输入电阻极高（可达 10^10Ω 以上，远高于三极管）。场效应管是单极型器件（只有一种载流子参与导电）。

3.1.1 增强型 MOS 管的结构

以 N 沟道增强型 MOSFET 为例：一块 P 型衬底上做出两个 N 型区（源极 S、漏极 D），中间隔着薄薄的二氧化硅绝缘层，上面覆盖金属栅极 G。栅极与沟道之间绝缘，所以栅极电流 ≈ 0，输入电阻极大。

工作原理：UGS 较小时，D-S 之间没有导电沟道，ID = 0（截止）；UGS 增大到超过开启电压 UT 后，栅极正电荷在绝缘层下方“感应”出一条 N 型导电沟道，ID 开始流通。UGS 越大，沟道越宽，ID 越大——这就是“电压控制电流”。

3.1.2 三个工作区

| 工作区 | 条件 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 截止区 | UGS < UT（N 沟道增强型） | ID = 0，相当于开关断开 |
| 可变电阻区（非饱和区） | UGS > UT 且 UDS 较小 | ID 随 UDS 近似线性增大，D-S 像一个由 UGS 控制的电阻 |
| 饱和区（放大区） | UGS > UT 且 UDS 较大 | ID ≈ 只受 UGS 控制，与 UDS 几乎无关，用于放大 |

【易错】注意：场效应管的“饱和区”对应三极管的“放大区”，名称相反，别搞混。出选择题时先看器件再对号入座。

3.2 共源放大电路（概要）

共源放大（CS）是 FET 放大电路的基本组态，结构上类比共射放大：漏极经 RD 接电源，输入加在栅源之间，输出从漏极取出。动态指标：

共源放大电路：

Av = -gm × (RD ∥ RL)        （gm 为跨导，单位 mA/V 或 S）

Ri 极大（栅极绝缘，≈ MΩ 级）

Ro = RD

特点：电压增益高、输入电阻极大、输出反相

3.3 频率响应（为什么放大倍数会随频率变化）

理想放大器对所有频率放大倍数都一样，但实际电路做不到，原因有两个“电容”：

低频衰减：电路里的耦合电容、旁路电容（如 C1、C2、Ce）对低频信号容抗很大，相当于“把信号挡住了一部分”，频率越低衰减越厉害。

高频衰减：三极管/场效应管的结电容、引线分布电容容抗随频率升高而减小，把高频信号“旁路”到地，频率越高衰减越厉害。

于是放大倍数在中间一段频率范围内最大且平坦，两端都下降。定义：

频率响应术语：

fL —— 下限截止频率（低频段 Av 下降到 0.707Avm 处的频率）

fH —— 上限截止频率（高频段 Av 下降到 0.707Avm 处的频率）

通频带（带宽）：BW = fH - fL

0.707 = 1/√2，对应分贝表示 -3dB，所以也叫 -3dB 频率

【易错】判断题高频考点：“耦合电容引起低频失真，结电容引起高频失真”，顺序不要记反。通频带 BW = fH - fL 是必背公式。

本章小结：FET 是电压控制器件，输入电阻大；三个工作区名称与 BJT 相反；频率响应两头低中间平，BW = fH - fL。

第 4 章　多级放大与差分放大

单个管子放大倍数不够，就把几级放大电路串起来（多级放大）；直接耦合的多级放大存在“零点漂移”问题，于是发明了差分放大电路。本章重点是耦合方式对比和差分放大抑制零点漂移的原理。

4.1 多级放大与级间耦合

多级放大电路的总增益是各级增益的乘积（注意后级的输入电阻是前级的负载）：

Av = Av1 × Av2 × … × Avn　　　　　（各级增益相乘，用分贝表示则相加）

| 耦合方式 | 原理 | 优点 | 缺点 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接耦合 | 前后级直接相连 | 能放大直流与缓变信号，便于集成 | 存在零点漂移，Q 点相互影响 | 集成电路、差分放大 |
| 阻容耦合 | 用电容连接 | 隔直流，各级 Q 点独立 | 不能放大直流，低频响应差 | 分立元件低频放大 |
| 变压器耦合 | 变压器传递信号 | 阻抗匹配、隔直流 | 体积大、频率特性差 | 功率放大、射频 |
| 光电耦合 | 光传递信号 | 电气隔离、抗干扰 | 速度较慢 | 隔离电源、通信 |

【提示】为什么集成电路里都用直接耦合？因为集成工艺做电容“又大又贵”，而直接耦合不需要电容，还能放大直流信号。

4.2 零点漂移

直接耦合放大电路输入端短路（接地）时，输出端电压本应为 0，但实际会缓慢地、无规律地变化——这就是零点漂移（零漂）。主要原因是温度变化引起晶体管参数（ICEO、UBE、β）改变，所以也叫“温漂”。

危害：零点漂移会叠加在有用信号上，漂移一大，小信号就被“淹没”了，甚至第一级稍微漂一点，后面逐级放大后输出就面目全非。

4.3 差分放大电路

4.3.1 电路结构

差分放大电路由两个特性完全相同的三极管 T1、T2 组成对称结构：两管基极分别（或共同）接输入，两个集电极输出（双端输出）或一个集电极输出（单端输出），两管发射极连在一起后经公共电阻 Re（或恒流源）接地。

4.3.2 差模与共模信号

差模信号：两输入端信号大小相等、极性相反，即 ui1 = -ui2。差模输入时，一管电流增大、另一管减小，Re 上电流基本不变，放大倍数大。

共模信号：两输入端信号大小相等、极性相同，即 ui1 = ui2。共模输入时，两管电流同时增大或减小，Re 上电流变化明显，被 Re 的负反馈强烈抑制。

抑制零点漂移的原理：温度变化对两个对称管的“扰动”方向相同、大小相等，本质上就是一种共模信号。差分电路把共模信号压得死死的，于是零点漂移被大大削弱——这就是“用对称性换稳定性”。

差分放大指标：

差模增益：Ad = UO(差模) / UId      （双端输出时 Ad 约等于单管增益）

共模增益：Ac = UO(共模) / UIc      （很小，理想对称时趋于 0）

共模抑制比：KCMR = |Ad / Ac|       （越大越好，常用分贝：20lg|Ad/Ac| dB）

| 输出方式 | 差模增益 Ad | 共模增益 Ac | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双端输出 | 大（≈ 单管增益） | ≈ 0（对称时） | KCMR 高，需负载浮地 |
| 单端输出 | 约一半 | 较小（Re 负反馈抑制） | 接地方便，KCMR 略低 |

【技巧】判断差模/共模的口诀：“大小相等看方向，方向相反是差模，方向相同是共模”。温度漂移、电源波动都是共模性质的扰动。

本章小结：多级放大总增益相乘；直接耦合有零点漂移；差分放大用对称结构和 Re 负反馈抑制共模信号（含温漂），KCMR = |Ad/Ac| 越大越好。

第 5 章　集成运放（重点章）

本章是模电的“大魔王”，也是考研的必考大户：虚短虚断必考、运算电路必考、反馈判断几乎年年考。好消息是它套路极其固定——把本章的公式表和判断流程背熟，运放题就是送分题。

5.1 理想运放与“虚短虚断”

5.1.1 理想运放的条件

理想运放有三个“无穷大、一个零”：开环电压增益 Aod → ∞；输入电阻 Rid → ∞；输出电阻 Ro → 0；带宽 → ∞。实际运放（如 741）性能接近理想，工程计算中直接按理想运放处理。

5.1.2 虚短与虚断（白话推导）

运放的输出电压 UO 与两个输入端的差成正比：UO = Aod × (U+ - U-)。

虚短（U+ ≈ U-）：因为 Aod 无穷大，而 UO 是有限值（比如几伏），所以 (U+ - U-) = UO / Aod ≈ 0，即 U+ ≈ U-。两个输入端电位几乎相等，像“短接”了一样——但注意是“虚”的，并没有真的连在一起。

虚断（I+ = I- = 0）：因为输入电阻无穷大，输入端不取电流，两个输入引脚里流过的电流都是 0，像“断开”了一样。

【易错】虚短虚断成立的前提是运放工作在线性区（必须存在负反馈）。如果运放工作在开环（无反馈）或正反馈状态，输出会直接饱和到 ±VCC（或 ±UOM），此时 U+ ≠ U-，虚短失效——比较器就是利用这一点工作的。

5.2 基本运算电路公式表（必背）

所有运算电路的分析方法完全一样：① 用虚短定出反相输入端电位；② 用虚断写节点电流方程（KCL）；③ 解出 UO。

| 电路 | 输出表达式 | 特点与记忆点 |
| --- | --- | --- |
| 反相比例 | UO = -(Rf/R1) × Ui | 负号 = 反相；增益 ¦Av¦ = Rf/R1 |
| 同相比例 | UO = (1 + Rf/R1) × Ui | 同相、增益 ≥ 1；输入端接 R3 平衡电阻 |
| 电压跟随器 | UO = Ui | 同相比例的极端：Rf = 0、R1 = ∞，缓冲用 |
| 反相加法器 | UO = -Rf × (U1/R1 + U2/R2) | 各支路独立求和，系数由各输入电阻决定 |
| 减法器（差分） | UO = (Rf/R1) × (U2 - U1) | 要求 R1 = R2 = R3 = Rf 时最简 |
| 积分器 | UO = -(1/RC) ∫ Ui dt | 电容接在反馈回路；输出电压随时间累积 |
| 微分器 | UO = -RC × dUi/dt | 电阻接在输入端、电容在前；对噪声敏感 |

【技巧】记住“对地看电阻、反馈看结构”：反相输入端的电位被虚短钉在 0V（这叫“虚地”），所有电流计算都围绕这个“虚地”节点展开。

反相比例推导示范（其他电路同理）：

① 虚短：U- = U+ = 0（同相端接地）→ “虚地”

② 虚断：流过 R1 的电流 = 流过 Rf 的电流

(Ui - 0)/R1 = (0 - UO)/Rf

③ 解得：UO = -(Rf/R1) × Ui

5.3 电压比较器

比较器让运放工作在开环（无负反馈）状态，输出只有两种可能：高电平或低电平，用来判断输入电压与参考电压的大小关系。

过零比较器：参考电压为 0，Ui > 0 输出高电平，Ui < 0 输出低电平（或相反）。

单限比较器：参考电压为 UREF，Ui 与 UREF 比较，越过阈值就翻转。

滞回比较器（施密特触发器）：引入正反馈，有两个阈值（上门限 UTH、下门限 UTL），具有“回差”，抗干扰能力强。

【易错】比较器因为工作在开环，所以“虚短不成立”。凡是题目说“运放输出饱和在 ±UOM”，就按比较器处理，别再套虚短。

5.4 反馈的判断（瞬时极性法）

反馈 = 把输出信号（电压或电流）的一部分送回到输入端。判断反馈是考研必考技能，一共四个问题：

第一步：判断有无反馈。看输出端到输入端之间有没有“信号通路”（电阻、电容等元件）。有通路才有反馈。

第二步：判断正反馈还是负反馈——用瞬时极性法。假设输入信号在某一瞬间极性为“+”，沿信号传输路径一路标出各点瞬时极性（记住：共射/共源反相、共集/共基同相、运放反相输入端进去反相、同相输入端进去同相），最后看回到输入端的反馈信号是“增强”还是“削弱”净输入：削弱 = 负反馈，增强 = 正反馈。

第三步：判断电压反馈还是电流反馈。把输出端短路（对地短路），如果反馈信号消失 → 电压反馈；反馈信号还在 → 电流反馈。（本质：取样的是输出电压还是输出电流）

第四步：判断串联反馈还是并联反馈。看反馈信号与输入信号在输入端是“电压相减”（串联，接在不同节点）还是“电流相减”（并联，接在同一节点）。

| 反馈组态 | 取样对象 | 输入端连接 | 典型电路 | 对性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压串联 | 输出电压 | 反馈与输入串联（不同节点） | 同相比例电路 | 稳定 UO，Ri 增大，Ro 减小 |
| 电压并联 | 输出电压 | 反馈与输入并联（同一节点） | 反相比例电路 | 稳定 UO，Ri 减小，Ro 减小 |
| 电流串联 | 输出电流 | 反馈与输入串联 | 共射射极接 Re 无旁路电容 | 稳定 IO，Ri 增大，Ro 增大 |
| 电流并联 | 输出电流 | 反馈与输入并联 | 共射基极引入电流反馈 | 稳定 IO，Ri 减小，Ro 增大 |

【技巧】瞬时极性法口诀：“共射反相、共集同相、运放反相端反相、同相端同相”。每经过一个反相点，极性翻转一次。

5.5 负反馈对放大电路性能的影响

提高增益的稳定性：闭环增益 Af = A/(1 + AF)，A 变化时 Af 变化小得多（深度负反馈时 Af ≈ 1/F，只取决于反馈网络）。

展宽通频带：上限频率提高、下限频率降低，带宽 BW 增大。

减小非线性失真：输出波形失真被反馈“纠正”。

改变输入、输出电阻：串联反馈增大输入电阻，并联反馈减小输入电阻；电压反馈减小输出电阻，电流反馈增大输出电阻。

【重点】输入电阻看“串联/并联”，输出电阻看“电压/电流”——这个对应关系是填空和选择题的高频考点。

5.6 例题精讲

例题 5-1　两级运放电路：第一级为反相比例电路（R1 = 10kΩ，反馈电阻 Rf1 = 40kΩ），输入为 Ui；第一级输出 UO1 与第二路输入 U2 分别经电阻 R3 = 10kΩ、R4 = 10kΩ 接到第二级运放的反相输入端，第二级反馈电阻 Rf2 = 20kΩ，第二级同相输入端接地。求总输出 UO 的表达式。

【思路点拨】思路点拨：一级一级算。第一级是标准反相比例；第二级是“反相加法器”，把 UO1 和 U2 都看作输入信号。注意第二级输入电阻：R3 和 R4 都接在虚地点上，互不影响。

第一步：算第一级（反相比例）

UO1 = -(Rf1/R1) × Ui = -(40k/10k) × Ui = -4Ui

第二步：算第二级（反相加法器）

虚短：U- = U+ = 0（虚地）

虚断：流过 R3 的电流 + 流过 R4 的电流 = 流过 Rf2 的电流

(UO1 - 0)/R3 + (U2 - 0)/R4 = (0 - UO)/Rf2

代入：UO1/10k + U2/10k = -UO/20k

UO = -20k × (UO1/10k + U2/10k) = -2UO1 - 2U2

第三步：代入第一级结果

UO = -2 × (-4Ui) - 2U2 = 8Ui - 2U2

答案：UO = 8Ui - 2U2。这个电路实现了“8 倍放大 Ui 减去 2 倍 U2”的运算。

例题 5-2　判断反馈组态：某 NPN 共射放大电路，输入信号经电阻 R1 加至三极管基极，集电极（输出端）与基极之间跨接反馈电阻 Rf，发射极直接接地（无 Re）。请判断该反馈是正反馈还是负反馈？属于哪种组态？

【思路点拨】思路点拨：按四步走——先找反馈通路，再用瞬时极性法判断正负，再判断电压/电流、串联/并联。

第一步：找反馈通路

Rf 跨接在输出端（集电极）与输入端（基极）之间，构成反馈通路。

第二步：瞬时极性法判断正负反馈

假设输入瞬时极性为“+”，基极为 +

共射放大反相 → 集电极为 -

反馈信号经 Rf 从集电极（-）送回基极，与原输入极性相反

削弱了净输入 → 负反馈

第三步：判断电压反馈还是电流反馈

把输出端（集电极）对地短路：反馈信号（集电极电位）变为 0，

反馈消失 → 取样的是输出电压 → 电压反馈

第四步：判断串联反馈还是并联反馈

反馈信号与输入信号在基极“同一个节点”汇合，

以电流形式叠加（相减）→ 并联反馈

结论：电压并联负反馈。

答案：负反馈，电压并联负反馈组态。（这正好对应反相比例运放的“亲戚”电路，反馈网络 Rf 稳定输出电压、减小输入电阻、减小输出电阻。）

5.7 本章小结

虚短虚断：线性区 + 负反馈才成立；比较器开环工作，虚短失效。

七种基本运算电路公式必须默写：反相、同相、跟随、加、减、积分、微分。

反馈四步判断法：有无 → 正负（瞬时极性）→ 电压/电流（输出短路）→ 串联/并联（输入端节点）。

负反馈四件套：稳定增益、展宽频带、减小失真、改变输入输出电阻。

第 6 章　功率放大与直流电源

功率放大负责“把信号放大到能推动喇叭/电机”，直流电源负责“把 220V 交流变成稳定的直流”。两件事合起来就是电子设备的心脏和血管。本章计算重点在桥式整流。

6.1 功率放大电路

6.1.1 交越失真

乙类互补对称功放（两个管子各放大半个周期）在输入信号过零附近，两个管子都还没导通，输出波形会出现一段“平台”——这就是交越失真，像信号被“啃了一口”。解决办法：给两个管子都加一点静态偏置，让它们“临界导通”，变成甲乙类。

甲乙类互补对称功放（OCL 电路）：用二极管（或 VBE 扩大电路）给两只管子提供小偏压，消除交越失真，同时效率仍接近乙类。

6.1.2 输出功率与效率

功放主要公式（设输出峰值电压为 Uom，电源电压 VCC，负载 RL）：

最大输出功率：PO = Uom^2 / (2 × RL)

最大不失真输出（Uom ≈ VCC 时）：POm = VCC^2 / (2 × RL)

乙类最大效率：ηmax = π/4 ≈ 78.5%

管耗：PC = PV - PO（电源功率 - 输出功率）

【易错】乙类效率最高 78.5%，甲乙类略低但避免了交越失真，实际功放几乎都用甲乙类。78.5% 这个数是填空高频答案。

6.2 直流稳压电源的组成

直流电源四大件，缺一不可：

电源变压器：把 220V 交流降压（或升压）到所需电压 U2。

整流电路：把交流变成方向不变的“脉动直流”（半波/全波/桥式）。

滤波电路：用电容（或电感）把脉动直流“抹平”，变成较平滑的直流。

稳压电路：用三端稳压器（78xx 系列）等把电压稳定在固定值。

6.3 整流电路对比

| 电路 | 输出直流电压 UO(AV) | 脉动程度 | 二极管最大反向电压 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 半波整流 | UO ≈ 0.45U2 | 最大 | URM = √2 × U2 | 简单，利用率低 |
| 全波整流（双半波） | UO ≈ 0.9U2 | 较小 | URM = 2√2 × U2 | 需要带中心抽头的变压器 |
| 桥式整流 | UO ≈ 0.9U2 | 较小 | URM = √2 × U2 | 最常用，四只二极管 |

其中 U2 是变压器副边电压有效值。桥式整流每个周期内有两只二极管导通，两只截止，导通角为 180°，变压器利用率高，所以最常用。

6.4 电容滤波与三端稳压器

电容滤波原理：电容并联在负载两端，整流管导通时给电容充电，整流管截止时电容向负载放电，输出电压就变得平滑。电容越大、负载电阻越大（放电越慢），滤波效果越好。

电容滤波输出电压估算：

空载（负载开路）：UO ≈ √2 × U2 ≈ 1.4U2

带正常负载：UO ≈ 1.2U2

无滤波时：UO = 0.9U2

三端稳压器 78xx：78 系列输出正电压，后面两位数字就是输出电压，如 7805 输出 +5V、7812 输出 +12V；79xx 输出负电压。输入电压一般要比输出电压高 2~3V 才能正常工作。

例题 6-1　桥式整流电容滤波电路：变压器副边电压有效值 U2 = 12V，负载电阻 RL 正常接入。求：(1) 无滤波电容时输出直流电压；(2) 有滤波电容（正常负载）时输出直流电压；(3) 每只二极管承受的最大反向电压；(4) 若输出端接三端稳压器 7812，稳压输出为多少伏？

【思路点拨】思路点拨：三类问题直接套公式——无滤波 0.9U2、有滤波 1.2U2、二极管耐压 √2U2。最后一步考察 78xx 的命名含义。

(1) 无滤波电容时：

UO = 0.9 × U2 = 0.9 × 12 = 10.8 V

(2) 有滤波电容（正常负载）时：

UO ≈ 1.2 × U2 = 1.2 × 12 = 14.4 V

(3) 二极管最大反向电压（桥式）：

URM = √2 × U2 = 1.414 × 12 ≈ 17.0 V

实际选用二极管时取 1.5~2 倍裕量，选耐压 ≥ 25V 的管子

(4) 接 7812 稳压器：

7812 输出固定 +12V

检查输入条件：7812 正常工作需输入 ≥ 14.5V 左右，

14.4V 略偏低，工程上会把 U2 提高到 13~15V 留出裕量；

考试作答：稳压输出为 +12V。

答案：(1) 10.8V；(2) 14.4V；(3) 约 17V；(4) +12V。

【易错】注意区分三个数：0.9（无滤波）、1.2（带负载滤波）、1.4（空载滤波）。题目说“空载”还是“带负载”会改变答案，先看清条件再代公式。

本章小结：甲乙类消除交越失真，乙类效率 78.5%；直流电源 = 变压 + 整流 + 滤波 + 稳压；桥式整流 UO = 0.9U2，加电容滤波 UO ≈ 1.2U2，二极管耐压 √2U2；78xx 输出正电压，数字即电压值。

第 7 章　数制与逻辑代数（数电）

从本章开始进入数字电路。数电的思维方式完全不同：信号只有“0”和“1”两个状态，一切都是“是与非”的逻辑。本章是数电的“语文课”——先学会数制转换和逻辑代数这套语言，后面才能读懂电路。

7.1 常用数制

进制就是“逢几进一”：十进制逢十进一，二进制逢二进一，八进制逢八进一，十六进制逢十六进一。数字电路里只有“高电平/低电平”两个状态，所以天然用二进制。

| 进制 | 基数 | 数码 | 后缀示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二进制 B | 2 | 0、1 | (1011)B |
| 八进制 O | 8 | 0~7 | (17)O |
| 十进制 D | 10 | 0~9 | (25)D |
| 十六进制 H | 16 | 0~9、A~F | (19)H |

7.1.1 各种进制转十进制（按权展开）

把每一位数码乘以它的“权”，再求和。二进制从右往左各位的权是 1、2、4、8、16…（即 2^0、2^1、2^2…）。

例：(1101)B = 1×8 + 1×4 + 0×2 + 1×1 = 13

= 1×2^3 + 1×2^2 + 0×2^1 + 1×2^0 = 13

例：(2A)H = 2×16 + 10×1 = 42（A 代表 10）

7.1.2 十进制转二进制（除 2 取余）

例：把 (25)D 转二进制

25 ÷ 2 = 12 余 1  ↑

12 ÷ 2 = 6  余 0  │ 从下往上读余数

6 ÷ 2 = 3  余 0  │

3 ÷ 2 = 1  余 1  │

1 ÷ 2 = 0  余 1  │

结果：(25)D = (11001)B

7.1.3 小数转换（乘 2 取整）与二进制↔八/十六进制

小数：(0.625)D → 二进制

0.625 × 2 = 1.25 取整数 1  ↓

0.25  × 2 = 0.5  取整数 0  │ 从上往下读

0.5   × 2 = 1.0  取整数 1  │

结果：(0.625)D = (0.101)B

二进制 → 八进制：从小数点向两边每 3 位一组

(11001)B = 011 001 = (31)O

二进制 → 十六进制：每 4 位一组

(11001)B = 0001 1001 = (19)H

| 十进制 | 二进制 | 八进制 | 十六进制 | 十进制 | 二进制 | 八进制 | 十六进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 | 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 2 | 0010 | 2 | 2 | 10 | 1010 | 12 | A |
| 3 | 0011 | 3 | 3 | 11 | 1011 | 13 | B |
| 4 | 0100 | 4 | 4 | 12 | 1100 | 14 | C |
| 5 | 0101 | 5 | 5 | 13 | 1101 | 15 | D |
| 6 | 0110 | 6 | 6 | 14 | 1110 | 16 | E |
| 7 | 0111 | 7 | 7 | 15 | 1111 | 17 | F |

【技巧】背熟 2 的幂：2^0=1、2^1=2、2^2=4、2^3=8、2^4=16、2^5=32、2^6=64、2^7=128、2^8=256、2^9=512、2^10=1024。选择题秒杀就靠它。

7.2 8421 BCD 码

BCD 码用 4 位二进制表示 1 位十进制数。8421 表示这 4 位的权分别是 8、4、2、1。注意：1010~1111 六个编码在 8421BCD 中是“非法码”，不允许出现。

例：(25)D 的 8421BCD 码

2 → 0010，5 → 0101

(25)D = (0010 0101)BCD

【易错】BCD 码 ≠ 二进制！(0010 0101)BCD 表示十进制 25，而 (100101)B = 37。考试常在这设陷阱。

7.3 逻辑代数基本定律与常用公式

| 定律 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 律 | A + 1 = 1；A · 0 = 0 | 与 1 或等于 1，与 0 与等于 0 |
| 自等律 | A + 0 = A；A · 1 = A |  |
| 重叠律 | A + A = A；A · A = A | 与、或都不“翻倍” |
| 互补律 | A + Ā = 1；A · Ā = 0 | Ā 表示 A 的非 |
| 交换律 | A + B = B + A；AB = BA |  |
| 结合律 | (A+B)+C = A+(B+C)；(AB)C = A(BC) |  |
| 分配律 | A(B+C) = AB + AC；A + BC = (A+B)(A+C) | 第二个公式容易忘 |
| 吸收律 1 | A + AB = A | “A 吃掉 AB” |
| 吸收律 2 | A(A + B) = A |  |
| 吸收律 3 | A + ĀB = A + B | 消去 Ā |
| 吸收律 4 | A(Ā + B) = AB |  |
| 还原律 | (A′ )′ = A | 非的非等于本身 |
| 摩根定理 | (AB)′ = A′ + B′；(A+B)′ = A′B′ | 与变或、或变与，加非号 |
| 异或 | A⊕B = A′B + AB′ | 相同为 0、不同为 1 |

【重点】摩根定理是化简和“用与非门实现一切”的钥匙：把长非号“拆开”，与变或、或变与。一定要练熟。

7.4 逻辑函数化简

7.4.1 公式法

常用技巧：并项（AB + AB′ = A）、吸收（A + AB = A）、消去（A + ĀB = A + B）、配项（A = A(B + B′)）凑出可合并项。

例 1：Y = AB + AB′ = A(B + B′) = A

例 2：Y = A + ABC = A(1 + BC) = A

例 3：Y = A + ĀB = A + B

例 4：Y = AB + ĀC + BC = AB + ĀC + BC(A + Ā)

= AB + ĀC + ABC + ĀBC

= AB(1 + C) + ĀC(1 + B) = AB + ĀC

7.4.2 卡诺图法

卡诺图是把逻辑函数的真值表画成“方格图”，相邻格子只允许一个变量变化，这样相邻的 1 就能合并。n 个变量有 2^n 个格子。

圈“1”的规则（必须背熟）：

① 圈内的 1 的个数必须是 2 的幂：1、2、4、8、16…（不能圈 3 个、5 个、6 个）。

② 圈要尽量大：圈得越大，消去的变量越多，化简越彻底。

③ 圈的个数尽量少：每个圈对应一个乘积项，圈越少表达式越简。

④ 1 可以重复圈：同一个 1 可以被多个圈共用，但每个圈至少要含有一个“新 1”。

⑤ 所有 1 都必须被圈到，不允许遗漏。

⑥ 卡诺图是“卷起来的”：最左边和最右边相邻，最上边和最下边相邻。

圈出后写乘积项的方法：

看这个圈覆盖了哪几个变量保持不变：

某变量在圈内恒为 1 → 写原变量；恒为 0 → 写反变量；

既有 1 又有 0（被消去）→ 不写。

各圈的乘积项相加，即得最简与或式。

【重点】“圈 2 的幂个、圈尽量大、个数最少、可重叠、不遗漏”五句话，卡诺图化简拿满分的全部秘诀。

例题 7-1　用卡诺图化简三变量函数 Y = Σm(0, 1, 2, 3, 5, 7)。

【思路点拨】思路点拨：三变量卡诺图 8 格，先把给出的最小项在对应格子填 1，再按规则圈 1。

第一步：画三变量卡诺图（A、B、C），填入 1

AB＼C   0   1

00     ①   ①     ← m0, m1

01     ①   ①     ← m2, m3

11     0    ①     ← m7

10     0    ①     ← m5

第二步：圈 1

圈 1：左上 2×2 方块（m0,m1,m2,m3），此时 A=0 恒成立，

B、C 都变 → 得乘积项 A′

圈 2：最右列（m1,m3,m5,m7），此时 C=1 恒成立，

A、B 都变 → 得乘积项 C

第三步：写结果

Y = A′ + C

答案：Y = A′ + C。（两个圈一个消掉 B、C，一个消掉 A、B，结果非常简洁。）

例题 7-2　用卡诺图化简四变量函数 Y = Σm(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)。

【思路点拨】思路点拨：四变量卡诺图 16 格，注意这 8 个 1 正好排成“棋盘格”状——两组“隔一个取一个”的格子，要想到卡诺图首尾相邻。

第一步：画四变量卡诺图（A、B、C、D），填入 1

AB＼CD  00  01  11  10

00      ①   0   0   ①     ← m0, m2

01      0   ①   ①   0     ← m5, m7

11      0   ①   ①   0     ← m13, m15

10      ①   0   0   ①     ← m8, m10

第二步：圈 1（注意四个角的“首尾相邻”）

圈 1：四角（m0,m2,m8,m10），此时 B=0、D=0 恒成立 → B′D′

圈 2：中间 2×2（m5,m7,m13,m15），此时 B=1、D=1 恒成立 → BD

第三步：写结果

Y = B′D′ + BD = B ⊙ D（同或）

答案：Y = B′D′ + BD，即 B 与 D 的同或（异或的非）。

【易错】卡诺图首尾相邻是最容易漏的：四个角的 1 可以圈成一个 2×2 的大圈。画图时把图“卷成圆柱”想一遍就不会漏。

7.5 本章小结

进制转换：除 2 取余、乘 2 取整、按权展开、3 位/4 位一组互转。

8421BCD 码是“十进制数的二进制编码”，不是二进制数本身。

逻辑代数 14 条定律 + 摩根定理必须背熟。

卡诺图圈 1 五规则：2 的幂个、尽量大、个数少、可重叠、不遗漏。

第 8 章　门电路

门电路是数字电路的基本积木：一个门就是一个“逻辑运算器”，输入 0/1，输出 0/1。本章重点是六种基本门的真值表与表达式，以及 TTL、CMOS 两大门电路家族的对比。

8.1 基本逻辑门

三种基本逻辑：与（AND）、或（OR）、非（NOT）。由它们组合出与非、或非、异或等常用门。

| A | B | 与 Y=AB | 或 Y=A+B | 与非 Y=(AB)′ | 或非 Y=(A+B)′ | 异或 Y=A⊕B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 门 | 逻辑表达式 | 白话含义 | 符号要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 与门 | Y = AB | 全 1 才 1，有 0 出 0 | 矩形框内标 “&” |
| 或门 | Y = A + B | 有 1 出 1，全 0 才 0 | 矩形框内标 “≥1” |
| 非门 | Y = A′ | 0 变 1，1 变 0 | 输出端加小圆圈 |
| 与非门 | Y = (AB)′ | 与的结果再取反 | 与门 + 输出小圆圈 |
| 或非门 | Y = (A+B)′ | 或的结果再取反 | 或门 + 输出小圆圈 |
| 异或门 | Y = A′B + AB′ | 相同出 0，不同出 1 | 矩形框内标 “=1” |

【重点】与非门是“万能门”：任何逻辑函数都能只用与非门实现（与、或、非都能用与非搭出来）。同理，或非门也是万能门。这是设计题的高频考点。

8.2 TTL 与 CMOS 对比

TTL（三极管-三极管逻辑）和 CMOS（互补 MOS 逻辑）是两大主流门电路工艺。

| 特性 | TTL | CMOS |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | 典型 +5V | 3~18V 宽范围 |
| 功耗 | 较大（静态也有功耗） | 静态功耗极低（μW 级） |
| 速度 | 较快 | 较慢（但现代 CMOS 已很快） |
| 抗干扰能力 | 一般 | 较强（噪声容限大） |
| 扇出能力 | 较强 | 强 |
| 输入阻抗 | 较低 | 极高（栅极绝缘） |
| 常用场合 | 高速电路、经典教材 | 绝大多数现代数字芯片 |

【提示】一句记忆：CMOS 省电、TTL 快（传统上）。现在主流芯片几乎都是 CMOS，但考试对比题仍然按教材经典结论作答。

本章小结：六种门（与或非与非或非异或）的表达式与真值表要能默写；TTL 速度较快、CMOS 功耗低、抗干扰强、输入阻抗高。

第 9 章　组合逻辑电路

组合逻辑电路 = “一堆门连在一起”，特点：输出只取决于当前输入，与历史无关（没有记忆）。本章要掌握分析、设计两大步骤，并会用 74LS138 译码器、74LS151 数据选择器实现逻辑函数。

9.1 组合逻辑电路的特点

组合逻辑电路由门电路构成，不含触发器、寄存器等存储元件；任意时刻的输出只由该时刻的输入决定。判断是不是组合电路：看电路里有没有“记忆元件”。

9.2 分析与设计步骤

分析步骤（已知电路 → 说出功能）：

① 从输入端到输出端，逐级写出逻辑表达式

② 化简表达式（公式法或卡诺图法）

③ 列出真值表

④ 由真值表说明逻辑功能

设计步骤（已知功能 → 画出电路）：

① 逻辑抽象：定义输入变量、输出变量及其取值含义

② 列真值表

③ 写出逻辑表达式并化简（或直接写最简式）

④ 画逻辑图（可用基本门，也可用译码器/选择器实现）

【技巧】设计题按“抽象→真值表→表达式→画图”四步走，每一步都要写在卷面上，老师按步骤给分。

9.3 常用中规模集成芯片

9.3.1 编码器 74LS148（8 线-3 线优先编码器）

编码器把“8 路输入信号”编码成“3 位二进制输出”，相当于“按一下哪个键，输出它的编号”。74LS148 是优先编码器：多个输入同时有效时，只对优先级最高的那个编码（编号大的优先）。输出是反码（低电平有效）。

| 输入（低有效） | 输出 Y2 Y1 Y0 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| I0 有效（其余无效） | 1 1 1 | 编码 0（反码） |
| I1 有效 | 1 1 0 | 编码 1（反码） |
| I7 有效（优先级最高） | 0 0 0 | 编码 7（反码） |

9.3.2 译码器 74LS138（3 线-8 线）

译码器是编码器的逆过程：3 位输入 → 8 路输出，某一时刻只有一路输出有效。74LS138 输出低电平有效（Y0′ ~ Y7′），且输出 Yi′ = mi′（mi 为输入对应最小项）。三个使能端：S1 = 1、S2′ = 0、S3′ = 0 时工作。

| 输入 A2 A1 A0 | 有效输出 | 对应最小项 |
| --- | --- | --- |
| 000 | Y0′ = 0，其余为 1 | m0 |
| 001 | Y1′ = 0，其余为 1 | m1 |
| 010 | Y2′ = 0，其余为 1 | m2 |
| 011 | Y3′ = 0，其余为 1 | m3 |
| 100 | Y4′ = 0，其余为 1 | m4 |
| 101 | Y5′ = 0，其余为 1 | m5 |
| 110 | Y6′ = 0，其余为 1 | m6 |
| 111 | Y7′ = 0，其余为 1 | m7 |

【易错】74LS138 的“低电平有效”是本题的关键：输出的“有效”是 0，不是 1。所以 Yi′ = mi′，用与非门把需要的 Yi′ 相与非，就能“或”出对应最小项。

9.3.3 数据选择器 74LS151（8 选 1）

数据选择器像“多路开关”：3 位地址 A2A1A0 选择 8 路数据 D0~D7 中的一路送到输出。功能：

Y = Σ mi × Di　　（i = 0~7，mi 为地址对应的最小项）

9.3.4 加法器

半加器：只加两个一位数，不考虑进位输入。S = A⊕B，CO = AB。

全加器：考虑低位进位 Ci。S = A⊕B⊕Ci，CO = AB + Ci(A⊕B)。

用 74LS151 实现逻辑函数的办法：令地址端接变量，把函数真值表里对应取值写进数据端 Di（为 1 的接 1，为 0 的接 0）即可。

9.4 例题精讲

例题 9-1　用 3 线-8 线译码器 74LS138 和与非门实现逻辑函数 F(A, B, C) = Σm(1, 2, 4, 7)。

【思路点拨】思路点拨：把 A、B、C 接到译码器地址端 A2A1A0，则输出端 Yi′ = mi′。F 是 m1、m2、m4、m7 的“或”，而“或”可以用“与非门的非”实现：F = (m1′·m2′·m4′·m7′)′。

第一步：接线

令 A2 = A，A1 = B，A0 = C，使能端接好（S1 = 1，S2′ = S3′ = 0）

第二步：写出各输出

Y1′ = m1′，Y2′ = m2′，Y4′ = m4′，Y7′ = m7′

第三步：用与非门组合

F = m1 + m2 + m4 + m7

= (m1′ · m2′ · m4′ · m7′)′        （摩根定理）

= (Y1′ · Y2′ · Y4′ · Y7′)′

即把 Y1′、Y2′、Y4′、Y7′ 四根线接到一个 4 输入与非门（或

两级与非门），输出就是 F

第四步：验证（抽两个输入）

ABC = 001 → Y1′ = 0，其余为 1 → F = (0·1·1·1)′ = 1 ✓（m1 在 Σm 中）

ABC = 011 → Y3′ = 0 → F = (1·1·1·1)′ = 0 ✓（m3 不在 Σm 中）

答案：F = (Y1′·Y2′·Y4′·Y7′)′，将译码器输出 Y1′、Y2′、Y4′、Y7′ 接入与非门即可。若改用 74LS151 数据选择器：地址接 A、B、C，数据端 D1 = D2 = D4 = D7 = 1，D0 = D3 = D5 = D6 = 0，输出 Y 即 F。

【重点】“译码器 + 与非门实现函数”是设计题最经典的考法，套路固定：先展开成最小项之和，再按 Yi′ = mi′ 用与非门凑。

9.5 本章小结

组合电路无记忆：输出只取决于当前输入。

分析四步：写表达式→化简→真值表→说明功能；设计四步：抽象→真值表→表达式→画图。

74LS138 输出低有效，Yi′ = mi′；74LS151 输出 Y = Σmi·Di。

全加器：S = A⊕B⊕Ci，CO = AB + Ci(A⊕B)。

第 10 章　触发器

触发器是数字电路里的“记忆单元”：它能记住 1 位二进制信息（0 或 1）。有了触发器，电路才能“记住过去”，时序逻辑电路才能诞生。本章核心是四种触发器的特性方程和波形分析。

10.1 触发器的基本概念

触发器有两个互补输出 Q 和 Q′，Q = 1 称“1 态”，Q = 0 称“0 态”。在时钟脉冲 CP（Clock Pulse）的驱动下，触发器按输入信号改变状态。Qn 表示现在的状态（现态），Qn+1 表示下一个状态（次态）。

按逻辑功能分：RS、JK、D、T 四种触发器；按触发方式分：电平触发、边沿触发。

10.2 四种触发器的特性方程

| 触发器 | 特性方程（次态表达式） | 约束条件 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| RS 触发器 | Qn+1 = S + R′Qn | RS = 0（R、S 不能同时为 1） | 置位/复位，有约束 |
| JK 触发器 | Qn+1 = JQn′ + K′Qn | 无约束 | 最灵活，J=K=1 时翻转 |
| D 触发器 | Qn+1 = D | 无约束 | 次态 = 输入，最简单 |
| T 触发器 | Qn+1 = TQn′ + T′Qn = T⊕Qn | 无约束 | T=1 翻转，T=0 保持 |
| T′ 触发器 | Qn+1 = Qn′ | 无约束 | 每来一个 CP 必翻转（T 恒为 1） |

【技巧】记忆法：D 触发器“输入啥存啥”；JK 触发器“J 置 1、K 置 0、都 1 翻转、都 0 保持”；T 触发器“1 翻 0 保”。

JK 触发器功能表（必背）：

J=0, K=0 → Qn+1 = Qn     （保持）

J=0, K=1 → Qn+1 = 0      （清零）

J=1, K=0 → Qn+1 = 1      （置 1）

J=1, K=1 → Qn+1 = Qn′    （翻转）

10.3 电平触发与边沿触发

电平触发：CP = 1（或 0）的整个期间触发器都“听指挥”，输入一变输出就变。缺点：CP = 1 期间输入多次变化会导致输出“空翻”，不可靠。

边沿触发：只在 CP 的上升沿（或下降沿）瞬间采样输入并更新输出，其余时间“充耳不闻”，抗干扰能力强，是现代触发器的主流。

【易错】波形分析题先看清是“上升沿触发”还是“下降沿触发”，只在箭头指向的那个边沿更新 Q，其他时刻 Q 保持。

10.4 例题精讲

例题 10-1　下降沿触发的 JK 触发器，初始 Q = 0。CP 依次到来 4 个下降沿，每个下降沿前 J、K 的取值分别为：(1) J=1, K=0；(2) J=0, K=1；(3) J=1, K=1；(4) J=0, K=0。画出 Q 的波形（用文字描述每个 CP 下降沿后 Q 的状态）。

【思路点拨】思路点拨：逐拍套 JK 触发器功能表。关键：只有 CP 下降沿到来那一瞬间 Q 才可能变化，且变化只由“该边沿之前的 J、K”决定。

初始：Q = 0

第 1 个下降沿：J=1, K=0 → 置 1 → Q = 1

第 2 个下降沿：J=0, K=1 → 清零 → Q = 0

第 3 个下降沿：J=1, K=1 → 翻转 → Q = 1

第 4 个下降沿：J=0, K=0 → 保持 → Q = 1

波形描述：

CP 下降沿：     1        2        3        4

Q：      0 ──→ 1 ──→ 0 ──→ 1 ──→ 1

两个下降沿之间 Q 保持原值不变。

答案：Q 的状态序列为 0 → 1 → 0 → 1 → 1（分别在四个 CP 下降沿更新）。

【技巧】这类题先画 CP 波形，再在每个有效边沿处标注 J、K 值，最后逐拍写 Q——步骤可视化就不会错。

10.5 本章小结

触发器 = 1 位存储器；Qn+1 由现态和输入共同决定。

四种触发器特性方程：RS（有约束）、JK（无约束最灵活）、D（最简单）、T（1 翻 0 保）。

边沿触发只在 CP 边沿更新状态，电平触发会“空翻”。

第 11 章　时序逻辑电路（重点章）

时序逻辑电路 = 组合逻辑 + 触发器。它有“记忆”，输出不仅取决于当前输入，还取决于电路过去的状态。本章是数电考研的“压轴重点”：计数器设计几乎年年考，74LS160/161 构成任意进制计数器是必会题型。

11.1 时序电路的特点与分类

时序电路的核心特征：含有触发器（存储电路），输出与“输入 + 现态”都有关系。按触发器状态变化方式分：同步时序电路（所有触发器共用一个 CP，同时动作）和异步时序电路（各触发器 CP 不同，先后动作）。

11.2 寄存器与移位寄存器

寄存器：用一排 D 触发器（或 JK 触发器）组成的“暂存器”，用来存放多位二进制数据，可并行输入、并行输出。

移位寄存器：除了存数，还能在 CP 作用下把数据向左或向右移动一位。可实现“串行输入 → 并行输出”（把串行数据收齐）或“并行输入 → 串行输出”。应用：数据串并转换、延时、序列信号产生。

11.3 计数器分类

| 分类角度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 触发器动作方式 | 同步计数器 / 异步计数器 | 同步更快更常用 |
| 计数方向 | 加法计数器 / 减法计数器 / 可逆计数器 | 加法是重点 |
| 计数进制 | 二进制 / 十进制 / 任意进制（模 N） | 模 N 设计是考试核心 |
| 电路规模 | 小规模（门+触发器搭）/ 中规模（74LS160/161 等） | 中规模芯片用法必考 |

11.4 同步时序电路的分析步骤

分析步骤（已知电路 → 说明功能）：

① 写驱动方程（各触发器输入端的逻辑表达式）

② 把驱动方程代入触发器特性方程，求状态方程（Qn+1 表达式）

③ 列状态表：从初态开始，逐拍算出次态，直到状态循环

④ 画状态图（圆圈 + 箭头表示状态转移）

⑤ 检查自启动（无效状态能否进入有效循环），说明电路功能

11.5 任意进制（模 N）计数器的设计

用中规模计数器芯片（74LS160 同步十进制、74LS161 同步 4 位二进制）构成模 N 计数器，两种经典方法：

11.5.1 清零法（异步清零）

让计数器从 0 开始计数，计到 N 时立即清零回 0，从而只保留 0~N-1 共 N 个状态。74LS161 的清零端 CR′ 是异步的（低电平有效）：CR′ 一有效，立刻清零，不受 CP 控制。

做法：把“计数到 N 时输出为 1 的那些位”接到与非门，与非门输出接 CR′。注意：异步清零会有一个极短的“N 态闪现”，所以 N 这个状态不算在循环里。

11.5.2 置数法（同步置数）

74LS161 的置数端 LD′ 是同步的（低电平有效）：LD′ 有效后，要等下一个 CP 上升沿才把预置数据 D3D2D1D0 装入。所以可以“从某个数 M 计到满值”，共 N 个状态。

做法：预置数 = M，让计数器从 M 计到 1111（满值），满值时通过进位输出 RCO（或译码逻辑）使 LD′ 有效，下一个 CP 重新装入 M。状态数 N = 16 - M（对 74LS161）。

例题 11-1　用 74LS160 构成模 6 计数器，采用清零法。要求写出状态循环，并说明清零信号的产生方式。

【思路点拨】思路点拨：74LS160 是同步十进制加法计数器，状态 0000~1001。模 6 需要 0~5 共 6 个状态，计数到 6（0110）时清零。

第一步：确定清零条件

模 6 → 计数到 6 就清零

6 的二进制：0110 → Q3Q2Q1Q0 = 0110，其中 Q2=1、Q1=1 同时成立

（Q3=0、Q0=0 不用管，因为 Q2Q1=11 只在计数到 6、7 时出现，

而 7 之前 6 已经触发清零）

第二步：清零信号

CR′ = (Q2 · Q1)′         （把 Q2、Q1 接到与非门，输出接 CR′）

第三步：状态循环

0000 → 0001 → 0010 → 0011 → 0100 → 0101 → (0110 瞬间) → 0000

有效状态 6 个：0、1、2、3、4、5

第四步：验证

计数到 0110 的瞬间 CR′ = 0，立即清零回 0000，

所以 6 这个状态“一闪而过”，不计入循环，满足模 6。

答案：状态循环为 0→1→2→3→4→5→0；清零信号 CR′ = (Q2·Q1)′，由 Q2、Q1 经与非门产生。

【易错】清零法“计到 N 清零”，N 本身不进循环，所以状态个数是 N 个（0~N-1）。若题目要求“模 10”，用 74LS160 本身即可，无需清零。

例题 11-2　用 74LS161 构成模 12 计数器，采用置数法。要求给出预置数、置数信号产生方式与状态循环。

【思路点拨】思路点拨：74LS161 是 4 位二进制计数器（0~15）。模 12 用置数法：从 4 计到 15 恰好 12 个状态，15 时 RCO = 1，经反相器使 LD′ 有效，下一个 CP 重新装入 0100。

第一步：确定预置数

状态个数 N = 16 - M = 12 → M = 4

预置数：D3D2D1D0 = 0100（十进制 4）

第二步：置数信号

计到 1111（15）时 RCO = 1（进位输出）

经反相器接到 LD′：LD′ = (RCO)′

下一个 CP 上升沿到来时，装入 0100

第三步：状态循环

0100 → 0101 → … → 1111 → 0100

即 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 共 12 个状态

（等价于“4~15”循环）

第四步：验证

每个 CP 计数加 1，到 15 后同步装入 4，循环往复，

状态数 = 16 - 4 = 12 = 模 12 ✓

答案：预置数 0100；LD′ = (RCO)′，即计数到 15 时置数；状态循环为 4→5→…→15→4，共 12 个状态，实现模 12 计数。

【易错】置数法的关键区别：LD′ 是“同步”的，必须等下一个 CP 才装入；而 CR′ 是“异步”的，立刻清零。看题目问哪种方法，别混用。

11.6 本章小结

时序电路 = 组合电路 + 触发器；有记忆、输出依赖历史状态。

分析五步：驱动方程 → 状态方程 → 状态表 → 状态图 → 说明功能。

模 N 计数器：清零法“计到 N 清零”（N 态闪现不计入）；置数法“从 M 计到满值”（74LS161 时 N = 16 - M）。

74LS160 十进制、74LS161 二进制，二者都是同步加法计数器，是设计题的主角。

第 12 章　555 定时器与 A/D、D/A 转换（概要）

本章是“了解性”内容：555 定时器能造出三种经典波形电路（施密特、单稳态、多谐振荡器），A/D、D/A 负责“模拟世界”和“数字世界”之间的翻译。本章记住公式和结论即可，一般不考复杂计算。

12.1 555 定时器

555 内部由两个比较器、一个 RS 触发器、一个分压器和一只放电管组成。外部只要接上几个电阻电容，就能实现多种功能。三种典型应用：

| 应用 | 电路接法要点 | 输出波形 | 关键公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施密特触发器 | 阈值端与触发端短接后接输入 | 方波（整形/波形变换） | VT+ = 2/3VCC，VT- = 1/3VCC，回差 ΔVT = 1/3VCC |
| 单稳态触发器 | 触发端接触发信号，RC 定时 | 一个固定宽度脉冲 | 输出脉宽 tw ≈ 1.1RC |
| 多谐振荡器 | R1、R2、C 接成自激振荡 | 连续方波 | T ≈ 0.7(R1 + 2R2)C，f = 1/T ≈ 1.43/((R1+2R2)C) |

【重点】三个公式：施密特的两个阈值 2/3VCC、1/3VCC；单稳态 tw = 1.1RC；多谐振荡 T = 0.7(R1+2R2)C。填空选择最爱考，务必背熟。

555 多谐振荡器（用 R1、R2、C）：

充电时间：t1 = 0.7 × (R1 + R2) × C

放电时间：t2 = 0.7 × R2 × C

周期：T = t1 + t2 = 0.7 × (R1 + 2R2) × C

频率：f = 1/T ≈ 1.43 / ((R1 + 2R2) × C)

占空比：q = t1/T = (R1 + R2)/(R1 + 2R2)

12.2 D/A 转换器（数模转换）

D/A 把数字量变成模拟量（电压或电流）。常见电路有权电阻网络和倒 T 型电阻网络。倒 T 型 R-2R 网络只用两种阻值，便于集成，用得最多。

n 位 D/A 输出：

UO = (D / 2^n) × VREF

其中 D 是数字量（0~2^n - 1），VREF 是参考电压

分辨率：1 / (2^n - 1)（或表示为满量程的 1/2^n）

例：8 位 D/A，参考电压 5V，数字量 D = 128 → UO = (128/256) × 5 = 2.5V。

12.3 A/D 转换器（模数转换）

A/D 把连续的模拟电压变成离散的数字量，过程四步：采样 → 保持 → 量化 → 编码。

采样定理：采样频率必须大于等于信号最高频率的 2 倍（fs ≥ 2fmax），否则会“混叠”失真。

量化：把采样值归到最近的电平上，会引入量化误差（量化噪声），位数越多误差越小。

主要指标：分辨率（位数 n）、转换精度、转换时间（速度）。

| 类型 | 原理 | 速度 | 精度 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 并联比较型 | 一次比较出结果 | 最快 | 较低 | 位数多时元件指数增长 |
| 逐次逼近型 | 逐位试探比较 | 中等 | 较高 | 速度与精度折中，最常用 |
| 双积分型 | 两次积分比较 | 最慢 | 最高 | 抗干扰强，用于数字电压表 |

【提示】分辨率与位数有关：n 位 A/D 能区分 2^n 个电平。8 位、10 位、12 位是常见位数，位数越高越精细。

本章小结：555 三种电路公式；D/A 输出 UO = (D/2^n)·VREF；A/D 四步骤（采样保持量化编码），逐次逼近型最常用、双积分型精度高速度慢。

第 13 章　真题题型与答题规范

会做和“会得分”是两回事。本章总结 811 真题的常见题型分布和答题规范，让你把会做的题稳稳拿到分。

13.1 常见题型清单

| 题型 | 典型考查内容 | 答题要点 |
| --- | --- | --- |
| 选择题 | 概念辨析：硅/锗压降、反馈组态、工作状态、TTL/CMOS、卡诺图圈法 | 先排除明显错误的选项；拿不准时用特值代入 |
| 填空题 | 公式记忆：78.5%、0.7V、1.2U2、BW=fH-fL、特性方程等 | 答案必须带单位，数值精确到题目要求的位数 |
| 简答题 | 原理问答：负反馈作用、抑制零点漂移原理、虚短虚断条件、滤波原理 | 按“定义→原理→结论”三段式，写满 3~5 行 |
| 计算题 | 静态工作点、Av/Ri/Ro、运放电路输出、整流滤波电压、数制转换 | 先写公式，再代数据，最后写结果和单位，一步一行 |
| 设计分析题 | 卡诺图化简、用 74LS138/151 实现函数、计数器设计、状态图分析 | 画图规范，写明接线与信号来源，状态表/状态图完整 |

13.2 答题规范（老师给分看这些）

画图用直尺：电路图、波形图、卡诺图、状态图全部用直尺画，线条清晰，元件标注参数。

步骤清晰：计算题“公式 → 代数据 → 结果”三步分开写，不要跳步；每个中间结果都写。

写单位：V、mA、kΩ、Hz 必须写，单位错扣分很冤。

化简到位：逻辑函数化简到“最简与或式”，能合并的项不要留。

答完整：问“是否工作在放大区”必须答“是/否 + 理由”；问“功能”必须说明是几进制计数器、加/减法。

状态图规范：圆圈 + 箭头 + 转移条件标注齐全，无效状态要检查自启动。

【技巧】阅卷是按“得分点”给分的：公式分、代数据分、结果分、单位分、结论分。宁可多写一步，不要跳步丢分。

13.3 考前一周检查清单

模电：能默写 0.7V/0.2V、78.5%、0.9U2/1.2U2、rbe 公式、反相比例公式、负反馈四步判断法。

数电：能默写进制转换、摩根定理、JK/D 特性方程、卡诺图五规则、74LS138/151 功能、清零法/置数法。

工具：直尺、铅笔、橡皮、计算器（若允许）、手表。

心态：811 题目套路固定，见过的题型都会做，保持节奏，先易后难。

把本书附录的公式速查表打印出来，考前每天默写一遍，考场上你就是“人形公式库”。祝上岸！

附录 A　模电公式速查表

| 名称 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 二极管正向导通条件 | 阳极电位 > 阴极电位 | 硅管约 0.7V，锗管约 0.2V |
| 硅管导通压降 | UD ≈ 0.7V | 恒压降模型 |
| 锗管导通压降 | UD ≈ 0.2V | 恒压降模型 |
| 理想二极管 | 导通压降 = 0 | 导通视为短路 |
| 稳压管稳压条件 | 反向击穿 + 限流电阻 | 电流限制在 IZmin~IZmax |
| BJT 放大条件 | 发射结正偏、集电结反偏 | NPN/PNP 通用 |
| BJT 电流关系 | IE = IC + IB | 基尔霍夫定律 |
| 电流放大 | IC = β·IB | 仅放大区成立 |
| BJT 饱和条件 | 两个结均正偏 | UCE ≈ 0.3V（硅） |
| BJT 截止条件 | 两个结均反偏 | IC ≈ 0 |
| rbe 计算 | rbe = 200 + (1+β)·26mV/IEQ(mA) | 单位 Ω |
| 共射电压增益 | Av = -β·(Rc∥RL)/rbe | 负号表示反相 |
| 共射输入电阻 | Ri = Rb1∥Rb2∥rbe | 分压偏置电路 |
| 共射输出电阻 | Ro = Rc | 与负载无关 |
| 共集（射极跟随器） | Av ≈ 1，Ri 大，Ro 小 | 缓冲/阻抗变换 |
| 共基电压增益 | Av = β·(Rc∥RL)/rbe | 同相，高频性能好 |
| 分压偏置基极电位 | VB = VCC·Rb2/(Rb1+Rb2) | 认为 IB 可忽略 |
| 静态集电极电流 | ICQ ≈ (VB - UBE)/Re | Re 起稳定作用 |
| 静态管压降 | UCEQ = VCC - ICQ(Rc+Re) | 判断放大/饱和 |
| 共源放大增益 | Av = -gm·(RD∥RL) | FET 电路 |
| 通频带 | BW = fH - fL | 上下限频率之差 |
| 多级放大总增益 | Av = Av1·Av2·…·Avn | 分贝表示则相加 |
| 差模增益 | Ad = UOd/UId | 差分放大 |
| 共模增益 | Ac = UOc/UIc | 理想对称时趋于 0 |
| 共模抑制比 | KCMR = ¦Ad/Ac¦（或 20lg¦Ad/Ac¦ dB） | 越大越好 |
| 理想运放虚短 | U+ = U- | 线性区（负反馈）成立 |
| 理想运放虚断 | I+ = I- = 0 | 输入电阻无穷大 |
| 反相比例 | UO = -(Rf/R1)·Ui | 反相、虚地 |
| 同相比例 | UO = (1 + Rf/R1)·Ui | 增益 ≥ 1 |
| 电压跟随器 | UO = Ui | Rf=0、R1=∞ |
| 反相加法器 | UO = -Rf·(U1/R1 + U2/R2) | 各输入独立求和 |
| 减法器（差分） | UO = (Rf/R1)·(U2 - U1) | 对称电阻取值 |
| 积分器 | UO = -(1/RC)·∫Ui dt | 电容在反馈回路 |
| 微分器 | UO = -RC·dUi/dt | 对噪声敏感 |
| 乙类功放最大效率 | ηmax = π/4 ≈ 78.5% | 乙类互补对称 |
| 输出功率 | PO = Uom^2/(2·RL) | Uom 为输出峰值电压 |
| 桥式整流输出 | UO ≈ 0.9·U2 | 无滤波，U2 为副边有效值 |
| 电容滤波输出 | UO ≈ 1.2·U2（带负载）；1.4·U2（空载） | 滤波后更平滑 |
| 整流管反向耐压 | URM = √2·U2（桥式） | 选管时留 1.5~2 倍裕量 |
| 三端稳压器 | 78xx 输出 +xx V；79xx 输出 -xx V | 输入比输出高 2~3V |
| 555 施密特阈值 | VT+ = 2/3VCC，VT- = 1/3VCC | 回差 = 1/3VCC |
| 555 单稳态脉宽 | tw ≈ 1.1RC | 输出脉冲宽度 |
| 555 多谐振荡周期 | T ≈ 0.7(R1 + 2R2)C | f = 1/T |
| D/A 输出 | UO = (D/2^n)·VREF | D 为数字量 |
| D/A 分辨率 | 1/(2^n - 1) | 位数越多分辨率越高 |

附录 B　数电公式与常用芯片功能速查表

| 名称 | 公式 / 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 律 | A + 1 = 1；A·0 = 0 |  |
| 自等律 | A + 0 = A；A·1 = A |  |
| 重叠律 | A + A = A；A·A = A |  |
| 互补律 | A + Ā = 1；A·Ā = 0 |  |
| 吸收律 1 | A + AB = A |  |
| 吸收律 2 | A(A + B) = A |  |
| 吸收律 3 | A + ĀB = A + B |  |
| 吸收律 4 | A(Ā + B) = AB |  |
| 还原律 | (A′)′ = A |  |
| 摩根定理 | (AB)′ = A′ + B′；(A+B)′ = A′B′ | 与或互换加非 |
| 异或 | A⊕B = A′B + AB′ | 相同为 0、不同为 1 |
| 同或 | A⊙B = AB + A′B′ = (A⊕B)′ | 异或取反 |
| 异或常用性质 | A⊕0 = A；A⊕1 = A′ | 可控反相器 |
| 8421BCD 码 | 每位十进制数用 4 位二进制表示 | 1010~1111 为非法码 |
| 半加器 | S = A⊕B；CO = AB | 不考虑进位输入 |
| 全加器 | S = A⊕B⊕Ci；CO = AB + Ci(A⊕B) | 考虑低位进位 |
| 74LS138 | 3 线-8 线译码器，输出低有效 | Yi′ = mi′ |
| 74LS148 | 8 线-3 线优先编码器 | 低有效，编号大优先 |
| 74LS151 | 8 选 1 数据选择器 | Y = Σmi·Di |
| RS 触发器 | Qn+1 = S + R′Qn | 约束：RS = 0 |
| JK 触发器 | Qn+1 = JQn′ + K′Qn | J=K=1 翻转 |
| D 触发器 | Qn+1 = D | 输入啥存啥 |
| T 触发器 | Qn+1 = TQn′ + T′Qn = T⊕Qn | T=1 翻、T=0 保 |
| T′ 触发器 | Qn+1 = Qn′ | 每拍必翻转 |
| 74LS160 | 同步十进制加法计数器 | 状态 0~9 |
| 74LS161 | 同步 4 位二进制加法计数器 | 状态 0~15 |
| 74LS161 异步清零 | CR′ = 0 立即清零 | 不受 CP 控制 |
| 74LS161 同步置数 | LD′ = 0 时下一个 CP 装入预置数 | 受 CP 控制 |
| 清零法设计模 N | 计数到 N 时清零 | 状态 0~N-1，N 闪现 |
| 置数法设计模 N | 从 M 计到满值 | N = 16 - M（74LS161） |
| 移位寄存器 | 串入串出 / 串入并出 / 并入串出等 | 数据串并转换 |
| 寄存器 | D 触发器组并行存储 | 暂存多位数据 |
| 555 施密特回差 | ΔVT = 2/3VCC - 1/3VCC = 1/3VCC |  |
| 555 单稳态 | tw ≈ 1.1RC |  |
| 555 多谐振荡 | T = 0.7(R1 + 2R2)C，f = 1/T ≈ 1.43/((R1+2R2)C) |  |
| A/D 采样定理 | fs ≥ 2fmax | 避免混叠 |
| 逐次逼近型 A/D | 速度中等、精度较高 | 最常用 |
| 双积分型 A/D | 速度慢、精度高、抗干扰强 | 数字电压表 |
| 并联比较型 A/D | 速度最快、精度较低 | 位数多时成本高 |
| D/A 分辨率 | 1/(2^n - 1) |  |
| 二进制转十进制 | 按权展开求和 |  |
| 十进制转二进制 | 整数除 2 取余、小数乘 2 取整 |  |
| 二进制转八/十六进制 | 每 3 位 / 每 4 位一组 | 不足补 0 |